#### ПРОГРАММА

#### «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района Чеченской республикина 2013 – 2015 годы»                       (утв. Решением Совета депутатов от 25.12.2012г. №14/3).

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры НАДТЕРЕЧНОГО муниципального района Чеченской республикина 2013 – 2015 годы»

| ### Наименование Программы | ### Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района на 2013 – 2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 25.06.2012 года № 93-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований « от 06.05.2011 г. № 204 |
| Заказчик Программы | Администрация Надтеречного муниципального района Чеченской Республики |
| Разработчик Программы | Администрация Надтеречного муниципального района, НП Ставропольских предприятий ЖКХ |
| Исполнитель мероприятий Программы | Все структурные подразделения администрации муниципального района, администрации сельских поселений, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы |
| Цели Программы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Надтеречного муниципального района. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. |
| Задачи Программы | Повышение энергоэффективности и энергосбережения. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. Повышение уровня обеспеченности объектамикоммунальной инфраструктуры сельского населения Надтеречного муниципального района. |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории Надтеречного муниципального района. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 3346,516 млн. руб., в том числе: бюджет субъекта – 896,375 млн. руб., районный бюджет – 1056,835 млн. руб., внебюджетные средства – 1393,306 млн. руб. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Надтеречного муниципального района; Постоянные комиссии районного муниципального образования: - по местному самоуправлению, связи с общественностью, средствам массовой информации; -по бюджету, финансам и налоговой политике. Сельские советы. |

#### Структура муниципальной программы"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района на 2013-2015 годы"

| ### Содержание | ### Стр. |
| --- | --- |
| 1.ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 8 |
| 2.1.Водоснабжение и водоотведение | 9 |
| 2.2.Газоснабжение | 23 |
| 2.3. Электроснабжение | 31 |
| 2.4Теплоснабжение | 43 |
| 2.5.Утилизация (захоронение) ТБО | 46 |
| 2.6 Жилищный фонд | 63 |
| 2.7.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. | 73 |
| 3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 76 |
| 3.1.Инвестиционные проекты района | 78 |
| 3.2. Демографическая ситуация в районе | 88 |
| 3.3. Занятость в районе | 89 |
| 3.4. Социальная сфера района | 91 |
| 3.5. Характеристика экономики района | 92 |
| 4. ПРОГНОЗ СПРОСА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 96 |
| 5.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАДТЕРЕЧНОГО РАЙОНА | 111 |
| 5.1. Развитие системы водоснабжения | 111 |
| 5.2. Развитие системы водоотведения | 130 |
| 5.3. Развитие системы газоснабжения | 136 |
| 5.4. Развитие системы теплоснабжения | 149 |
| 5.5. Развитие системы электроснабжения | 151 |
| 5.5. Развитие объектов используемых для утилизации (захоронения) ТБО | 158 |
| 5.6. Строительство инженерной инфраструктуры для объектов нового строительства | 165 |
| 6.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | 169 |
| 7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ | 177 |

# ВВЕДЕНИЕ

| Страна | Россия |
| --- | --- |
| Статус | Муниципальный район |
| Входит в | Чеченскую республику |
| Включает | 11 муниципальных образований |
| Административный центр | СелоЗнаменское |
| Дата образования | 1926 |
| Население (2012) | 59078 человек |
| Плотность | 66чел/км2 |
| Площадь | 883,16км2 |

Сельские поселения Надтеречного муниципального района

Бено-Юртовская сельская администрация - село Бено-Юрт

Братская сельская администрация - село Братское

Верхненаурская сельская администрация - село Верхний Наур

Гвардейская сельская администрация              - село Гвардейское

Зебир-Юртовская сельская администрация     - село Зебир - Юрт

Знаменская сельская администрация                - село Знаменское

Калаусовская сельская администрация            - село Калаус

Комаровская сельская администрация             - село Комарово

Мекен-Юртовская сельская администрация– село Мекен - Юрт

Надтеречная сельская администрация   село Надтеречное, хутор 
усадьба госхоза «Минеральный»

Подгорненская сельская администрация          - село Подгорное

Горагорская сельская администрация               - село Горагорск

Надтеречныйрайон расположен в Юго-восточной части Чеченской Республики, граничит на севере со Ставропольским краем и Наурским районом Чеченской Республики, на востоке и юге с пятью районами, республики: Гудермесский, Курчалоевский, Веденский, Шатойский, Грозненский и г. Аргун, на юго-западе с республиками Северная Осетия – Алания и Ингушетия.

Площадь территории, которую занимает район, составляет – 883,16 км2. Протяженность района с севера на юг – 29,2 км, с запада на восток – 50,5 км. Расстояние от районного центра до республиканского (г. Грозный) – 80 км.

По его территории протекают четыре реки: Аргун, Басс, Джалка, Хул-Хулау.

В Надтеречном районе преобладают ветры в течение года – западные и восточные. Восточные – зимой сухие морозные, летом эти ветры имеют харак- тер суховеев. Западные ветры приносят осадки в течение всего года. Зимой проводя к повышению температуры, а летом умеренную жару и зной.

На территории Надтеречного района простирается Терский хребет протяженностью 120 км.

Территория Надтеречного района относится к следующим типам рельефа:

- Эрозионный;

- Аккумулятивный.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫнадтеречнОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Надтеречном районе функционируют основные типы систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение.

## Схема состава и взаимодействия элементов системы коммунальной инфраструктуры Надтеречного района.

Магистральное электроснабжение

Магистральное газоснабжение

Артскважина, каптаж

Электроснабжение: улич-ное освещ., МКД, БУ, пр.

Газоснабжение

Водоснабжение

Теплоснабжение

Водосброс, поля фильтрации

Водоотведение

#### Водоснабжение и водоотведение.

На территории Надтеречного района имеются следующие водные объекты:

- река Терек протекающая по административной границе Надтеречного района со Ставропольским краем и Наурским районом Чеченской Республики;

- водохранилище на 77 км Надтеречного магистрального канала, предназначенное для накопления и подачи на поля оросительной воды в летний период.

Территория района характеризуется крайне редкой сетью естественных водотоков, единственная река Терек протекает вдоль северной границ района.   Водоотборы из Терека лимитированы межотраслевым территориальным распределением стока по всей его длине, избытков стока не ожидается. Река Терек – несудоходная, протяженность участка реки 10 км., ширина русла колеблется в пределах 100-700м., скорость течения 0,6-1,7 м/сек., глубина достигает 2,5-4,0  м..

Надтеречный район располагает ресурсами поверхностных и пресных подземных вод, которые являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, удовлетворения потребностей промышленного и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Ресурсные запасы пресных подземных вод на территории Надтеречного района составляет 51,18 тыс. м3/сут.

Ресурсы подземных вод распределены на площади района неравномерно. В зависимости от водообеспеченности подземными водами выделяются территории:

- достаточно обеспеченные;

- недостаточно обеспеченные;

- необеспеченные подземными водами.

К достаточно обеспеченным территориям местными ресурсами питьевых вод относят западную части Надтеречного района. К необеспеченным подземными водами относятся территории восточной части Надтеречного района.

Значительные прогнозные запасы позволяют ориентировать водоснабжение большинства населенных пунктов района на подземные воды.

Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Надтеречного района Чеченской Республики оказывают:

- филиал государственного унитарного предприятия «Чечводоканал» - Надтеречный;

- муниципальное унитарное предприятие «Райводоканал «Надтеречный»;

- муниципальное унитарное предприятие «ЖЭУ №1».

Водозаборные сооружения имеют оборудованные зоны санитарной охраны третьего пояса. Артезианские скважины, расположены в селах. Привозной водой район не обеспечивается.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются промышленность, агропромышленный комплекс, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы района. Индивидуальной жилая застройка также подключена к водопроводной сети, часть использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия, создает дополнительный дефицит воды.

Численность населения, обеспеченного питьевой водой 36 тыс. чел, что составляет около 61% от общего количества жителей района.

Протяженность магистральных водоводов Надтеречного района составляет 81,10 км., разводящих сетей 157км. Количество напорно – регулирующих сооружений 42 шт.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. На водозаборах предусмотрен 2-й пояс санитарной охраны включающий территории, на которых размещаются водозаборы, резервуары чистой воды. Территория 2 пояса ограждена и благоустроена. На водозаборах отсутствуют очистные сооружения и системы водоподготовки.

В среднем по району физический износ водопроводных сетей составляет 80%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют замены.

Несмотря на обеспеченность разведанными запасами и прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод питьевого качества, положение с водоснабжением отдельных населенных пунктов крайне неудовлетворительное. К главным причинам создавшейся неблагоприятной ситуации можно отнести следующие:

- отсутствие в районе грамотной технологической, гидрогеологической и экономической политики использования ресурсов питьевых вод;

- недопустимо медленный ввод в эксплуатацию разведанных месторождений;

- низкий процент использования утвержденных запасов подземных вод от месторождений, введенных в эксплуатацию.

- природное сезонное и техногенное загрязнение подземных вод отдельных водоносных горизонтов;

- слабая геологическая и гидрогеологическая подготовленность района с остро стоящими проблемами водоснабжения.

Проблемы с хозяйственно-питьевым водоснабжением объясняются рядом причин:

а) неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием разводящих сетей водопровода, инженерных сооружений на них, запорной арматуры, несвоевременным проведением планово-предупредительных ремонтов и замены изношенных сетей, выявлением и устранением в срок аварий и утечек;

б) недостаточным финансированием действующих программ по обеспечению населения республики питьевой водой высокого качества;

в) отставание развития сетей водопровода и канализации от уровня гражданского, промышленного и других видов строительства во всех населенных пунктах района;

Осложняющим фактором при решении вопросов водоснабжения на всей территории района является ухудшение санитарного состояния поверхностных и частично подземных вод.

Ниже в таблице приведены характеристики источников водоснабжения Надтеречного района.

## Мощности артскважин, эксплуатируемых ГУП «Чечводоканал»(Надтеречный филиал) на 01.01.2012г.

Таблица№1

| № | Адрес артскважин | Проектная мощность м3/сут. | Фактическая мощность м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Надтеречный |  |  |
| 1 | с. Знаменское | 7200 | 3600 |
| 2 | с. Подгорное | 7200 | 1300 |
|  | ИТОГО: | 14400 | 4900 |

Структура водоснабжения Надтеречного района представлена в таблицах с показателями по водопроводным сетям и и инженерному оборудованию.

## Техническая характеристика системы водоснабжения и водоотведения Надтеречного района, эксплуатируемая ГУП «Чечводоканал».

Таблица №2

| Адрес расположения объектов | Водозаборы/артскважины на территории водозабора |  | ВНС/ артсква жины на территории ВНС | Водопроводные сети в км. |  | КНС |  | Канализационные сети в км. |  | ОСК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочая | не рабочая |  | рабочая | не рабочая | рабочая | не рабочая | рабочая | не рабочая | рабочая | не рабочая |
| Всего: | 2/20 | -/6 | 0 | 81,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Знаменское | 1/15 | 0 | 0 | 40,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Подгорное | 1/5 | -/6 | 0 | 40,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Установленные мощности

водозаборов ГУП «Чечводоканал» (Надтеречный филиал) и необходимых для них ДЭС.

Таблица №3

| ### Наименование ### объекта и адрес | ### Ед. ### измерения | ### Количество рабочих агрегатов | ### Мощность ### на единицу агрегат. ### (кВт) | ### Суммарная ### Мощность рабочих агрегатов ### (кВт) | ### Необходимая мощность ДЭС для запуска агрегатов (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «Знаменский» |  |  |  | 170 | 200 |
| ЭЦВ10-65-110 | шт. | 1 | 32 |  |  |
| ЭЦВ8-25-55 | шт. | 1 | 5,5 |  |  |
| ЦНСА105-245 | шт. | 1 | 132 |  |  |
| Водозабор «Хутор-Конев» |  |  |  | 100 | 200 |
| ЦНСА60-297 | шт. | 1 | 75 |  |  |

## Технические характеристики объектов системы водоснабженияна территории Надтеречного района, 
эксплуатируемые МУП «Райводоканал» на 01.01.2012 г.

Таблица №4

| № п/п | Наименование объекта | Едн. измерения | Количество | Суммарная мощность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети | км. | 157,0 |  |
| 2 | Ветхие водопроводные сети | км. | 145,0 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | КНС | шт. | 1 | 1,5 |
| 2 | Канализационные сети | км. | 15,0 |  |

## Перечень водозаборов эксплуатируемых на территории Надтеречного района

Таблица №5

| ### №п/п | ### Наименование водозабора | ### Наименование источника водоснабжения | ### Местоположения водозабора | ### Марка насоса | ### Производительность водозабора, ### тыс.м3/сут. | ### Год ввода в эксплуатацию | ### Износ, %а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор № 1 | артскважина | с. Братское, ул. Артезианская | ЭУВ-8-40-100 | 156 | 1973 | 100 |
| 2 | Водозабор № 2 | артскважина | с. Гвардейское, ул. Кадырова | ЭУВ-8-25-100 | 60 | 1972 | 100 |
| 3 | Водозабор № 3 | артскважина | с.Гвардейское, ул. Шерипова | К-50-40 | 120 | 1972 | 100 |
| 4 | Водозабор № 16 | артскважина | с. Гвардейское, ул. Школьная | К-50-40 | 120 | 1972 | 100 |
| 5 | Водозабор № 5 | артскважина | с. Гвардейское, ул. Доброго согласия | самоизлив | 360 | 1990 | 100 |
| 6 | Водозабор №9 | артскважина | с.Гвардейское, ул. Нурадилова | самоизлив | 120 | 1972 | 100 |
| 7 | Водозабор № 28 | артскважина | с. Бено-Юрт, ул. Кирова | ЭУВ-8-25-100 | 380 | 1982 | 100 |
| 8 | Водозабор № 4 | артскважина | с. Бено-Юрт, ул. Хасуева | ЭУВ-8-25-100 | 120 | 1982 | 100 |
| 9 | Водозабор №12 | артскважина | с. Бено-Юрт, ул. Октябьрская | ЭУВ-8-16-110 | 840 | 1982 | 100 |
| 10 | Водозабор №10 | артскважина | с. Бено-Юрт, ул. Терская | ЭУВ-8-16-110 | 240 | 1982 | 100 |
| 11 | Водозабор № 6 | артскважина | с. Бено-Юрт, ул. Кадырова | самоизлив | 380 | 1982 | 100 |
| 12 | Водозабор № 7 | артскважина | с. Бено-Юрт, ул. Завгаева | самоизлив | 60 | 1982 | 100 |
| 13 | Водозабор № 8 | артскважина | с. Бено-Юрт, ул. Завгаева | самоизлив | 50 | 1982 | 100 |
| 14 | Водозабор № 29 | артскважина | с. Бено-Юрт, ул. Орджонкидзе | самоизлив | 100 | 1982 | 100 |
| 15 | Водозабор № 27 | артскважина | с. Знаменская, ул. Кадырова | ЭУВ-8-25-100 | 60 | 1989 | 100 |
| 16 | Водозабор № 26 | артскважина | с. Знаменская, ул. Лесная | ЭУВ-8-65-65 | 156 | 1989 | 100 |
| 17 | Водозабор № 79 | артсква-жина | с. Знаменская, ул. А. Шерипова | самоизлив | 60 | 1970 | 100 |
| 18 | Водозабор № 15 | артскважина | с. Знаменская, ул. Артезианская | самоизлив | 102 | 1972 | 100 |
| 19 | Водозабор № 14 | артскважина | с. Знаменская, ул. Гаражная | ЭУВ-6-16-100 | 380 | 1972 | 100 |
| 20 | Водозабор № 30 | артскважина | с. Знаменская, ул. Лермантова | ЭУВ-8-25-100 | 960 | 1900 | 100 |
| 21 | Водозабор № 17 | артскважина | с. Верхний Наур, | ЭУВ-8-25-100 | 380 | 1978 | 100 |
| 22 | Водозабор № 31 | артскважина | с. Верхний Наур | ЭУВ-8-25-100 | 60 | 1985 | 100 |
| 23 | Водозабор № 49 | артскважина | с. Верхний Наур | К-45-50 | 960 | 1876 | 100 |
| 24 | Водозабор № 48 | артскважина | с. Верхний Наур | самоизлив | 60 | 1976 | 100 |
| 25 | Водозабор № 13 | артскважина | с. Верхний Наур | самоизлив | 60 | 1976 | 100 |
| 26 | Водозабор № 51 | артсква-жина | с. Верхний Наур, | К-45-50 | 80 | 1976 | 100 |
| 27 | Водозабор № 51 | артскважина | ст. Надтеречное | ЭУВ-8-25-100 | 108 | 1979 | 100 |
| 28 | Водозабор № 18 | артскважина | ст. Надтеречное | ЭУВ-8-25-100 | 60 | 1977 | 100 |
| 29 | Водозабор № 21 | артскважина | ст. Надтеречное | К-45-50 | 60 | 1979 | 100 |
| 30 | Водозабор № 19 | артскважина | ст. Надтеречное | К-45-50 | 80 | 1979 | 100 |
| 31 | Водозабор № 20 | артскважина | ст. Надтеречное | ЭУВ-8-25-100 | 80 | 1976 | 100 |
| 32 | Водозабор № 21 | артскважина | ст. Надтеречное | ЭУВ-8-16-110 | 380 | 1979 | 100 |
| 33 | Водозабор № 22 | артскважина | с. Мекен- Юрт | К-45-50 | 80 | 1967 | 100 |
| 34 | Водозабор № 23 | артскважина | с. Мекен- Юрт | ЭУВ-8-16-110 | 60 | 1967 | 100 |
| 35 | Водозабор № 24 | артскважина | с. Мекен- Юрт | самоизлив | 60 | 1986 | 100 |

## Расчет нормативного потребления воды населением на расчетный период (2013-2015 г.г).

Таблица№6

| Населенный пункт | Мощность водозаборов |  |  |  | Численность |  |  |  | Норматив потребле ния, м3/чел. в мес.* | Расчет нормативного потребления воды населением, м3/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, м3/сут. | План, м3/мес. | ### Факт.м3/сут. | ### Факт.м3/мес. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| с. Зебир-Юрт |  | 0 | Сведения о данных фактически потребляемого ресурса и предоставленных услуг по очистке стоков отсутствуют |  | 755 | 771 | 778 | 787 | 5,96 | 4501 | 4595 | 4635 | 4689 |
| с. Калаус |  | 0 |  |  | 1072 | 1094 | 1103 | 1116 | 5,96 | 6387 | 6520 | 6576 | 6653 |
| с. Братское | 156 | 4758 |  |  | 5541 | 5657 | 5705 | 5772 | 5,96 | 33024 | 33713 | 34000 | 34402 |
| с. Гвардейское | 180 | 5490 |  |  | 7568 | 7726 | 7792 | 7884 | 5,96 | 45107 | 46048 | 46441 | 46990 |
| с. Бено-Юрт | 2170 | 66185 |  |  | 6918 | 7063 | 7123 | 7207 | 5,96 | 41232 | 42093 | 42451 | 42953 |
| с. Знаменское | 8918 | 271999 |  |  | 10521 | 10741 | 10832 | 10960 | 5,96 | 62707 | 64015 | 64561 | 65324 |
| с. Верхний Наур | 1600 | 48800 |  |  | 5484 | 5599 | 5647 | 5713 | 5,96 | 32688 | 33370 | 33654 | 34052 |
| с. Надтеречное | 768 | 23424 |  |  | 9212 | 9404 | 9485 | 9597 | 5,96 | 54905 | 56050 | 56528 | 57196 |
| с. Мекен-Юрт | 200 | 6100 |  |  | 2460 | 2511 | 2532 | 2562 | 5,96 | 14659 | 14965 | 15092 | 15270 |
| с. Подгорное | 7200 | 219600 |  |  | 1654 | 1688 | 1703 | 1723 | 5,96 | 9856 | 10061 | 10147 | 10267 |
| п. Горагорск |  | 0 |  |  | 5060 | 5166 | 5210 | 5271 | 5,96 | 30158 | 30788 | 31050 | 31417 |
| с. Комарово |  | 0 |  |  | 1255 | 1281 | 1292 | 1307 | 5,96 | 7477 | 7633 | 7698 | 7789 |
| Итого по району/мес.: | 21192 | 646356 |  |  | 57500 | 58700 | 59200 | 59900 | - | 342700 | 349852 | 352832 | 357004 |
| Итого по району/год.: |  | 7756272 |  |  | 690000 | 704400 | 710400 | 718800 | - | 4112400 | 4198224 | 4233984 | 4284048 |
| Справочно**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Норматив холодного водоснабжения в многоквартирном или жилом доме взят в качестве базового из решения правления государственного комитета цен и тарифов ЧР от 30.10.2012 № 61-Ж (без централизованной канализации, оборудованной душем, умывальником, мойкой кухонной, общеквартирные нужды). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Расчет объемных показателей водоснабжения населения (плановых, фактических) в зависимости от нормативного потребления на расчетный период (2013-2015 г.г.).

Таблица №7

| Населенный пункт | Мощность водозаборов |  | Расчет нормативного потребления воды населением, м3/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, м3/мес. | Факт.м3/мес. | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  | Норма тив | Отклоне ние от плана | Отклоне ние от факта | Норма тив | Отклоне ние от плана | Отклоне ние от факта | Норма тив | Отклоне ние от плана | Отклоне ние от факта | Норма тив | Отклоне ние от плана | Отклонение от факта |
| с. Зебир-Юрт | 0 | Сведения о фактическом потреблении ресурса и услуг отсутствует | 4501,4 | -4501,4 | -4501,4 | 4595,4 | -4595,4 | -4595,4 | 4634,5 | -4634,5 | -4634,5 | 4689,3 | -4689,3 | -4689,3 |
| с. Калаус | 0 |  | 6386,7 | -6386,7 | -6386,7 | 6520,0 | -6520,0 | -6520,0 | 6575,5 | -6575,5 | -6575,5 | 6653,3 | -6653,3 | -6653,3 |
| с. Братское | 4758 |  | 33024,0 | -28266,0 | -33024,0 | 33713,2 | -28955,2 | -33713,2 | 34000,3 | -29242,3 | -34000,3 | 34402,4 | -29644,4 | -34402,4 |
| с. Гвардейское | 5490 |  | 45107,1 | -39617,1 | -45107,1 | 46048,4 | -40558,4 | -46048,4 | 46440,7 | -40950,7 | -46440,7 | 46989,8 | -41499,8 | -46989,8 |
| с. Бено-Юрт | 66185 |  | 41232,1 | 24952,9 | -41232,1 | 42092,6 | 24092,4 | -42092,6 | 42451,2 | 23733,8 | -42451,2 | 42953,1 | 23231,9 | -42953,1 |
| с. Знаменское | 271999 |  | 62706,7 | 209292,3 | -62706,7 | 64015,4 | 207983,6 | -64015,4 | 64560,6 | 207438,4 | -64560,6 | 65324,0 | 206675,0 | -65324,0 |
| с. Верхний Наур | 48800 |  | 32687,5 | 16112,5 | -32687,5 | 33369,7 | 15430,3 | -33369,7 | 33654,0 | 15146,0 | -33654,0 | 34051,9 | 14748,1 | -34051,9 |
| с. Надтеречное | 23424 |  | 54904,6 | -31480,6 | -54904,6 | 56050,5 | -32626,5 | -56050,5 | 56527,9 | -33103,9 | -56527,9 | 57196,3 | -33772,3 | -57196,3 |
| с. Мекен-Юрт | 6100 |  | 14658,6 | -8558,6 | -14658,6 | 14964,6 | -8864,6 | -14964,6 | 15092,0 | -8992,0 | -15092,0 | 15270,5 | -9170,5 | -15270,5 |
| с. Подгорное | 219600 |  | 9855,6 | 209744,4 | -9855,6 | 10061,3 | 209538,7 | -10061,3 | 10147,0 | 209453,0 | -10147,0 | 10266,9 | 209333,1 | -10266,9 |
| п. Горагорск | 0 |  | 30158,4 | -30158,4 | -30158,4 | 30787,8 | -30787,8 | -30787,8 | 31050,0 | -31050,0 | -31050,0 | 31417,2 | -31417,2 | -31417,2 |
| с. Комарово | 0 |  | 7477,2 | -7477,2 | -7477,2 | 7633,3 | -7633,3 | -7633,3 | 7698,3 | -7698,3 | -7698,3 | 7789,3 | -7789,3 | -7789,3 |
| Итого по району/мес.: | 646356 | 0 | 342700 | 303656 | -342700 | 349852 | 296504 | -349852 | 352832 | 293524 | -352832 | 357004 | 289352 | -357004 |

В с. Знаменском и с. Горагорк жилищный фонд имел все виды современного инженерного оборудования. Однако в настоящее время основная часть этих сооружений разрушена. Очистные системы канализации подлежат восстановлению. Дальнейшее развитие систем канализации в населенных пунктах является перспективным, но темпы их строительства во многом будут зависеть от форм и темпов восстановления производственных объектов, расположенных в этих населенных пунктах.

Республиканской целевой программой «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 гг.» было предусмотрено восстановление разрушенных систем канализации во всех районах республики, в том числе: восстановление очистных сооружений и канализационных сетей Надтеречного района, соответственно –0,9 тыс. м3/сут, 22,45 км.

## Технические характеристики объектов системы водоотведения на территории Надтеречного района, 
эксплуатируемые МУП «Райводоканал» на 01.01.2012 г.

Таблица №8

| № п/п | Наименование объекта | Едн. измерения | Количество | Суммарная мощность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | КНС | шт. | 1 | 1,5 |
| 2 | Канализационные сети | км. | 15,0 |  |

## Инженерное обеспечение систем водоотведения Надтеречного района.

Таблица №9

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах (чел.) |  | в неблагоустроен ных домах (чел.) |  |
|  |  | 2012 | 2015 | 2012 | 2015 |
| I | Бено-Юртовское сельское поселение | 0 | 0 | 6311 | 6500 |
| 1 | с. Бено-Юрт | 0 | 0 | 6311 | 6500 |
| II | Братское сельское поселение | 0 | 0 | 5561 | 5700 |
| 2 | с. Братское | 0 | 0 | 5561 | 5700 |
| III | Верхненаурское сельское поселение | 0 | 0 | 5581 | 5700 |
| 3 | с. Верхний Наур | 0 | 0 | 5581 | 5700 |
| IV | Гвардейское сельское поселение | 0 | 0 | 8046 | 8200 |
| 4 | с. Гвардейское | 0 | 0 | 8046 | 8200 |
| V | Горагорское сельское поселение | 2885 | 3000 | 2300 | 2300 |
| 5 | с. Горагорск | 2885 | 3000 | 2300 | 2300 |
| VI | Зебир-Юртовское сельское поселение | 0 | 0 | 729 | 900 |
| 6 | с. Зебир-Юрт | 0 | 0 | 729 | 900 |
| VII | Знаменское сельское поселение | 1975 | 2100 | 8746 | 9200 |
| 7 | с. Знаменское | 1975 | 2100 | 8746 | 9200 |
| VIII | Калаусское сельское поселение | 0 | 0 | 1013 | 1200 |
| 8 | с. Калаус | 0 | 0 | 1013 | 1200 |
| IX | Комаровское сельское поселение | 0 | 0 | 1477 | 1600 |
| 9 | с. Комарово | 0 | 0 | 1477 | 1600 |
| X | Мекен - Юртовское сельское поселение | 0 | 0 | 2332 | 2500 |
| 10 | с. Мекен - Юрт | 0 | 0 | 2332 | 2500 |
| XI | Надтеречненское сельское поселение | 0 | 0 | 8727 | 9000 |
| 11 | с. Надтеречное | 0 | 0 | 8542 | 8810 |
| 12 | Центральная усадьба госхоза «Минеральный» | 0 | 0 | 185 | 190 |
| XII | Подгорненское сельское поселение | 0 | 0 | 1817 | 2000 |
| 13 | с. Подгорное | 0 | 0 | 1817 | 2000 |
|  | Итого: | 4860 | 5100 | 52640 | 54800 |

В настоящее время накапливающиеся ЖБО вывозятся из мест образования на очистные сооружения канализации и поля фильтрации, характеристика которых представлена в таблице.

Краткая характеристика пунктов приема и очистки ЖБО

Таблица №10

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность м3/год | Техническое состояние | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС | с. Знаменское | 503000 | Удовлетворительное | с. Знаменское |
| ОСК | с. Знаменское | 803000 | Нуждается в капитальном.ремонте | с. Знаменское |
| ОСК | с. Горагорск | 803000 | Нуждается в капитальном.ремонте | с. Горагорск |
| Поля фильтрации | с. Знаменское | 160000 | Нуждается в капитальном.ремонте | с. Знаменское |

#### Газоснабжение.

Газовое хозяйство на территории Надтеречного района Чеченской Республики включает в себя газотранспортную и газораспределительную системы.

Газоснабжение Надтеречного района Чеченской Республики по направлениям:

поставки природного газа представляет ООО «Газпром межрегионгаз»,

по технической эксплуатации газовых сетей представляет ОАО «Чеченгаз».

Газотранспортная система предназначена для транспортировки газа через территорию Надтеречного района и непосредственно потребителям района и представляет собой систему, включающую в себя магистральные газопроводы, газопроводы- отводы и газораспределительные станции, находящиеся в собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Природный газ поступает к потребителям через ГРС установленные на магистральном газопроводе «Аксай – Гудермес – Грозный» и местный газ с ГРС «Гойт-Корт».

## Источники газоснабжения района

Таблица №11

| ### Наименование ГРС, ГРП, ШГРП | ### Местоположение | ### Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| ГРС «Знаменская» | с. Знаменское | 10 |
| ГРС «Братская» | с. Братское | 10 |
| ГРС «Калаусская» | с. Калаус | 35 |
| ГРС «Горагорская» | п. Горагорск | 28 |
| ГРП | по району | 53 |
| ШГРП | по району | 53 |

В Надтеречном муниципальный район природный газ поступает  по газопроводам среднего давления общей протяженностью -78,12 км.и дальше по разветвленной сети низкого давления протяженностью 499,99 км. поступает потребителям. Доставку газа по трубопроводам высокого давления производит ФГУП «Чеченгазпром», среднего и низкого – ОАО «Чеченгаз».

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных сетей низкого и среднего давления, а также для газоснабжения коммунально-бытовых объектов и предприятий. Газопроводы низкого давления являются основными артериями, питающими район, служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и мелким коммунальным потребителям.

Потребителями газа являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Основным потребителем газа в Надтеречном муниципальном районе является население, но с активизацией процесса восстановления и развития экономики, в структуре потребления газа будет повышаться доля промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики.

| ### Показатели сбыта газа на территории Надтеречного района Таблица №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надтеречний район | отпуск газа по всем потребителям, м3 | отпуск газа по всем потребителям за минусом потерь, м3 | в том числе по населению: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество договоров шт. | количество потребителей чел. | объем реализации |  | объем оплаты руб. | потери |  |
|  |  |  |  |  | м3 | руб. |  | м3 | % |
|  | 136421074 | 98814254,82 | 11 646 | 53572 | 92671248,35 | 210683636 | 81259257,83 | 37606819,18 | 27,6 |

Потребление в районе природного газа по всем категориям потребителей составляет 136 млн. м3 в год, в том числе 98,8 млн. м3 в год населением , 5 млн. м3 в год предприятиями.

В настоящее время газифицировано около 93% общей площади жилого фонда Надтеречного муниципального района. Характеристика уровня газификации в районе представлена в таблице.

## Уровень газификации в районе.

Таблица №11

| ### Месторасположение | ### Количество квартир в районе газифицированных природным газом | ### Количество газифицированных предприятий |
| --- | --- | --- |
| п. Горагорск, 1368 | 1368 | 25 |
| с. Братское, 989 | 989 | 40 |
| с. Гвардейское, 1508 | 1508 | 58 |
| с. Бено –юрт,1165 | 1165 | 12 |
| с. Знаменское, 2103 | 2103 | 202 |
| с. Верхнинаур,1004 | 1004 | 28 |
| с. Надтеречное, 1665 | 1665 | 51 |
| с. Мекен-юрт,453 | 453 | 12 |
| с. Подгорное,304 | 283 | 13 |
| с. Калаус,159 | 153 | 3 |
| с. Комарово, 24 | 24 | 4 |
| с. Орлиное,12 | 12 | - |
| с. Зебир –юрт,169 | 88 | 1 |

Часть жителей района, которые не подключены к сетевому газу, используют для приготовления пищи электрические и газовые плиты, источником газоснабжения которых является баллонный газ.

Существующая схема газоснабжения района является двухступенчатой и состоит из сетей низкого (до 0.005МПа), среднего (от 0,005 до 0,3 включительно МПа). Общая протяженность газопроводов –578,11 км.

Средняя продолжительность эксплуатации сетей 13лет. Износ сетей среднего давления (0,005МПа до 0,3МПа включительно) протяженностью 78,12 км составляет - 90%. Износ сетей низкого давления (до 0.005МПа) протяженностью 499,99 км составляет – 70%.

Протяженность газопроводов ОАО «Чеченгазпром» в Надтеречном муниципальном районе представлена в таблице.

## Характеристики газопроводов.

Таблица №12

| ### Газопроводы | ### Протяжённость, км. | ### Износ сетей, % | ### Перспективы дальнейшего развития |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднего давления | 82,67 | 93 | Реконструкция |
| Низкого давления | 232,42 | 75 | Реконструкция |

Протяженность существующего подземного газопровода составляет 10,3 км, в том числе.

Протяженность существующего надземного газопровода составляет 398,6  км.

В районе газифицировано 449 предприятий, 3 котельные; эксплуатируются – 4ГРС, 2 котельные.Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы, печи на газовом топливе.

В настоящее время  исходя из анализа существующих заключенных договорных отношений на потребительском рынке структура потребления природного газа по сферам сектора экономики представлена в таблице.

## Структура потребления природного газа по потребителям представляет собой следующее соотношение в удельном весе всего потребления природного газа по Надтеречному району Чеченской Республики.

Таблица №13

| Потребитель | Показатель, % |
| --- | --- |
| Потребители Надтеречного района: | 100 |
| Промышленные предприятия | 7,78 |
| Коммунально-бытовые предприятия | 7,76 |
| Население | 82,47 |
| Прочие | 1,99 |

Ниже представлен нормативный расчет потребления газа населением Надтеречного района, в котором учтено:

*Норматив газоснабжения в многоквартирном или жилом доме взят в качестве базового из решения правления государственного комитета цен и тарифов ЧР от 30.08.2012 № 49-Ж (на приготовление пищи, без учета норматива потребления газа на приготовление горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения, в связи с отсутствии сведений о количестве потребителей использующих газовые водонагреватели).

** Норматив потребления газа на отопление индивидуальных жилых домов

***Общая площадь газифицированного жилого фонда Надтеречного района. Коэффициент трансформации для отопительной площади составляет 0,7ед.

## Расчет нормативного потребления газа населениемНадтеречного района.

Таблица №14

| Населенный пункт | Численность |  |  |  | Норматив потребления, м3/чел. в мес.* | Расчет нормативного потребления газа населением, м3/чел., без учета расчета на приготовление горячей воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| с. Зебир-Юрт | 755 | 771 | 778 | 787 | 15,78 | 11918 | 12167 | 12271 | 12416 |
| с. Калаус | 1072 | 1094 | 1103 | 1116 | 15,78 | 16910 | 17263 | 17410 | 17616 |
| с. Братское | 5541 | 5657 | 5705 | 5772 | 15,78 | 87436 | 89261 | 90021 | 91085 |
| с. Гвардейское | 7568 | 7726 | 7792 | 7884 | 15,78 | 119428 | 121920 | 122959 | 124413 |
| с. Бено-Юрт | 6918 | 7063 | 7123 | 7207 | 15,78 | 109168 | 111447 | 112396 | 113725 |
| с. Знаменское | 10521 | 10741 | 10832 | 10960 | 15,78 | 166025 | 169490 | 170934 | 172955 |
| с. Верхний Наур | 5484 | 5599 | 5647 | 5713 | 15,78 | 86545 | 88351 | 89104 | 90158 |
| с. Надтеречное | 9212 | 9404 | 9485 | 9597 | 15,78 | 145368 | 148402 | 149666 | 151436 |
| с. Мекен-Юрт | 2460 | 2511 | 2532 | 2562 | 15,78 | 38811 | 39621 | 39958 | 40431 |
| с. Подгорное | 1654 | 1688 | 1703 | 1723 | 15,78 | 26094 | 26639 | 26866 | 27183 |
| п. Горагорск | 5060 | 5166 | 5210 | 5271 | 15,78 | 79849 | 81515 | 82210 | 83182 |
| с. Комарово | 1255 | 1281 | 1292 | 1307 | 15,78 | 19797 | 20210 | 20382 | 20623 |
| Итого по району/мес.: | 57500 | 58700 | 59200 | 59900 | 15,78 | 907350 | 926286 | 934176 | 945222 |
| Итого по району/год.: | 57500 | 58700 | 59200 | 59900 | 15,78 | 10888200 | 11115432 | 11210112 | 11342664 |
| Справочно**: |  |  |  |  | 15,64 | 124815608 | 124815608 | 124815608 | 124815608 |
| Всего |  |  |  |  |  | 135703808 | 135931040 | 136025720 | 136158272 |
| Справочно***: | 1330089,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Расчетное потребление газа населенными пунктами Надтеречного района.

Таблица №15

| ### № п/п | ### Наименование населенного пункта | ### Годовой расход, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Бено-Юрт | 10228,05 |
| 2. | с. Братское | 6420,926 |
| 3. | с. Верхний Наур | 8888,858 |
| 4. | с. Гвардейское | 10115,64 |
| 5. | с. Зебир-Юрт | 860,664 |
| 6. | с. Знаменское | 26374,92 |
| 7. | с. Калаус | 1200,517 |
| 8. | с. Комарово | 1640,912 |
| 9. | с. Мекен-Юрт | 2837,307 |
| 10. | с. Надтеречное | 16017,96 |
| 11. | с. Подгорное | 2594,435 |
| 12. | пос. Горагорский | 7910,325 |
|  | Итого: | 95090,52 |

В отсутствии централизованного отопления и подачи горячего водоснабжения на территории Надтеречного района природный газ подается и в целях производства тепловой энергия для отопления помещений и подогрева воды.

По состоянию на 01.01.2012 года все населенные пункты Надтеречного района газифицированы.

В части нарушений технической эксплуатации газопроводного хозяйства на территории Надтеречного района Чеченской Республики зафиксированы:

- «стихийная газификация», которая направлена на решение социально-бытовых проблем населения, а именно для отопления в холодное время года и ведется без проектов, из подручных материалов. Это приводит к нарушению в полном объеме требований всех нормативных документов в области проектирования, строительства и эксплуатации газопроводов;

-существуют самовольные подключения отдельных жителей к распределительным сетям газа.

#### Энергоснабжение.

Электроснабжение Надтеречного района в составе 12 сельских поселений (Бено-Юртовское, Братское, Верхненаурское, Гвардейское, Зебир-Юртовское, Знаменское, Каллауское, Коммаровская, Мекен-Юртовское,  Надтеречное, Подгорненское, Горагорское) осуществляется от Ставропольэнерго по ВЛ 110 кВ № 123, 124 и по ВЛ 35 кВ №583.

Опорными центрами питания являются ПС 35/10 кВ  «Наурская», ПС 35/10 кВ «Ищерская», ПС 35/6 «Горская-1», ПС 35/6 «Горская -3», ПС 35/6 «Али-Юрт». Электроснабжение потребителей осуществляется от 6  подстанций («Знаменская», напряжением 35/6 кВ, «Надтеречная», 35/10 кВ, «Гвардейская», 35/10, «Братская», 35/10, «Минеральная»,35/10, «Конев», 35/10, общей мощностью 21,5 МВА, распложенных на территории  Надтеречного района.

Распределение электроэнергии по району от подстанций 110, 35 кВ осуществляется по сетям напряжением 10  и 6кВ через РП и ТП 10/0,4, 6/0,4. Количество ТП  в районе –263шт. Прокладка электросетей кабельная и воздушная.

Протяженность высоковольтных линий электропередач ВЛ 10 кВ составляет 394,7 км, с общим износом 80%

Удельный годовой расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в среднем по району составляет 390 кВтч на человека. В среднем общий объем электропотребления с каждым годом возрастает на 10-15%. Увеличение электропотребления связано с активизацией процесса восстановления и развития экономики, в структуре потребления электроэнергии будет повышаться доля промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики.

Следует отметить, что оборудование действующих подстанций, хотя и было отремонтировано и введено в работу, морально устаревшее. В связи с этим необходима реконструкция и техническое перевооружение эксплуатируемых подстанций. Необходима диагностика существующих трансформаторов с целью определения необходимых мероприятий для дальнейшей нормальной эксплуатации.

Основными проблемами электроснабжения Надтеречного РЭС являются:

•	износ основного энергетического оборудования;

•	физическая усталость металлоконструкций ПС;

•	необходима диагностика трансформаторов;

•	необходима реконструкция ПС, замена устаревших трансформаторов;

•	необходимость установки дополнительных КТП.;

•	требуются ремонтно-восстановительные работы по ЛЭП-10кВ, по ЛЭП-0,4кВ;

•	необходимость строительства новых ВЛ 10кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов.

До настоящего времени кабельные линии эксплуатировались  без капитального  в течении длительного периода времени, как следствие наблюдается старение изоляции в связи с химической активностью грунта, имеется большое количество соединительных муфт. Линии малого сечения неспособны удовлетворить в полном объеме растущую нагрузку сетей.

Отсутствует автоматическое регулирование напряжения на подстанциях, что приводит к нарушениям норм качества электроэнергии, жалобам потребителей и материальному ущербу из-за не отпуска электрической энергии. Возникают значительные затраты  связанные с необходимостью регулирования напряжения на своих многочисленных трансформаторных подстанциях

## Паспортные характеристики центров питания на территории Надтеречного района.

Таблица №16

| ### п/п | ### Диспетческое наименование | ### Класс напряжения, кВ | ### Зона электроснабже-ния центра питания | ### Год ввода в эксплуатацию | ### Силовые трансформато-ры подстанций |  |  | ### Существующая нагрузка по замерам режимного дня, МВА |  | ### Профицит/ ### дефицит мощности по результатам замеров режимного дня МВА |  |  | ### Максимальная мощность разрешенная при техприс. для "открытых" центров питания, МВА | ### Объем мощности по закл. договорам техприс. МВА | ### Объем мощности по заявкам техприс. мВА | ### Район эксплуатационной ответственности | ### Количество потребителей с максимальной разрешенной мощностью более 750 кВА (670 кВА) |  | ### Количество потребителей с максимальной разрешенной мощностью менее 750 кВт (670 кВт) с классификацией по группам |  |  |  |  | ### % Загрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### Всего, МВА |  | ### Кол-во и мощность ### сил.тр-в | ### зима | ### лето | ### зима | ### лето |  |  |  |  |  |  |  | ### физ. лица | ### юр. лица |  |  | ### зима |  | ### лето |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС "Знаменская" | 35/6 | Насосная НГДУ, с.Знаменское, с.Бено-Юрт | 1973 | 8,0 | 2х4 |  | 4,7 | 2,7 | 2,1 |  | 4,1 | 2,1 | 0,103 | 0,238 | Надтеречный |  | 1 | 216 |  | 37 | 138,2 |  |  | 79,4 |
|  | ПС "Надтеречная" | 35/10 | с.Надтеречное, с.Мекен-Юрт, с. Подгорное, с.Верхний-Наур | 1975 | 6,5 | 1х2.5, 1х4 |  | 4 | 2,7 | 1,5 |  | 2,8 | 1,5 | 0,052 | 0,338 |  |  |  | 211 |  | 26 | 72,4 |  |  | 48,9 |
|  | ПС "Гвардейская" | 35/10 | с.Гвардейское, с.Бено-Юрт | 1983 | 5,0 | 2х2.5 |  | 2,4 | 1,2 | 1,9 |  | 3,1 | 1,9 | 0,016 | 0,090 |  |  |  | 131 |  | 16 | 112,9 |  |  | 56,5 |
|  | ПС "Братская" | 35/10 | с.Братское | 1987 | 2,5 | 1х2.5 |  | 1,5 | 0,6 | 0,6 |  | 1,5 | 0,6 |  |  |  |  |  | 64 |  | 2 | 70,6 |  |  | 28,2 |
|  | ПС "Минеральная" | 35/10 | с.Зебер-Юрт, с.Минеральное | 1968 | 2,5 | 1х2.5 |  | 0,4 | 0,0 | 1,7 |  | 2,1 | 1,7 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 18,8 |  |  | 0,0 |
|  | ПС "Конев" | 35/6 | Водозабор Грознефтегаз | 1983 | 2,5 | 1х2.5 |  | 0,5 | 0,3 | 1,6 |  | 1,8 | 1,6 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 23,5 |  |  | 14,1 |
|  | ПС "Горская-1" | 35/6 | с.Горагорск, с.Орлиное, скважины Грознефтегаз, кошары | 1989 | 1,8 | 1х1.8 |  | 1,9 | 0,3 | -0,4 |  | 1,2 | -0,4 | 0,012 | 0,058 |  |  |  | 0 |  | 0 | 124,2 |  |  | 19,6 |
|  | ПС "Калаус" | 35/6 | с.Гунюшки, с.Нагорное, с.Керла-Юрт | 1972 | 3,4 | 1х1.6, 1х1.8 |  | 0,6 | 0,4 | 2,3 |  | 2,5 | 2,3 | 0,001 | 0,001 |  |  |  | 26 |  | 6 | 20,8 |  |  | 13,8 |
|  | ПС "Горская-3" | 35/6 | кошары, БС Билайн, БС Мегафон, с.Комарова | 1958 | 1,8 | 1х1.8 |  | 1,1 | 0,3 | 0,4 |  | 1,2 | 0,4 |  |  |  |  | 1 | 47 |  | 15 | 71,9 |  |  | 19,6 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Разноцветная визуализация центров питания и их зон действия в зависимости от степени их загрузки от установленной мощности в режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зеленый цвет - "открытые" для технологического присоединения с нагрузкой до 75%; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - желтый цвет - "открытые" для технологического присоединения с нагрузкой от 75% до 100; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коричненый цвет - "закрытые" для технологического присоединения с нагрузкой более 100%; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Информация о численности потребителей по фидерам от центров питания ОАО "Нурэнерго".

Таблица №17

| Наименование РЭС, подстанции | № Фидера | Кол-во ТП | Суммарная мощность | Численность населения | Населенные пункты, объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Надтеречный РЭС |  |  |  |  |  |
| ПС "Надтеречная" 35/10 | Ф-1 | 3 | 263 | 520 | с. Надтеречное |
|  | Ф-2 | 24 | 3493 | 6911 | с. Надтеречное |
|  | Ф-3 | 17 | 2226 | 3720 | с. Мекен-Юрт с. Подгорное |
|  | Ф-4 | 2 | 350 | 0 | Водокачка, насосная |
|  | Ф-5 | 14 | 2893 | 5029 | с. Верхний-Наур |
|  | Ф-6 | 4 | 760 | 1504 | с. Надтеречное |
|  | Итого | 64 | 9985 | 17684 |  |
| ПС "Гвардейская" 35/10 | Ф-1 | 13 | 1647 | 3124 | с. Гвардейское |
|  | Ф-2 | 13 | 2140 | 3636 | с. Бено-Юрт |
|  | Ф-3 | 15 | 2140 | 4058 | с. Гвардейское |
|  | Ф-4 | 4 | 535 | 1014 | с. Гвардейское |
|  | Итого | 45 | 6462 | 11832 |  |
| ПС "Братская" 35/10 | Ф-2 | 2 | 410 | 944 | с. Братское |
|  | Ф-3 | 12 | 2048 | 4715 | с. Братское |
|  | Итого | 14 | 2458 | 5659 |  |
| ПС "Знаменская" 35/6 | Ф-1 |  |  | 0 | Насосная НГДУ |
|  | Ф-4 |  |  | 0 | Насосная НГДУ |
|  | Ф-5 | 31 | 4677 | 2305 | с. Знаменское |
|  | Ф-6 | 14 | 3078 | 2170 | с. Знаменское |
|  | Ф-7 | 17 | 3073 | 1402 | с. Знаменское |
|  | Ф-8 | 18 | 3361 | 3620 | с. Знаменское |
|  | Ф-13 | 11 | 1660 | 2820 | с. Бено-Юрт |
|  | Итого | 91 | 15849 | 12317 |  |
| ПС "Минеральная" 35/10 | Ф-2 | 8 | 755 | 723 | с. Зебер-Юрт |
|  | Ф-3 | 1 | 250 | 321 | с. Минеральное |
|  | Итого | 9 | 1005 | 1044 |  |
| ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Водозабор Грознефтегаз |
| ПС "Али-Юрт" 35/6 | Ф-2 | 3 | 165 | 0 | Кошары |
|  | Ф-3 | 1 | 25 | 0 |  |
|  | Ф-11 | 4 | 251 | 0 |  |
|  | Итого | 8 | 441 | 0 |  |
| ПС "Горская -1" 35/6 | Ф-8 | 3 | 300 | 3400 | с.Горагорск |
|  | Ф-9 | 3 | 245 | 49 | с. Орлиное, скважины Грознефтегаз, Кошары |
|  | Итого | 6 | 545 | 3449 |  |
| ПС "Горская -3" 35/6 | Ф-3 | 5 | 193 | 0 | Кошары, Билайн, Мегофон |
|  | Ф-4 | 5 | 1100 | 1499 | с. Комарова |
|  | Итого | 5 | 1100 | 1499 |  |
| ПС "Горская -4" 35/6 | Ф-1 | 2 | 463 |  | Водозабор, МЧС |
|  | Ф-2 | 6 | 540 |  | Водоканал, Буровая скважина "Малгобекконцерн". ГУП "Асканова" |
|  | Ф-3 | 6 | 1740 | 1785 | пос. Новый городок с.Горагорск |
|  | Ф-6 | 7 | 265 | 220 | с. Майское, кошары |
|  | Итого | 21 | 3008 | 2005 |  |
| Итого по РЭС: |  | 263 | 40853 | 55489 |  |

## Дефицит/профицит мощностей по линиям класа напряженности 35 кВ

Таблица №18

| Наименование центра питания | Классы напряжения | Год ввода в эксплуатацию | Данные на 01.01.2011 |  |  |  | Данные на 01.01.2012 |  |  |  |  | Объем мощности по заявкам и договорам ТП находящимся на исполнении, МВт |  | Необходимость ликвидации дефицита трансформаторной мощности (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная мощность, МВА | Максимальная нагрузка (по замерам режимного дня) |  | Профицит/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня, МВт | Установленная мощность, МВА | Максимальная нагрузка (по замерам режимного дня) |  | Профицит/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня, МВт |  | Всего | в т.ч. со сроком исполнения в 2012 году |  |
|  |  |  |  | Значение нагрузки, МВА | Дата проведения замера |  |  | Значение нагрузки, МВА | Дата проведения замера |  |  |  |  |  |
| Знаменская | 35/6 | 1973 | 10,3 | 6 | 15.12.2010г | 3,66 | 10,3 | 5,5 | 21.12.2011г | 4,08 | 0,9 |  | 0,9 | нет |
| Надтеречная | 35/10 | 1975 | 5 | 3,3 | 15.12.2010г | 1,45 | 5 | 4,7 | 21.12.2011г | 0,255 | 0,5 |  | 0,5 | да |
| Гвардейская | 35/10 | 1983 | 1,8 | 1,2 | 15.12.2010г | 0,51 | 5 | 2,8 | 21.12.2011г | 1,87 | 0,2 |  | 0,2 | нет |
| Братская | 35/10 | 1987 | 2,5 | 0,8 | 15.12.2010г | 1,45 | 2,5 | 1,8 | 21.12.2011г | 0,595 | 0,1 |  | 0,1 | нет |
| Минеральная | 35/10 | 1968 | 2,5 | 0,5 | 15.12.2010г | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 21.12.2011г | 1,7 | 0,0 |  | 0,0 | нет |
| Конев | 35/6 | 1983 | 2,5 | 0,6 | 15.12.2010г | 1,62 | 2,5 | 0,6 | 21.12.2011г | 1,615 |  |  |  | нет |
| Горская-1 | 35/6 | 1989 | 1,8 | 0,4 | 15.12.2010г | 1,19 | 1,8 | 2,20 | 21.12.2011г | -0,34 |  |  |  | да |
| Горская-3 | 35/6 | 1958 | 1,8 | 0,9 | 15.12.2010г | 0,77 | 1,8 | 1,30 | 21.12.2011г | 0,43 | 0,2 |  | 0,2 | нет |
| Калаус | 35/6 | 1972 | 3,4 | 1,8 | 15.12.2010г | 1,36 | 3,4 | 0,70 | 21.12.2011г | 2,30 | 0,0 |  | 0,0 | нет |

## Качественные и экономические показатели сбыта электрической энергии на территории
 Надтеречного района ОАО «Нурэнерго»

Таблица №19

| ### Группы потребителей |  | ### Кол-во потребителей | ### Объем продаж | ### Реализация |  | ### Оплата |  | ### Объем электрической энергии | ### Прием в сеть ### . | ### Хознужды | ### Потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. кВт.ч | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч. | тыс.кВт.ч. | % |
| Надтеречный район: |  | 12 126 | 60 896,16 | 45 694,47 | 75,0 | 45 694,47 | 75,0 | 38 222,3 | 67 190,0 | 15,6 | 28 952,1 | 43,09 |
| промышленные |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| непромышленные |  | 761 | 7 836,84 | 7 722,57 | 98,5 | 7 722,57 | 98,5 | 2 030,9 |  |  |  |  |
| в т.ч. коммерческий сектор |  | 738 | 6 561,66 | 6 383,37 | 97,3 | 6 383,37 | 97,3 | 1 687,4 |  |  |  |  |
| Оптовые перепрод. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| с/х потребители |  | 14 | 490,67 | 318,65 | 64,9 | 318,65 | 64,9 | 124,8 |  |  |  |  |
| население - всего |  | 11294 | 42 094,95 | 29 832,98 | 70,9 | 29 832,98 | 70,9 | 33 427,0 |  |  |  |  |

Расчет нормативного потребления населением электрической энергии на территории Надтеречного района.

Таблица №20

| Населенный пункт | Численность |  |  |  | Норматив потребления, кВт/час в мес.* | Расчет нормативного потребления электроэнергии населением, кВт/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| с. Зебир-Юрт | 755 | 771 | 778 | 787 | 40,10 | 30286 | 30918 | 31182 | 31551 |
| с. Калаус | 1072 | 1094 | 1103 | 1116 | 40,10 | 42971 | 43868 | 44241 | 44764 |
| с. Братское | 5541 | 5657 | 5705 | 5772 | 40,10 | 222192 | 226829 | 228761 | 231466 |
| с. Гвардейское | 7568 | 7726 | 7792 | 7884 | 40,10 | 303489 | 309822 | 312462 | 316156 |
| с. Бено-Юрт | 6918 | 7063 | 7123 | 7207 | 40,10 | 277417 | 283207 | 285619 | 288997 |
| с. Знаменское | 10521 | 10741 | 10832 | 10960 | 40,10 | 421903 | 430707 | 434376 | 439512 |
| с. Верхний Наур | 5484 | 5599 | 5647 | 5713 | 40,10 | 219928 | 224518 | 226430 | 229108 |
| с. Надтеречное | 9212 | 9404 | 9485 | 9597 | 40,10 | 369409 | 377118 | 380330 | 384827 |
| с. Мекен-Юрт | 2460 | 2511 | 2532 | 2562 | 40,10 | 98626 | 100684 | 101542 | 102743 |
| с. Подгорное | 1654 | 1688 | 1703 | 1723 | 40,10 | 66310 | 67694 | 68271 | 69078 |
| п. Горагорск | 5060 | 5166 | 5210 | 5271 | 40,10 | 202911 | 207146 | 208910 | 211381 |
| с. Комарово | 1255 | 1281 | 1292 | 1307 | 40,10 | 50308 | 51358 | 51796 | 52408 |
| Итого по району/мес.: | 57500 | 58700 | 59200 | 59900 | 40,10 | 2305750 | 2353870 | 2373920 | 2401990 |
| Итого по району/год.: | 57500 | 58700 | 59200 | 59900 | 40,10 | 27669000 | 28246440 | 28487040 | 28823880 |
| *Норматив электроснабжения в многоквартирном или жилом доме взят в качестве базового из решения правления государственного комитета цен и тарифов ЧР от 30.08.2012 № 49-Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Теплоснабжение.

На территории Надтеречного района тепловую энергию, вырабатывает и реализуетМУП «ЖЭУ №1» и МУП «ЖЭУ №2» Чеченской Республики, отапливаемая общая жилая площадь 15067,44 м2.

## Оборудование эксплуатируемое МУП «ЖЭУ №1»

Таблица 21

| ### Наименование | ### Примечание |
| --- | --- |
| Котельная установка БМК | не эксплуатируется |
| Тепловые сети | не эксплуатируется |

## Оборудование эксплуатируемое МУП «ЖЭУ №2»

Таблица №22

| ### Наименование | ### Общая площадь отапливаемого жилого фонда, м2 |  | ### Год ввода в эксплуа тацию | ### Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 8637 |  | 2012 | 0 |
| потребление э/э | 17820 квт.ч. |  |  |  |
| Котельная №2 | 6430 |  | 2012 | 0 |
| потребление э/э | 11880 квт.ч. |  |  |  |
| Тепловые сети диаметром 76-159 мм , протяженностью 8,2 км. |  |  | 2004 | 24% |
| справочно: количество абонентов: 139 из них 15 - МКД, 2 - нежилых объекта |  | отпуск т/э – 4603 Гкал, из них: населению: 3246 Гкал. прочим: 1357 Гкал |  |  |

## Техническиехарактеристики оборудования котельных,эксплуатируемое МУП «ЖЭУ №2»

Таблица №23

| Месторасположения котельной | Количество котлов, шт. | Марка установленного насоса | Вид топлива | Норма расхода топлива котельным оборудованием, кг.у.т./Гкал | Мощность котла, Гкал/ч |  |  | Коэффициент использования установленной мощности | Процент износа котлов, % | Годовой объем выработки тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | установленная | рабочая | подключенная |  |  | выработки | реализация |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Строительная | 2 | КВА-1600 | газ | 203 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 45 | 4 | 1033,2 | 1033,2 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Московская | 2 | КВА-1030 | газ | 130,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 45 | 4 | 688,8 | 688,8 |

Пррогрошщ

## Перечень домов с центральным отоплением на территории Надтеречного муниципального  района.

Таблица №24.

| Наименование объекта | Адрес | Год постр. | Этаж | Кол-во квартир | Общая площадь | Жилая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Ул. Кадырова 11 | 1975 | 2 | 16 | 721.8 | 470.6 |
|  | Ул.Кадырова 13 | 1975 | 2 | 16 | 720.2 | 474.9 |
|  | Ул.Кадырова 15 | 1966 | 2 | 16 | 721.7 | 472.9 |
|  | Ул.Кадырова 17 | 1973 | 2 | 16 | 720.4 | 472 |
|  | Ул.Кадырова 20 | 2004 | 3 | 12 | 682.9 | 402.3 |
|  | Ул.Кадырова 20а | 1966 | 2 | 8 | 471.4 | 353.2 |
|  | Ул.Кадырова 21 | 1970 | 2 | 8 | 358.3 | 234.1 |
|  | Ул.Кадырова 23 | 1972 | 2 | 8 | 358.6 | 234.1 |
|  | Ул.Кадырова 33 | 2004 | 3 | 12 | 683 | 402.3 |
|  | Ул.Кадырова 35 | 2004 | 3 | 12 | 683 | 402.3 |
|  | Ул.Энтузиастов 4 | 1966 | 2 | 8 | 352,7 | 236,4 |
|  | Ул.Энтузиастов 8 | 1966 | 2 | 8 | 407,7 | 275,6 |
|  | Ул.Энтузиастов12 | 1980 | 2 | 18 | 827,8 | 478,6 |
|  | Налоговая служба |  |  |  | 929,2 |  |
| Итого |  |  |  | 160 | 8637,44 | 4909.3 |
| Котельная№2 | Ул. Кадырова43 | 1968 | 3 | 34 | 1612 | 1030,8 |
|  | Ул. Кадырова45 |  | 5 | 44 | 2788 | 1983,8 |
|  | Администрация |  |  |  | 1130 |  |
|  | Мед-Фарм |  |  |  | 900 |  |
| Итого |  |  |  | 78 | 6430 | 3014,6 |
| Общий итог |  |  |  | 238 | 15067,44 | 7923,9 |

## Технические характеристика тепловых сетей, эксплуатируемое МУП «ЖЭУ №2»

Таблица №25

| Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м |  | Прокладка трубопроводов, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наземная |  | подземная |  |  |
|  | подающего | обратно | подающего | обратно | подающего | обратно |  |
| 57 | 1750 | 1750 |  |  | 1750 | 1750 | 1985 |
| 76 | 1050 | 1050 | 150 | 150 | 900 | 900 | 2004 |
| 89 | 1350 | 1350 |  |  | 1350 | 1350 | 1980 |
| 108 | 2700 | 2700 | 300 | 300 | 2400 | 2400 | 1965 |
| 159 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | 1967 |
| 219 | 650 | 650 |  |  | 650 | 650 | 1968 |

На остальной территории Надтеречного района в настоящее время система централизованного отопления и горячего водоснабжения отсутствует. Для отопления помещений (жилых и нежилых) и подогрева воды применяется система автономного производства тепла за счет природного газа.

#### Утилизация (захоронение) ТБО.

В настоящее время на территории Надтеречного района централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях Надтеречного района.

Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

Специализированные предприятия не доукомплектованы оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО, ЖБО.

Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

На территории Надтеречного района вывоз ТБО и ЖБО осуществляет специализированное предприятиеМУП ПУЖКХНадтеречного района

Для осуществления производственной деятельности специализированное предприятие на балансе имеют спецтехнику, краткая характеристика которой представлена в таблице.

## Количество и характеристика спецавтотранспорта.

Таблица №26.

| №№ п/п | Наименование техники | Количество | Марка | Год выпуска | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 1 | КО-440 | 2002 | 80 |
| 2 | Трактор | 1 | МТЗ-80 | 2000 | 100 |
| 3 | Автомобиль | 1 | Г-С-357 | 2000 | 100 |
| 4 | Поливомоечная машина | 1 | КО 713 | 2000 | 100 |

Для транспортирования ТБО используется собирающий мусоровоз. По данным практики, реальная грузоподъемность собирающих мусоровозов составляет 60 % от нормативной, что во многом объясняется малой эффективностью уплотнения отходов в кузове мусоровоза (из-за неоднородного состава, крупности отходов и недостаточного усилия прессования в реальных условиях эксплуатации мусоровозов). Сопоставление показателей технического уровня применяемых в настоящее время на территории района отечественных специальных машин для санитарной очистки с выпускаемым современным спецавтотранспортом показало, что применяемые машины экономически неэффективны при выполнении технологических процессов погрузки, транспортировки и выгрузки ТБО, а также не позволяют совершенствовать систему санитарной очистки.

Тарифы на вывоз ТБО, предоставляемые специализированным предприятием, утвержденные главой администрации Надтеречного района представлены в таблице.

## Тарифы на вывоз, утилизацию ТБО, предоставляемые специализированным предприятием.

Таблица №27

| Виды услуг | Единица измерения | Тариф для населения, руб./мес. | Тариф для других потребителей, руб./мес. | Норма потребления, м3 на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывоз ТБО | м3 | 330 | 330 | 0,125 |
| Утилизация ТБО | м3 | 11,25 | 11,25 | 0,125 |

Анализ системы формирования действующих тарифов на услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО на территории района показал, что она существует практически в отрыве от реальных условий финансирования специализированного предприятия, качества услуг и соблюдения установленных технологий, а также экологических и санитарных требований. Существующая практика формирования тарифов на базе фактических затрат за предшествующий период и использование устаревших, не отвечающих современным требованиям норм и нормативов, не только не стимулирует, но и делает невозможным привлечение инвестиционных ресурсов, так как структура себестоимости, заложенная в тарифе, не соответствует структуре реальных финансовых потребностей предприятия.

Обеспечение необходимых стандартов качества требует комплексного подхода к удалению бытовых отходов, в том числе к механизации всех технологических процессов, улучшению технико-экономических показателей применяемых машин и оборудования. Одной из основных целей планирования текущей деятельности и развития специализированного предприятия является определение минимально допустимого уровня суммарного финансирования с учетом, с одной стороны, предотвращения критического переизноса машин и оборудования, ведущего к снижению качества предоставляемых услуг и экологической безопасности, а с другой, - предельных возможностей бюджета территории и доходов населения.

## Организация работ по сбору, транспортированию и захоронению ТБО.

В настоящее время действующие среднегодовые нормы накопления ТБО для жителей, проживающих в государственном секторе, составляют 1,392 м3/год на 1 человека и для других потребителей - 1,5 м3/год на 1 человека (утверждены главой администрации Надтеречного района). Данные нормы накопления ТБО являются заниженными, по сравнению с утвержденными нормами накопления ТБО на территории населенных пунктов Северо-Кавказского федерального округа.

## Усредненные нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов для объектов инфраструктуры и жилищного фонда.

Таблица №28

| №№ п/п |  | Объекты | Единицы измерения | Нормы накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница, общежитие |  | 1 место | 1,07 |
| 2 | Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники |  | 1 м2 общей площ. | 0,05 |
| 3 | Ремонт и пошив одежды |  | 1 м2 общей площ. | 0,10 |
| 4 | Быткомбинаты |  | 1 сотрудник | 0,28 |
| 5 | Химчистки и прачечные |  | 1 м2 общей площ. | 0,17 |
| 6 | Парикмахерские косметические салоны |  | 1 пос. место | 0,20 |
| 7 | Предприятия общественного питания |  | 1 место | 1,07 |
| 8 | Складские помещения |  | 1 м2 общей площ. | 0,03 |
| 9 | Кемпинги, автостоянки |  | 1 машино-место | 0,8 |
| 10 | Пляжи |  | 1 м2 территории | 0,01 |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |
| 11 | Поликлиника, ФАП, амбулатория |  | 1 посещ./год | 0,006 |
| 12 | Больница |  | 1 койка | 1,10 |
| 13 | Аптеки |  | 1 м2 торг. площади | 0,40 |
| 14 | Санатории, пансионаты |  | 1 койка | 1,00 |
| Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |  |
| 15 | Детский сад, ясли |  | 1 место | 0,39 |
| 16 | Школы, лицеи, профтехучилища |  | 1 учащиеся | 0,10 |
| 17 | Школа-интернат |  | 1 учащиеся | 0,43 |
| 18 | Дома-интернаты |  | 1 учащиеся | 1,11 |
| 19 | Спортшколы, дома пионеров |  | 1 учащиеся | 0,04 |
| 20 | Вузы и техникумы |  | 1 учащиеся | 0,10 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| 21 | Магазин продовольственный |  | 1 м2 торг. площади | 0,60 |
| 22 | Магазин промтоварный |  | 1 м2 торг. площади | 0,13 |
| 23 | Магазин смешанный |  | 1 м2 торг. площади | 0,20 |
| 24 | Павильоны |  | 1 м2 торг. площ. | 1,90 |
| 25 | Палатка, киоск |  | 1 м2 торг. площ. | 2,70 |
| 26 | Лоток |  | 1 м2 торг. площ. | 3,00 |
| 27 | Торговля с машин |  | 1 м2 торг. площади | 2,00 |
| 28 | Рынок |  | 1 м2 торг. площади | 0,40 |
| 29 | Супермаркет (универмаг) |  | 1 м2 торг. площади | 0,60 |
| 30 | Универсам |  | 1 м2 торг. площади | 1,20 |
| 31 | Хозтовары |  | 1 м2 торг. площ. | 1,19 |
| 32 | Ярмарки промтоварные |  | 1 м2 общей площ. | 0,50 |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |
| 33 | Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, театры, библиотеки |  | 1 место | 0,17 |
| 34 | Спортивные арены, стадионы |  | 1 место | 0,20 |
| 35 | Дом культуры |  | 1 место | 0,20 |
| Предприятия пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| 36 | Железнодорожный и автовокзал, аэропорт, речной порт |  | 1 пассажир/год | 0,006 |
| Автотранспортные предприятия |  |  |  |  |
| 37 | Автомастерские |  | 1 машино-место | 0,20 |
| 38 | Автозаправочная станция |  | 1 машино-место | 0,10 |
| 39 | Автостоянки и парковки |  | 1 машино-место | 0,10 |
| 40 | Гаражи |  | 1 машино-место | 0,14 |
| Административные здания, учреждения |  |  |  |  |
| 41 | НИИ, проектные институты и конструкторские бюро |  | 1 сотрудник | 1,40 |
| 42 | Сбербанки, банки |  | 1 сотрудник | 0,60 |
| 43 | Отделения связи |  | 1 сотрудник | 0,90 |
| 44 | Административные и др. учреждения, офисы |  | 1 сотрудник | 1,15 |
| 45 | Типография |  | 1 сотрудник | 1,90 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Нормы накопления ТБО для населения, проживающего в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |
| 46 | - в неблагоустроенных домах |  | 1 человек | 1,80 |
| 47 | - в благоустроенных домах |  | 1 человек | 1,50 |
| 48 | Нормы накопления ЖБО для населения |  | 1 человек | 3,25 |

Организованный сбор ТБО на территории Наурского района осуществляется контейнерным методом только в с. Знаменском и с. Горагорск. Сбор ТБО контейнерным методом осуществляется в металлические контейнеры объемом 0,75 м3, расположенные на контейнерных площадках. Контейнерные площадки в большинстве не соответствуют современным требованиям:

- находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, обусловленном постоянным переполнением контейнеров;

- они не имеют организованных мест для сбора КГО;

- подъездные пути к контейнерным площадкам во многих случаях не соответствуют требованиям для выполнения работ специализированных коммунальных машин;

- контейнерные площадки фактически не закреплены за населением или природопользователями.

Количество контейнеров, применяемых для сбора ТБО, представлено в таблице.

## Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО.

Таблица №29

| Вид собственности | Емкость, м3 | Количество, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная собственность | 0,75 | 40 | 1020 | с. Знаменское |
| Муниципальная собственность | 0,75 | 50 | 1200 | с. Горагорск |

На балансе специализированного предприятия отсутствуют мусоровозы, обеспечивающие механизацию процесса перегрузки ТБО из контейнера в мусоровоз. Транспортирование ТБО осуществляется ежедневно. Перегрузка ТБО осуществляется ручным способом в мусоровоз КО-440 или трактор рабочими предприятия.

Охват отходообразователей не достигает 100%, это связано с отсутствием финансирования специализированного предприятия и не укомплектованностью специальной техникой. В настоящее время эта проблема усугубляется такими факторами как низкая плотность населения и большое плечо вывоза ТБО в сельской местности из-за этого резко возрастают транспортные расходы.

Организованный сбор крупногабаритных отходов не осуществляется. На балансе специализированных предприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторов.

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия. Промышленные предприятия для вывоза ТБО используют собственный транспорт. В настоящее время сбор информации о точном количестве отходов, размещаемых этими предприятиями на свалках, осложнен отсутствием у ряда промышленных предприятий природоохранной документации (Проекта норматива образования отходов и лимитов на их размещение).

Вследствие неполного охвата населения централизованной системой сбора отходов на территории Надтеречного района образовалось 12 несанкционированных свалок, краткая характеристика которых представлена в таблице.

## Краткая характеристика несанкционированных свалок ТБО.

Таблица №30.

| ### №№ п/п | ### Место расположения | ### Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Братское | 3,0 |
| 2 | с.Бено-Юрт | 3,0 |
| 3 | с.Гвардейское | 3,0 |
| 4 | с.Знаменское | 3,0 |
| 5 | с.Верхний-Наур | 3,0 |
| 6 | с.Надтеречное | 3,0 |
| 7 | с.Мекен-Юрт | 1,0 |
| 8 | с.Подгорное | 1,0 |
| 9 | с.Зебир-Юрт | 1,0 |
| 10 | П.Горагорск | 3,0 |
| 11 | с.Комарово | 1,0 |
| 12 | с.Калаус | 1,0 |

Размещение свалок ТБО не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части размещения относительно селитебных территорий.

Земельные участки под свалки ТБО не оформлены, что не соответствует требованиям Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

Обустройство свалок не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов»:

- отсутствует противофильтрационный экран;

- не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно - бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов;

- отсутствует освещение;

- на выезде не предусмотрена контрольно - дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств;

- отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО;

- не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов;

- отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТБО;

- складирование отходов осуществляется хаотически;

- не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

- не проводится радиационный контроль.

- свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалок благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредственному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В настоящее время на территории Надтеречного района система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов отсутствует.

## Организация вывоза ЖБО на территории района.

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах.

Организованное транспортирование ЖБО на территории Надтеречного района осуществляет специализированное предприятие МУП ПУЖКХ Надтеречного района. Сведения о транспортировании ЖБО представлены в таблице.

## Порядок вывоза ЖБО от населения, предприятий и организаций.

Таблица №31

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Количество вывозимых ЖБО, м3/сут. | Среднее расстояние до места обезвреживания, км | Количество рейсов спец. автотранспорта, рейс/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Братское | 2,8 | 29 | 1 |
|  | с. Бено-Юрт | 3,0 | 11 | 1 |
|  | с. Гвардейское | 3,2 | 22 | 1 |
|  | с. Знаменское | 3,6 | 5 | 1 |
|  | с. Верхний-Наур | 2,8 | 16 | 1 |
|  | с. Надтеречное | 3,3 | 28 | 1 |
|  | с. Мекен-Юрт | 1,1 | 33 | 1 |
|  | с. Подгорное | 0,9 | 40 | 1 |
|  | с. Зебир-Юрт | 0,2 | 50 | 1 |
|  | с. Горагорск | 2,7 | 35 | 1 |
|  | с. Комарово | 0,7 | 30 | 1 |
|  | с. Калаус | 0,5 | 17 | 1 |

В настоящее время накапливающиеся ЖБО вывозятся из мест образования на очистные сооружения канализации и поля фильтрации.

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций по обеспечению благоприятных условий проживания населения на территории Надтеречного района. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

Уборочные работы делятся на летние и зимние.

К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др.

К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированную, ручную уборку и полумеханизированную. По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые по мере необходимости, единоразовые, либо по требованию контролирующих или директивных органов.

## Летняя уборка территории.

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы и прилегающей территории. Технологические операции летних уборок территорий представляют собой операции, носящие постоянный характер в весенне-летний период и отражены в таблице.

## Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог.

Таблица №32

| ### Операция | ### Применяемые машины |
| --- | --- |
| Подметание дорожных покрытий | Подметально-уборочные машины |
| Мойка дорожных покрытий и лотков | Поливомоечные машины |
| Полив дорожных покрытий | Поливомоечные машины |
| Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные машины и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы погрузчики для погрузки и вывоза и рабочие для уборки |
| Уборка опавших листьев после интенсивного листопада | Совок для окучивания, универсальный погрузчик, самосвал с наращенными бортами |
| Уборка тротуаров и площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины |
| Погрузка смета и его вывоз | Погрузчики, самосвалы и рабочие для уборки |
| Справочно: Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны. |  |

Периодичность операций устанавливается в зависимости от значимости улиц в соответствии с таблицей.

## Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц

Таблица №33

| ### Интенсивность движения приведенного транспорта, м/ч* | ### Дороги с ливневой канализацией |  |  |  |  |  | ### Дороги без ливневой канализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Подметание прилотковой полосы | ### Мойка дороги | ### Мойка прилотковой полосы | ### Поливка дороги |  |  | ### Подметание дороги | ### Подметание прилотковой полосы | ### Поливка дороги |
| Основные магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 500 (1,5)** | 1 раз в сут. | 1 раз в 5 сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 (3,2) | 1 раз в сут. | 1 раз в 4 сут. | - | - |  |  | - | - | - |
| 1500 (4,8) | 2 раза в сут | 1 раз в 4 сут. | - | - |  |  | - | - | - |
| 2000 (6,4) | 2 раза в сут. | 1 раз в 3 сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 (8) | 3 раза в сут. | 1 раз в 3 сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 | - | 1 раз в 5 сут | 1 раз в 5 сут | При t выше 30 °С |  | 1 раз. в 10 сут |  |  |  |
| 100 (0,5) | 1 раз в 3 сут. |  | - | Через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток |  | 1 р. в 7 сут. |  | 1 р. в 3 сут | При t выше 30 С, через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток |
| 250 (1,5) | 1 раз в 2 сут. | 1 раз в 7 сут | - |  |  | 1 раз в 7 сут. |  | 1 раз в 2 сут |  |
| 500 (2,8) | 1 раз в сут. | 1 раз в 6 сут | - | - |  | 1 р. в 6 сут |  | 1 раз в сут |  |
| Улицы местного значения и прилегающими неблагоустроенными территориями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 | - | 1 раз в 5 сут. | 1 раз в 5 сут. | - | 1 раз. в 10 сут. |  |  | 1 раз. в 10 сут |  |
| 100 | 1 раз в 3 сут. | 1 раз в 7 сут. |  | - | 1 раз. в 7 сут. |  |  | 1 р. в 3 сут |  |
| 250 | 1 раз в 2 сут. | 1 раз в 7 сут. |  | - | 1 раз. в 7 сут |  |  | 1 р. в 2 сут |  |

* Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, одному автобусу).

Примечание. В скобках приведено количество загрязненийq(г/м2), накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление принимается равным 10*q.

## Зимняя уборка территорий.

Важнейшим условием обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального хозяйства является качественное и своевременное выполнение работ по зимней уборке. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется и на покрытии образуются снежные колеи и снежно-ледяной накат, что значительно ухудшает условия движения транспортных средств. Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега в результате несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения дополнительных уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, скучивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью.

## Перечень основных операций и средств механизации
при зимней уборке улиц.

Таблица №34

| ### Операция | ### Применяемые машины |
| --- | --- |
| Распределение технологических материалов | Пескоразбрасыватели |
| Снегоочистка (сгребание и сметание снега) | Снегоочистители плужно-щеточные |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Снегоочиститель-скалыватель |
|  | Автогрейдер |
| Разгребание валов снега | Совок-разгребатель |
|  | Бульдозер |
|  | Автогрейдер |
| Формирование валов снега путем его перекладки | Автогрейдер |
| Погрузка снега в транспортные средства | Снегопогрузчик |
| Зачистка прилотковой полосы после погрузки | Плужно-щеточный снегоочиститель |
|  | Снегоочиститель - скалыватель |
| Снегоочистка площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины |
|  | Снегоочиститель - скалыватель |
| Устранение гололеда и скользкости | Пескоразбрасыватель |

После обеспечения свободного проезда транспорта коммунальные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания дорог.

## Рекомендуемые сроки вывоза снега.

Таблица №35

| ### Категория улиц | ### Количество выпавшего снега, мм, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### 5 | ### 10 | ### 15 |
| I | 48 час | 72 час | 96 час |
| II | 72 час | 96 час | 120 час |
| III | 96 час | 120 час | 144 час |

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, характеристики, применения которых, приведены в таблице.

## Характеристика применения снегоочистительных машин.

Таблица №36

| ### Машина | ### Предельная плотность снега, при которой, возможна работа машины, г/см | ### Предельная толщина слоя снега, при которой возможна работа машины, м |  | ### Работы, на которых целесообразно применение машин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### при полной ширине захвата | ### при неполной ширине захвата | ### Основные | ### Прочие |  |
| Одноотвальные плужно-щеточные автомобильные снегоочистители | 0,3 | 0,3 | 0,7 | Патрульная очистка | Расчистка снежных заносов небольшой толщины; уширение полосы расчистки |  |
| Двухотвальные плужные автомобильные снегоочистители | 0,4 | На коротких участках до 0,6, на длинных до 0,4 | 0,8 | Расчистка снежных заносов средней толщины | Уширение полосы расчистки; патрульная очистка |  |
| Двухотвальные тракторные снегоочистители | 0,6 | 1,0 | 1,2 | Прокладка снегозащитных траншей на прилегающих к дороге полях | Прокладка колонных путей. На участках, защищенных лесом, удаление снежных отложений большой толщины |  |
| Роторные и фрезерно-роторные снегоочистители | 0,7 | За один проход до 1,5; при послойной разработке толщина не ограничена |  | Расчистка снежных заносов или снегопадных отложений большой толщины. Удаление снежных валов. Расчистка снежных завалов, образованных лавинами |  |  |
| Автогрейдеры | 0,6 | 0,5 | 0,6 | Расчистка снежных отложений средней толщины. Удаление уплотненного снега |  | Разравнивание или полное удаление снежных валов при работе совместно с роторными снегоочистителями |

Для предупреждения образования снежного наката необходимо проводить в -период снегопада обработку дорожного покрытия пескосоляной смесью.

В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч к распределению пескосоляной смеси по поверхности дороги приступают через 10-15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч, пескосоляную смесь начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20-30 мин.

## Основные показатели технологического процесса снегоочистки при применении пескосоляной смеси.

Таблица №37

| Режим | Интен-сив-ность снего-пада, мм/ч | Темпера-тура снега, С | Норма распре-деле-ния ПСС, г/м2 | Продолжительность этапов, час. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выдержка | Обработка ПСС | Интервал | Сгребание и сметание | Всего |
| Первый цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,5 - 1 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | 0,75 | 2 | 3 | 2 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 1 - 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | 0,25 | 2 | - | 2 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | 0,25 | 1,5 | - | 1,5 | 3,25 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,5 - 1 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 200 | - | 2 | 3,75 | 2 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 1 - 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | - | 2 | 0,25 | 2 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | - | 1,5 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |

Основным противогололедным реагентом является соль. Технология с применением пескосоляной смеси (20% соли, 80% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределяющих машин и организации погрузки технологических материалов. Поэтому необходимо обеспечить расположение баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (не более 3 - 5 км). Пескосоляная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 250 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6 - 8 м3 смеси.В зимнее время года на территории района производится профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

Сведения о размещении и состоянии баз по складированию песка и технической соли представлены в таблице.

## Размещение и состояние баз по складированию песка и технической соли.

Таблица №38

| ### Расположение объекта | ### Вид складируемых материалов | ### Объем складируемый,м3 |  | ### Техническое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | необход. | возможн. |  |
| с. Знаменское | песок, соль | 240 | - | удовлетворительное |

#### Жилищный фонд.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Жилые зоны в Надтеречном районе Чеченской Республики подразделяются на:

зоны индивидуальной жилой застройки;

зоны многоквартирной жилой застройки;

зоны отводов под жилищное строительство.

В Надтеречном  районе показатель жилищной обеспеченности равен 23,13 м2 (1330089,6м2/57500). Средняя обеспеченность жильем на 1 жителя в районе постепенно возрастает, этот показатель вышее среднероссийского уровня (по России на 1 жителя в 2011 году приходилось 22,4 кв. метров площади жилья).

## Распределение жилищного фонда по муниципальным образованиям района.

Таблица №39

| ### Сельские поселения | ### Общая площадь жилого фонда, кв.м |
| --- | --- |
| Всего по району: | 1330089,6 |
| Бено-Юртовское сельское поселение | 135100 |
| Братское сельское поселение | 98900 |
| Верхне-Наурское сельское поселение | 95500 |
| Гвардейское сельское поселение | 122100 |
| Горагорское сельское поселение | 122800 |
| Зебир-Юртовское сельское поселение | 13100 |
| Знаменское сельское поселение | 294189,6 |
| Калаусское сельское поселение | 17300 |
| Комаровское сельское поселение | 27500 |
| Мекен-Юртовское селькое поселение | 48500 |
| Надтеречное сельское поселение | 319400 |
| Подгорненское сельское поселение | 35700 |

Жилищный фонд Надтеречного и Знаменского сельского поселенийсоставляют около 36,7% всего жилищного фонда района.

В настоящее время765740 кв. м. жилищного фонда района размещено в ветхих и аварийных строениях. Из них в ветхих строениях размещено – 313150кв. м. (т. е. 23,5% от общего жилого фонда Надтеречного района), в аварийных –226520   кв. м. (т. е. 17%).

В Надтеречном  районе из общего объема жилья 5,6% расположено в жилых помещениях непригодных для проживания людей.

Уровень благоустройства жилищного фонда за последние годы вырос незначительно, за исключением жилья, оборудованного центральным отоплением, удельный вес которого упал. В целом по району 85,5% жилищного фонда было оборудовано системой централизованного водоснабжения, 11,3% - централизованной канализацией, 99% - газоснабжением.

В Надтеречном районе наибольший удельный вес благоустройства жилого фонда по видам инженерного оборудования приходится на газоснабжение, наименьший – на оборудование централизованной канализацией. Но, учитывая, что подавляющее большинство жилого фонда представлено объектами индивидуального жилищного строительства, оборудованного автономными системами отопления и горячего водоснабжения, уровень данных видов благоустройства достигает 79,36%.

## Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием.

Таблица №40

| ### Сельское поселение | ### Общая площадь жилого фонда, кв.м | ### Оборудовано, кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### водопроводом | ### в т.ч. централизо-ванным | ### Централизо-ванным водоотведением | ### газом | ### отоплением централизованным |
| Бено-Юртовское сельское поселение | 135100 | 115000 | 115000 | - | 11500 | - |
| Братское сельское поселение | 98900 | 85000 | 85000 | - | 98900 | - |
| Верхне-Наурское сельское поселение | 95500 | 75000 | 75000 | - | 75000 | - |
| Гвардейское сельское поселение | 122100 | 101000 | 101000 | - | 101000 | - |
| Горагорское сельское поселение | 122800 | 113000 | 113000 | 45000 | 113000 | 45000 |
| Зебир-Юртовское сельское поселение | 13100 | 10100 | 10100 | - | 10100 | - |
| Знаменское сельское поселение | 294190 | 294190 | 285190 | 83000 | 294190 | 83000 |
| Калаусское сельское поселение | 17300 | 15200 | 15200 | - | 15200 | - |
| Комаровское сельское поселение | 27500 | 25000 | 25000 | - | 25000 | - |
| Мекен-Юртовское селькое поселение | 48500 | 39000 | 39000 | - | 39000 | - |
| Надтеречное сельское поселение | 319400 | 299500 | 299500 | - | 295000 | - |
| Подгорненское сельское поселение | 35700 | 30100 | 30100 | - | 30100 | - |

1279679,6 кв. м жилья в Надтеречном районе размещено в кирпичных и других каменных зданиях, 16730кв. м жилья - в деревянных домах, 33680 кв. м – в саманных.

## Техничекие показатели многоквартирных жилых домов в сельском поселении Горагорск.

Таблица №41

| ### Адреса | ### Год пост-ройки | ### Этаж-ность | ### Количест-во квартир | ### Общая площадь, м2 | ### Жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нов-гор.№7 | - | 4 | 52 | 2228.6 | 2106 |
| Нов-гор.№9 | - | 5 | 56 | 2676.4 | 2534 |
| Нов-гор.№10 | - | 4 | 48 | 2771.1 | 1956 |
| Центр-гор.№99 | 1951 | 1 | 4 | 117 | 86.6 |
| Ул.Центр-гор.№39 | 1947 | 1 | 10 | 369.2 | 274 |
| Ул.Центр-гор.№40 | 1947 | 1 | 10 | 369.2 | 274 |
| Ул.Центр-гор.№44 | 1948 | 1 | 10 | 369.2 | 274 |
| Ул.Центр-гор.№56 | 1940 | 1 | 6 | 283.1 | 209.7 |
| Ул.Центр-гор.№78 | 1953 | 1 | 2 | 105.5 | 78.1 |
| Ул.Центр-гор.№90 | 1950 | 1 | 4 | 100.4 | 76.4 |
| Ул.Центр-гор.№91 | 1952 | 1 | 4 | 100.4 | 76.4 |
| Ул.Центр-гор.№92 | 1952 | 1 | 4 | 131.5 | 97.4 |
| Ул.Центр-гор.№93 | 1952 | 1 | 4 | 100.4 | 76.4 |
| Ул.Центр-гор.№96 | 1952 | 1 | 4 | 100.4 | 76.4 |
| Ул.Центр-гор.№94 | 1952 | 1 | 4 | 100.4 | 75.4 |
| Ул.Центр-гор.№16 | 1937 | 1 | 2 | 83.5 | 61.8 |
| Ул.Центр-гор.№95 | 1952 | 1 | 4 | 100.4 | 76.4 |
| Ул.Центр-гор.№70 | 1950 | 1 | 2 | 145.3 | 107.6 |
| Ул.Центр-гор.№97 | 1952 | 1 | 4 | 100.4 | 76.4 |
| Ул.Центр-гор.№98 | 1951 | 1 | 4 | 100.4 | 76.4 |
| Ул.Центр-гор.№88 | 1952 | 1 | 2 | 107 | 77.6 |
| Ул.Центр-гор.№26 | 1937 | 1 | 26 | 640.5 | 464.9 |
| Ул.Центр-гор.№107 | 1962 | 1 | 4 | 149.8 | 112.7 |
| Ул.Центр-гор.№106 | 1961 | 1 | 6 | 222.3 | 164.6 |
| Ул.Центр-гор.№42 | 1948 | 1 | 10 | 369.2 | 274 |
| УлЦентр-гор.№57 | 1948 | 1 | 6 | 191.1 | 141 |
| Южный-гор.№80 | 1965 | 2 | 8 | 343.6 | 254.5 |
| Южный-гор.№101 | 1952 | 2 | 8 | 344.5 | 255 |
| Южный-гор.№102 | 1952 | 2 | 8 | 344.5 | 255 |
| Южный-гор.№82 | 1965 | 2 | 8 | 349.7 | 259 |
| Новый –гор.№1 | - | 4 | 62 | 2499.3 | 2349 |
| Новый гор.№2 | - | 2 | 8 | 360.8 | 342 |
| Новый гор.№3 | - | 4 | 48 | 1909 | 1812 |
| Новый гор.№8 | - | 5 | 56 | 2663.8 | 2534 |
| Новый гор .№12 | - | 2 | 8 | 374.8 | 354 |
| Центр-гор.№103 | 1953 | 2 | 8 | 355.7 | 273.4 |
| Центр-гор.№58 | 1947 | 1 | 4 | 127.4 | 94 |
| Центр-гор./№59 | 1950 | 1 | 2 | 94.64 | 77.6 |
| Центр-гор.№45 | 1948 | 1 | 10 | 369.2 | 274 |
| Центр-гор,№47 | 1948 | 1 | 10 | 369.2 | 274 |
| Центр-гор.№48 | 1948 | 1 | 10 | 369.2 | 274 |
| Центр-гор.№49 | 1947 | 1 | 6 | 174.7 | 129.4 |
| Центр-гор,№63 | 1948 | 1 | 1 | 55.6 | 42.8 |
| Центр-гор.№67 | 1950 | 1 | 2 | 102.8 | 87.4 |
| Центр-гор.№105 | 1959 | 1 | 6 | 211.4 | 156.5 |
| Центр-гор.№75 | 1950 | 1 | 2 | 96.6 | 75.4 |
| Центр-гор.№50 | 1947 | 1 | 6 | 174.7 | 129.4 |
| Центр-гор.№51 | 1937 | 1 | 6 | 174.7 | 129.4 |
| Центр-гор.№53 | 1937 | 1 | 6 | 174.7 | 129.4 |
| Центр-гор.№55 | 1940 | 1 | 6 | 201.2 | 192 |
| Центр-гор.№104 | 1953 | 1 | 8 | 371.8 | 275.4 |
| Центр-гор.№100 | 1951 | 1 | 4 | 101.4 | 76.4 |
| Центр-гор.№14 | 1937 | 1 | 6 | 136.5 | 101 |
| Центр-гор.№15 | 1937 | 1 | 6 | 136.5 | 101 |
| Центр-гор.№17 | 1945 | 1 | 6 | 136.5 | 101 |
| Центр-гор.№18 | 1937 | 1 | 6 | 136.5 | 101 |
| Центр-гор.№25 | 1937 | 1 | 6 | 201.2 | 148.8 |
| Центр-гор.№10 | 1937 | 1 | 6 | 136.5 | 101 |
| Центр-гор.№13 | 1947 | 1 | 6 | 136.5 | 101 |
| Южный-гор.№2 | 1939 | 1 | 6 | 156 | 115 |
| Новый-гор.№5 | - | 4 | 62 | 2412.4 | 2344 |
| Новый-гор.№11 | - | 4 | 48 | 2019 | 1923 |
| Новый-гор.№13 | - | 2 | 8 | 374.8 | 354 |
| Южный-гор.№6 | 1940 | 1 | 8 | 196.7 | 145.5 |
| Южный-гор .№8 | 1939 | 1 | 12 | 315.9 | 242.2 |
| Южный-гор.№12 | 1939 | 1 | 4 | 113.8 | 84.3 |
| Южный-гор.№13 | 1939 | 1 | 6 | 168.5 | 133.2 |
| Южный-гор.№15 | 1939 | 1 | 6 | 168.5 | 133.2 |
| Южный-гор.№16 | 1939 | 1 | 10 | 315.9 | 234 |
| Южный-гор.№17 | 1938 | 1 | 6 | 168.5 | 133.2 |
| Южный-гор.№19 | 1937 | 1 | 10 | 315.9 | 145.5 |
| Южный-гор.№19а | 1937 | 1 | 10 | 315.9 | 234 |
| Южный-гор.№22 | 1938 | 1 | 4 | 144 | 78 |
| Южный-гор.№23 | 1938 | 1 | 6 | 208 | 154 |
| Южный-гор.№25 | 1940 | 1 | 6 | 224 | 165.9 |
| Южный-гор.№28 | 1940 | 1 | 6 | 208 | 154 |
| Южный-гор.№29 | 1940 | 1 | 5 | 160.9 | 144.9 |
| Южный-гор.№30 | 1940 | 1 | 6 | 208 | 154 |
| Южный-гор.№31 | 1940 | 1 | 6 | 166.7 | 152.5 |
| Южный-гор.№35 | 1939 | 1 | 6 | 166.2 | 150.6 |
| Южный-гор.№37а | 1938 | 1 | 6 | 208 | 154 |
| Южный-гор.№36 | 1938 | 1 | 6 | 208 | 154 |
| Южный-гор.№38 | 1937 | 1 | 8 | 192.4 | 186.6 |
| Южный-гор.№40 | 1939 | 1 | 8 | 192.4 | 186.6 |
| Южный-гор.№42а | 1949 | 1 | 8 | 319.2 | 248.8 |
| Южный-гор.№50а | 1947 | 1 | 2 | 123.3 | 94.4 |
| Южный-гор.№53 | 1960 | 1 | 2 | 68 | 46.6 |
| Южный-гор.№56 | 1960 | 1 | 2 | 93.2 | 77 |
| Южный-гор.№64 | 1962 | 1 | 4 | 178.9 | 132.5 |
| Южный-гор.№66 | 1962 | 1 | 4 | 178.9 | 132.5 |
| Южный-гор.№68 | 1962 | 1 | 4 | 111.5 | 82.6 |
| Южный-гор.№70 | 1962 | 1 | 4 | 127.4 | 94.3 |
| Южный-гор.№71 | 1962 | 1 | 4 | 127.4 | 94.3 |
| Южный-гор.№72 | 1960 | 1 | 1 | 68.9 | 53 |
| Южный-гор.№76 | 1965 | 1 | 4 | 130.7 | 96.8 |
| Южный-гор.№77 | 1962 | 1 | 4 | 161.2 | 119 |
| Южный-гор.№78 | 1962 | 1 | 4 | 150.2 | 148.3 |
| Южный-гор.№87 | 1937 | 1 | 6 | 201.2 | 143.1 |
| Южный-гор.№88 | 1963 | 1 | 4 | 132.7 | 114 |
| Южный-гор.№89 | 1963 | 1 | 4 | 132.7 | 114 |
| Южный-гор.№67 | 1939 | 1 | 4 | 178.9 | 94.8 |
| Южный-гор.№91 | 1963 | 1 | 4 | 118.7 | 78 |
| Южный-гор.№24 | 1940 | 1 | 4 | 109.2 | 78 |
| Южный-гор.№14а | 1939 | 1 | 4 | 125 | 78 |
| Южный-гор.№41 | 1938 | 1 | 4 | 125 | 78 |
| Итого: |  |  | 968 | 37437,7 | 22,458 |

## Технические показатели многоквартирных жилых домов в сельском поселении Знаменское.

Таблица №42

| ### Адреса | ### Год пост-ройки | ### Этаж-ность | ### Количест-во квартир | ### Общая площадь, м2 | ### Жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Кадырова 18а | 1966 | 2 | 8 | 414,1 | 281,5 |
| Ул. Кадырова 18Б | 1966 | 2 | 8 | 444,7 | 300 |
| Ул. Кадырова 20А | 1966 | 2 | 8 | 478,2 | 353,2 |
| Ул. Кадырова 20Б | 1966 | 2 | 8 | 421,7 | 278,9 |
| Ул. Кадырова 21 | 1970 | 2 | 8 | 365,1 | 234,1 |
| Ул. Кадырова 23 | 1972 | 2 | 8 | 365,1 | 234.1 |
| Ул. Кадырова 25 | 1966 | 2 | 8 | 374,9 | 235.5 |
| Ул. Кадырова 27 | 1972 | 2 | 8 | 363,4 | 234,1 |
| Ул. Энтузиастов 1 | 1966 | 2 | 4 | 235 | 121.8 |
| Ул. Энтузиастов 2 | 1967 | 2 | 4 | 176.8 | 120.4 |
| Ул. Энтузиастов 3 | 1966 | 2 | 4 | 281.3 | 105.7 |
| Ул. Энтузиастов 4 | 1966 | 2 | 8 | 359.5 | 236.4 |
| Ул. Энтузиастов 5 | 1966 | 2 | 4 | 261.5 | 185 |
| Ул. Энтузиастов 6 | 1965 | 2 | 4 | 213 | 141 |
| Ул. Энтузиастов 7 | 1966 | 2 | 8 | 412.7 | 254.5 |
| Ул. Энтузиастов 8 | 1966 | 2 | 8 | 414.5 | 275.6 |
| Ул. Энтузиастов 9 | 1965 | 2 | 4 | 181 | 122 |
| Ул. Энтузиастов 11 | 1966 | 2 | 4 | 181 | 122 |
| Ул. Энтузиастов 12 | 1980 | 2 | 18 | 834.6 | 478.6 |
| Ул. Энтузиастов 13 | 1964 | 2 | 4 | 208 | 137 |
| Ул. Энтузиастов 24 | 1966 | 1 | 3 | 126.2 | 95.1 |
| Ул. Строительная 2 | 1968 | 2 | 8 | 357.6 | 233.6 |
| Ул. Строительная 6 | 1966 | 2 | 4 | 211.3 | 142.1 |
| Ул. Строительная 11 | 1968 | 1 | 2 | 91.7 | 64.3 |
| Ул. Дзержинского 4 | 1976 | 2 | 4 | 284.5 | 148.8 |
| Ул. Дзержинского 8 | 1972 | 2 | 4 | 280 | 192.8 |
| Ул. Московская 5 | 1966 | 2 | 4 | 221.5 | 177.4 |
| Ул. Московская 9 | 1966 | 2 | 4 | 210.4 | 161.4 |
| Ул. Кадырова 11 | 1975 | 2 | 16 | 728.6 | 470.6 |
| Ул. Кадырова 13 | 1975 | 2 | 16 | 727 | 474.9 |
| Ул. Кадырова 15 | 1966 | 2 | 16 | 728.5 | 472.9 |
| Ул. Кадырова 17 | 1973 | 2 | 16 | 727.1 | 472 |
| Ул. Кадырова 19 | 1966 | 2 | 16 | 726.6 | 473.7 |
| Ул. Кадырова 35 | 2004 | 3 | 12 | 689.7 | 402.3 |
| Ул. Кадырова 33 | 2004 | 3 | 12 | 689.7 | 402.3 |
| Ул. Кадырова 43 | 1968 | 3 | 34 | 1618.8 | 1030.8 |
| Ул. Индербиева 10 | 1984 | 2 | 2 | 90 | 54 |
| Ул. Индербиева 12 | 1985 | 1 | 2 | 90 | 54 |
| Ул. Цент. Усадьба 1 | 1966 | 2 | 8 | 424.3 | 285 |
| Ул. Цент. Усадьба 2 | 1966 | 2 | 2 | 280.8 | 178.3 |
| Ул. Цент. Усадьба3 | 1966 | 2 | 8 | 424.6 | 285.6 |
| Ул. Цент. Усадьба4 | 1988 | 2 | 8 | 424.6 | 284.8 |
| Ул. Цент. Усадьба5 | 1987 | 1 | 2 | 115.7 | 100.1 |
| Ул. Цент. Усадьба6 | 1967 | 2 | 8 | 423.3 | 284.4 |
| Ул. Цент. Усадьба 7 | 1990 | 1 | 3 | 111.1 | 84.2 |
| Ул. Цент. Усадьба8 | 1990 | 1 | 2 | 106 | 95 |
| Ул. Цент. Усадьба9 | 1987 | 1 | 2 | 132.2 | 123.8 |
| Ул. Центр. Усадьба 10 | 1990 | 1 | 2 | 101.9 | 51.0 |
| Ул. Цент. Усадьба 11 | 1987 | 1 | 2 | 105.7 | 62.1 |
| Ул. Цент. Усадьба 12 | 1986 | 1 | 2 | 115.7 | 99.8 |
| Ул. Цент. Усадьба13 | 1987 | 1 | 2 | 108.7 | 96.4 |
| Ул. Цент. Усадьба14 | 1990 | 1 | 2 | 120.6 | 90.8 |
| Ул. Цент. Усадьба15 | 1983 | 1 | 2 | 121.3 | 79 |
| Ул. Цент. Усадьба16 | 1990 | 2 | 2 | 108.3 | 77.4 |
| Ул. Цент. Усадьба17 | 1982 | 1 | 2 | 117.3 | 101.3 |
| Ул. Цент. Усадьба18 | 1990 | 1 | 2 | 127.4 | 117 |
| Ул. Цент. Усадьба19 | 1981 | 1 | 2 | 121.8 | 112.2 |
| Ул. Цент. Усадьба20 | 1984 | 1 | 2 | 127.1 | 110.8 |
| Центр. Усадьба 21 | 1975 | 1 | 2 | 80.5 | 60.6 |
| Центр. Усадьба 6 | 1988 | 2 | 2 | 220.6 | 139 |
| Ул. Цент. Усадьба 1 | 1976 | 1 | 2 | 178.2 | 96 |
| Ул. Цент. Усадьба4 | 1976 | 1 | 1 | 36.7 | 36.7 |
| Центр. Усадьба 3 | 1988 | 1 | 1 | 62.0 | 47.0 |
| Ул. Горная 1 | 1970 | 1 | 2 | 159 | 95.4 |
| Ул. Кадырова 20 | 2004 | 3 | 12 | 689.7 | 402.3 |
| Ул. Западная 1 | 1976 | 1 | 2 | 105 | 105 |
| Ул. Западная 2 | 1976 | 1 | 2 | 99.6 | 90.6 |
| Ул. Западная 3 | 1976 | 1 | 2 | 105 | 105 |
| Ул. Запанная 4 | 1976 | 1 | 2 | 99.6 | 90.8 |
| Ул. Запанная 5 | 1976 | 1 | 2 | 105 | 105 |
| Ул. Западная 6 | 1976 | 1 | 2 | 99.6 | 90.8 |
| Ул. Западная 7 | 1976 | 1 | 2 | 105 | 105 |
| Ул. Западная 8 | 1976 | 1 | 2 | 99.6 | 90.8 |
| Ул. Западная 9 | 1976 | 1 | 2 | 105 | 105 |
| Ул. Западная 10 | 1976 | 1 | 2 | 99.6 | 90.8 |
| Ул. Молодежная 1 | 1971 | 1 | 1 | 58.7 | 44.7 |
| Ул. Молодежная 2 | 1971 | 1 | 1 | 58.7 | 44.7 |
| Ул. Молодежная3 | 1971 | 1 | 1 | 51.5 | 44.7 |
| Ул. Молодежная4 | 1971 | 1 | 1 | 51.7 | 44.7 |
| Ул. Молодежная5 | 1971 | 1 | 1 | 51.7 | 44.7 |
| Ул. Молодежная6 | 1971 | 1 | 1 | 51.7 | 51.7 |
| Ул. Молодежная7 | 1971 | 1 | 1 | 51.7 | 51.7 |
| Ул. Молодежная8 | 1971 | 1 | 3 | 246.8 | 190 |
| Ул. Молодежная9 | 1980 | 1 | 3 | 246.8 | 190 |
| Ул. Молодежная 10 | 1971 | 1 | 3 | 246.8 | 190 |
| Ул. Гаражная 1 | 1987 | 1 | 2 | 189.2 | 145,9 |
| Ул. Гаражная 2 | 1976 |  | 3 | 142.1 | 110,4 |
| Ул. Гаражная 3 | 1985 |  | 3 | 52.3 | 43,4 |
| Ул. Гаражная 4 | 1986 |  | 3 | 144.2 | 115,4 |
| Ул. Гаражная 5 | 1985 |  | 3 | 110.3 | 80,3 |
| Ул. Гаражная 6 | 1986 |  | 2 | 129.3 | 119,8 |
| Ул. Гаражная 7 | 1986 |  | 2 | 130.6 | 98 |
| Ул. Гаражная 8 | 1985 |  | 2 | 130.6 | 90,1 |
| Ул. Гаражная 9 | 1986 |  | 2 | 138.1 | 109,9 |
| Ул. Гаражная 10 | 1986 |  | 2 | 132.1 | 91 |
| Ул. Гаражная 11 | 1985 |  | 2 | 126.1 | 91,1 |
| Ул. Гаражная 12 | 1985 |  | 2 | 138.2 | 93,6 |
| Ул. Гаражная 13 | 1976 |  | 2 | 127.2 | 91,9 |
| Ул. Шарипова б\н | 1975 | 1 | 2 | 125 | 100 |
| Ул. Шарипова б\н | 1973 | 1 | 1 | 89 | 35 |
| Ул. Шарипова б\н | 1970 | 1 | 1 | 89 | 35 |
| Ул. Советская 31 | 1985 | 1 | 1 | 89 | 35 |
| Ул. Молодежная 31 а | 1972 | 1 | 9 | 341.3 | 204,9 |
| Ул. Магазинная 31 а | 1969 | 1 | 3 | 270 | 180 |
| Ул. Садовая 1 | 1976 | 1 | 9 | 341.3 | 209,4 |
| Ул. Садовая 2 | 1985 | 1 | 9 | 341.3 | 209,5 |
| Ул. Садовая 3 | 1988 | 1 | 9 | 341.3 | 149,1 |
| Ул. Садовая 4 | 1987 | 1 | 9 | 341.3 | 128,4 |
| Ул. Садовая 5 | 1966 | 1 | 9 | 341.3 | 182,2 |
| Ул. Садовая 6 | 1985 | 1 | 9 | 341.3 | 126,3 |
| Ул. Победы б\н | 1989 | 1 | 1 | 74 | 57,2 |
| Ул Красноармейская | 1976 | 1 | 1 | 74 | 51,9 |
| Ул. Красноармейская | 1976 | 1 | 1 | 74 | 51,9 |
| Ул. Красноармейская | 1980 | 1 | 1 | 74 | 51,9 |
| Ул. Красноармейская | 1979 | 1 | 1 | 74 | 51,9 |
| Ул. Красноармейская | 1981 | 1 | 1 | 74 | 51,9 |
| Ул. Южная б\н | 1970 | 1 | 2 | 185.7 | 127 |
| Ул. Южная б\н | 1970 | 1 | 2 | 150 | 127 |
| Ул. Больничная 17 | 1987 | 1 | 2 | 150 | 117,2 |
| Ул. Новая 1 | 1987 | 1 | 2 | 150 | 125,4 |
| Ул. Новая 2 | 1987 | 1 | 2 | 150 | 117,2 |
| Ул. Новая 3 | 1987 | 1 | 2 | 150 | 117,2 |
| Ул. Новая 4 | 1987 | 1 | 2 | 150 | 117,2 |
| Ул.Цен.Усадьба | 1976 | 1 | 2 | 150 | 96 |
| Ул. Кадырова 45 | 1974 | 5 | 44 | 2794.8 | 1983.8 |
| Ул. 40 лет Победы б\н | 1989 | 1 | 3 | 180 | 122 |
| Ул. 40 лет Победы б\н | 1975 | 1 | 2 | 124 | 85 |
| Ул. 40 лет Победы б\н | 1990 | 1 | 2 | 124 | 85 |
| Ул. 40 лет Победы б\н | 1975 | 1 | 2 | 124 | 85 |
| Ул. 40 лет Победы б\н | 1989 | 1 | 1 | 96 | 50,4 |
| Ул. Садовая 27 | 1991 | 1 | 2 | 100 | 90 |
| Ул. Садовая 41 | 1988 | 1 | 2 | 100 | 90 |
| Ул. Садовая 42 | 1988 | 1 | 2 | 100 | 90 |
| Ул. Садовая 43 | 1988 | 1 | 2 | 100 | 90 |
| Ул. Садовая 44 | 1989 | 1 | 2 | 100 | 90 |
| Ул. Садовая 46 | 1989 | 1 | 2 | 100 | 90 |
| Ул. Садовая 48 | 1989 | 1 | 2 | 100 | 90 |
| Ул. Индербиева 16 | 1984 | 1 | 3 | 270 | 154 |
| Ул. Индербиева 18 | 1985 | 1 | 3 | 270 | 154 |
| Ул.Центральная 8 | 1985 | 1 | 3 | 270 | 167,4 |
| Итого: |  |  | 636 | 34239 | 24003 |

Недостаточными темпами осуществляется обновление ветхого и аварийного жилищного фонда. В поселениях Надтеречного района практически не строятся новые жилые дома. Как правило, все вводимое в районе жилье за последние годы - это индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет.

Необходимо проведение направленной жилищной политики в районе с целью развития жилищного строительства.

#### Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании Распоряжения Правительства Чеченской  Республики №338-р от 19.07.2010 г. «О разработке республиканской комплексной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2020 г.» разработана районная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Надтеречного муниципального района на 2011 – 2013 г.г. и на период до 2020 года.

## Программа реализации мер по энергосбережению в бюджетной сфере

Таблица №43

| ### Наименование мероприятия | ### Категория расходов | ### Наиме-нование бюджета | ### Исполни-тель програм-мы | ### Сроки выполнения | ### Объемы и источники финансирования, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### Бюджет | ### Средства организаций, предприятий |
| Замена лам накаливания на энергосберегающие |  | МБ | руководители подразделений | 2012 | 700,0 |  |
| Проведение обучения ответственных в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |  | МБ | руководители подразделений | 2012 2013 2014 2015 | 177 177 177 177 |  |
| И Т О Г О : |  |  |  |  | 2300,0 | v |

## Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

Таблица №44

| ### Объекты бюджетной сферы Надтеречного района. | ### Установлено |  |  |  |  |  |  |  | ### Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Приборов учета воды |  | ### Приборов учета природного газа |  | ### Приборов учета электрической энергии |  | ### Приборов учета тепловой энергии |  |  |  |
|  | ### шт. | ### тыс. руб. | ### шт. | ### тыс. руб. | ### шт. | ### тыс. руб. | ### шт. | ### тыс. руб. | ### шт. | ### тыс. руб. |
| объекты соцкультбыта | 20 | 83,3 | 67 | 100 | 62 | 100 | 0 |  | 149 | 97,8 |
| объекты здравоохранения | 2 | 33,3 | 25 | 100 | 22 | 100 | 0 |  | 49 | 97,3 |
| административные объекты | 0 | 0 | 10 | 76,9 | 13 | 100 | 0 |  | 23 | 59,0 |
| Итого | 22 | 51,2 | 102 | 98,1 | 97 | 100 | 0 |  | 221 | 90,6 |

## Обеспеченность населения и оснащение приборами учета населения Надтеречного района

Таблица №45

| ### Показатель | ### Водоснабже-ние |  | ### Газоснабже-ние |  | ### Энергоснабже-ние |  | ### Водоотведение |  | ### Теплоснаб-жение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Обеспеченность,% | ### Оснащенность приборами учета, % | ### Обеспеченность,% | ### Оснащенность приборами учета, % | ### Обеспеченность,% | ### Оснащенность приборами учета, % | ### Обеспеченность,% | ### Оснащенность приборами учета, % | ### Обеспеченность,% | ### Оснащенность приборами учета, % |
| Население района | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | - | 2 | 0 |

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАДТЕРЕЧНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Исходя из стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 года разрабатываемой в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 21 июля 2006 года и Постановлением Правительства Чеченской Республики «О разработке стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики на период до 2020 года» от 20 июня 2008 года № 115 как часть общей вертикально-интегрированной системы документов стратегического планирования и прогнозирования взаимоувязанного развития территорий и отраслей народного хозяйства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и комплексной программы социально-экономического развития Надтеречного муниципального района на 2012-2015 годы, утвержденной Администрацией Надтеречного района.

Таблица №46

| ### Наименование муниципального образования | ### Годы | ### Территория,тыс.кв. км | ### Численность населения, ### тыс. чел. | ### Численность экономически активного населения, тыс.чел. | ### Направления развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надтеречный район | 2010 2011 2012 | 0,88 0,88 0,88 | 58,8 59,1 57,5 | 33,2 33,5 31,7 | Основными отраслями экономики являются: агропроизводство и стройиндустрия, оздоровление и рекреация. |

Федеральная и муниципальная целевые программы социально-экономического развития Надтеречного района и Чеченской Республикив целом, предполагает создание в Надтеречном районе Чеченской Республике до 2020 года не менее 2,5 тыс. рабочих мест и содействует трудоустройству безработных граждан, что напрямую связана с ходом реализации данных Программ. В ближайшем будущем и в перспективе до 2020 года планируется качественное снижение безработицы (до 10-12%) и увеличение занятости населения.

#### Инвестиционные проекты района.

## Инвестиционные проекты в социальной сфере Чеченской Республики (образование, здравоохранение, спорт, туризм) на территории Надтеречного района.

Таблица №47

| ### Место расположения проекта. Район | ### Наименование населенного пункта | ### Наименование проекта |
| --- | --- | --- |
| Надтеречный район | с. Надтеречное | Физкультурно-спортивный комплекс |
|  |  | Средняя школа на 320 мест |
|  | с. Знаменское | Физкультурно-спортивный комплекс |
|  |  | Средняя школа на 360 мест |
|  |  | Центральная районная больница |
|  |  | Строительство центра социальной помощи семье и детям |
|  | с. Бено-Юрт с.Гвардейское | Физкультурно-спортивный комплекс |
|  |  | Средняя школа на 360 мест |
|  |  | Физкультурно-спортивный комплекс |
|  |  | Сельский дом культуры (реконструкция) |
|  | с. Братское | Физкультурно-спортивный комплекс |
|  |  | Врачебная амбулатория (реконструкция) |
|  | п. Горагорск | Средняя школа на 360 уч.мест |
|  |  | Физкультурно-спортивный комплекс |
|  | с. Верхний Наур | Средняя школа на 320 мест |
|  |  | Учасковая больница на 60/100 коек/пос. |
|  |  | Спортивно-оздоровительный комплекс |
|  | с. Калаус с. Зебир-Юрт | Сельский дом культуры на 350 мест |
|  |  | Пристройка со спортзалом средней школы |
|  |  | Средняя школа |
|  | в селах Подгорное, Верхний-Наур, Мекен-Юрт Комарово | Строительство ФАПов |

## Инвестиционные проекты в сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики на территории Надтеречного района

Таблица №48

| ### Место расположения проекта. Район | ### Наименование населенного пункта | ### Наименование проекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Надтеречный район | с. Надтеречное |  | Строительство кирпичного завода |
|  | с. Бено-Юрт |  | Строительство стекольного завода |
|  | с. Знаменское |  | Строительство асфальто-битумного завода |
|  |  |  | Завод железобетонных изделий |
|  | с. Комарово |  | Завод нерудных материалов |
|  |  |  | Канализационные сети и очистные сооружения (реконструкция) 11 км |
|  |  |  | Электроснабжение (восстановление) 31 ед. 84 км |
|  |  |  | Артскважины и водопроводные сети (восстановление) 30артскв./75 км |
|  |  |  | Реконструкция газопровода среднего давления Знаменское-Мекен-Юрт 34 км. |
|  |  |  | Внутрипоселковые дороги (реконструкция) 75 км |

Одним из основных направлений повышения уровня и качества жизни является улучшение жилищной обеспеченности населения. Основополагающим фактором решения жилищной проблемы в Республике, в том числе в Надтеречном районе является увеличение платежеспособного спроса населения, который в современных условиях может быть обеспечен, прежде всего, увеличением занятости.

Крайне сложным состоянием, высокой изношенностью характеризуется существующий основной фонд жилищно-коммунального хозяйства. Предоставляемые ЖКХ услуги не соответствуют стандарту качества или не предоставляются. Основные недостатки и проблемы восстановления жилищного фонда Чеченской Республики, подлежащие решению в перспективе:

•	низкие темпы и качество строительных работ;

•	слабость местной строительной базы;

•	некачественное планирование бюджетных расходов;

•	финансовые нарушения в сфере жилищного строительства;

•	недостаточность градостроительной документации для размещения нового жилищного строительства и слабость местной проектно-изыскательской базы;

•	отсутствие подготовленных площадок для жилищного строительства;

•	слабость республиканских и местных административных структур по управлению жилищной сферой, слабость архитектурно-строительного контроля;

•	низкий уровень развития рынков жилья и капитальных вложений, отсутствие современных механизмов по их регулированию и стимулированию развития;

•	неразвитость системы ипотеки и льготного кредитования приобретения жилья.

Меры по развитию жилищного строительства Чеченской Республики должны быть неразрывно связаны с мерами, направленными на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Это обусловлено тем, что именно дефицит инфраструктуры является одной из главных проблем в данной сфере.

Кроме того, модернизация ЖКХ имеет собственное социальное и экономическое значение. Высокие темпы роста тарифов и низкое качество услуг являются одной из наиболее беспокоящих население проблем. Между тем и себестоимость, и качества услуг напрямую связаны с изношенностью коммунальной инфраструктуры. Учитывая это, здесь, как и в строительстве, необходимо стимулировать приток частных инвестиций.

В связи с этим необходимы меры государственной поддержки, направленные на увеличение объемов инвестиций, привлеченных в развитие коммунальной инфраструктуры.

Предлагается расширение полномочий госкорпорации «Банк развития (Внешэкономбанк)», Инвестфонда в части финансирования инфраструктурных проектов на территории Чеченской Республики. Предоставление долгосрочных и субсидируемых кредитов (в том числе через госбанки) существенно увеличит объем инвестиций в отрасль.

Это позволит обеспечить финансирование региональных и муниципальных инвестиционных программ развития инфраструктуры, и одновременно создать возможности для роста объемов жилищного строительства.

Развитие концессионных отношений в ЖКХ минимизирует риски инвесторов и обеспечит в перспективе достаточный объем финансовых вливаний в отрасль без привлечения бюджетного финансирования. Необходимо  установить возможность залога прав концессионера, что позволит кредитным учреждениям предоставлять под них  долгосрочные кредитные ресурсы.

Для повышения эффективности и качества предоставляемых услуг ЖКХ,  необходимо обеспечить восстановление и развитие жилищно-коммунального хозяйства на рыночных условиях, что зависит от развития строительной базы и системных мероприятий в сфере строительных услуг.

## Инвестиционные проекты в сфере строительства, деревообработки и ЖКХ на территории Надтеречного района Чеченской Республики.

Таблица №49

| ### Место расположения проекта. Район | ### Наименование населенного пункта | ### Наименование проекта |
| --- | --- | --- |
| Надтеречный район | с. Надтеречное | Кирпичный завод |
|  | с. Бено-Юрт | Стекольный завод |

## Инвестиционные проекты в сфере развития агропромышленного комплекса Чеченской Республики на территории Надтеречного района.

Таблица №50

| Место расположения проекта. Район | Наименование населенного пункта | Наименование проекта |
| --- | --- | --- |
| Надтеречный район | с.Знаменское | Маслосырзавод |
|  |  | Макаронная фабрика |
|  |  | Инкубаторно-птицеводческая станция |
|  |  | Винзавод «Знаменский» |
|  |  | Пищекомбинат «Надтеречный» |
|  |  | Строительство предприятия по переработке мясной продукции |
|  |  | Строительство животноводческого комплекса |
|  | н.п.Центральная усадьба ГУП госхоз «Минеральный» | Строительство животноводческого комплекса на 200 гол. КРС |
|  |  | Восстановление овцеводства и строительство кошар на содержание 5000 гол. овец |
|  | с. Комарово ГУП госхоз «Горагорский» | Строительство животноводческого комплекса на 200 гол. КРС |
|  |  | Восстановление овцеводства и строительство кошар на содержание 5000 гол. овец |
|  | с. Гвардейское ГУП винхоз «Новогорский» | Строительство животноводческого комплекса на 100 гол. КРС |
|  | с. Надтеречное | Строительство животноводческого комплекса на 100 гол. КРС |
|  |  | Строительство птицеводческой фабрики |
|  | с. Бено-Юрт ГУП винхоз «Озерный» | Строительство животноводческого комплекса на 100 гол. КРС в ГУП винхоз «Озерный» |
|  | в селах Гвардейское, Бено-Юрт, Знаменское, Верхний-Наур, Надтеречное, Мекен-Юрт, Подгорное, | Восстановление виноградарства (850 га) |
|  | с. Калаус | Строительство завода по розливу минеральной воды |
|  |  | Восстановление оросительной сети (750 км.) |

#### Демографическая ситуация в районе.

## Общая численность постоянного населения по Надтеречному  муниципальному району Чеченской Республики.

Таблица №51

| Общая численность постоянного населения, тыс. чел. | 2011 г. (факт) | 2012 г. (оценка) | 2013 г. (прогноз) | 2014 г. (прогноз) | 2015 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59078 | 57500 | 58500 | 59200 | 59900 |

## Миграционный прирост.

Таблица №52

| ### Наименование показателя | ### 2010 г. ### (чел.) | ### 2011 г. ### (чел.) | ### 2011г. к 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 779 | 1688 | 216,7 |
| Умерло | 207 | 412 | 199,0 |
| Число браков | 398 | 591 | 148,5 |
| Число разводов | 37 | 67 | 181 |
| Число прибывших | 1242 | 1174 | 94,5 |
| Число выбывших | 12,18 | 11,63 | 95,5 |
| Естественный прирост (убыль) | 572 | 12,76 | 223,1 |
| Миграционный прирост (убыль) | 24 | 11 | 45,8 |
| Общий рост (убыль) | 596 | 1287 | 215,9 |

#### Занятость в районе.

## Наличие трудовых ресурсов и других категорий населения.

Таблица №53

|  | ### Наименование показателей | ### Ед. изм. | ### 2010 г. | ### 2011 г. | ### 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (на начало года) | чел. | 58337 | 58205 | 59078 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | дети дошкольного возраста (до 6 лет) | чел. | 8074 | 8419 | 8731 |
| 2 | Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 33200 | 33520 | 31685 |
| 3 | Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на конец года) | чел. | 12464 | 14041 | 15699 |
| 4 | Численность населения, занятого в экономике | чел. | 8888 | 7090 | 9925 |
| 5 | Численность населения привлеченного к воспитательной работе | чел. | 450 | 450 | 450 |
| 6 | Численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, зарегистрированных в органах государственной занятости (на конец года) | чел. | 15888 | 11214 | 11762 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | признаны безработными и получают пособию по безработице | чел. | 13315 | 10412 | 6586 |
| 7 | Число получателей ежемесячного пособия на ребенка | чел. | 9400 | 9546 | 9772 |
| 8 | Число детей, на которых назначено пособие | чел. | 19136 | 19214 | 20272 |

## Ситуационный анализ рынка труда.

Таблица №54

| ### Наименование показателя | ### ед. изм. | ### 2010 г. | ### 2011 г. | ### 2011 г. к 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано безработных граждан: | чел. | 12147 | 11762 | 96,8 |
| в т.ч. женщины | чел. | 8274 | 8556 | 103,4 |
| молодежь | чел. | 9712 | 9624 | 99,1 |
| Численность граждан, ищущих работу | чел. | 12147 | 11762 | 96,8 |
| Назначено пособие по безработице | чел. | 8406 | 6586 | 78,3 |
| Трудоустроено | чел. | 3283 | 1046 | 31,9 |
| Направлено на обучение | чел. | 90 | 200 | 222,2 |
| Безработных на селе | чел. | 12147 | 11762 | 96,8 |
| Уровень безработицы, % | чел. | 39,6 | 38,9 | 98,2 |

## Уровень безработицы.

Таблица №55

| Уровень официально зарегистрированной безработицы в % к экономически активному населению | 2010 г. (факт) | 2011 г. (факт) | 2012 г. (оценка) | 2013 г. (прогноз) | 2014 г. (прогноз) | 2015 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39,6 | 38,9 | 38,0 | 37,1 | 36,3 | 35,4 |

#### Социальная сфера района.

## Ориентировочные годовые доходынаселенияНадтеречного района без учета доходов от приусадебных и дачных участков (за 2011).

Таблица №56

| ### Показатель | ### Годовая сумма (тыс. руб.) | ### Ежемесячные доходы (в руб.) на |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одну семью | одного человека |
| Заработная плата работников занятых на производстве и в социальной сфере | 392,592 | 11735 | 2491,23 |
| Пенсии | 916,575 |  |  |
| Прочие доходы от деятельности | 290,878 |  |  |
| Пособия | 166,079 |  |  |
| ВСЕГО: | 1766,124 |  |  |
| Справочно: Количество семей в –районе -12541 |  |  |  |

Общее количество граждан, получающих услуги, носящие адресный характер (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и др.).

Таблица №57

| ### Наименование показателя | ### ед. изм. | ### 2010 г. | ### 2011 г. | ### 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пенсионеры | чел. | 11125 | 12425 | 12410 |
| Инвалиды | чел. | 3220 | 3274 | 3324 |
| Граждане трудоспособного возраста | чел. | 8406 | 8845 | 6321 |
| Дети до 18 лет | чел. | 19497 | 20272 | 20405 |
| ИТОГО: | чел. | 42248 | 44816 | 42460 |

#### Характеристика экономики района.

## Целевые показатели комплексного плана модернизации Надтеречного района Чеченской Республики.

Таблица №58

| Наименование показателя | ед. изм. | Факт |  | Оценка | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Доля работающих на промышленных предприятиях от численности экономически активного населения | % | 0,18 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| Доля работающих на сельскохозяйственных предприятиях от численности экономически активного населения | % | 1,5 | 1,50 | 1,27 | 2,0 | 5,0 | 8,0 |
| Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения | % | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 39,6 | 38,9 | 38,0 | 37,1 | 36,3 | 35,4 |
| Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом) | чел | - | - | - | 50 | 100 | 150 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) | чел | - | - | - | 80 | 120 | 150 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий | руб | 10726,3 | 11851,1 | 12832 | 13895 | 14727 | 15520 |
| Объем отгруженной продукции (товаров, услуг) собственного производства | млн. руб | 112,98 | 100,22 | 110,24 | 119,06 | 127,4 | 133,76 |
| Доля организаций в общерайонном объеме отгруженной продукции (товаров, услуг) собственного производства | % | 33,8 | 28,6 | 30,5 | 31,6 | 32,7 | 34,0 |
| Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции (товаров, услуг) собственного производства организаций | (% | 24,2 | 27,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |
| Доля крупных и средних предприятий в общерайонном объеме отгруженной продукции (товаров, услуг) собственного производства организаций | % | 15,6 | 11,8 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 16,0 |
| Количество субъектов малого предпринимательства | ед | 689 | 674 | 672 | 681 | 690 | 696 |
| Общий объем дополнительных налоговых и неналоговых поступлений от реализации проектов в муниципальный бюджет | млн. руб | 33,4 | 28,9 | 31,4 | 32,2 | 32,6 | 33,3 |
| Доля собственных доходов бюджета МРО в общих доходах | % | 6,6 | 8,1 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 |

## Показатели деятельности крупных и средних промышленных предприятий Надтеречного района Чеченской Республики.

Таблица № 59

| ### Предприятия | ### Объем отгруженной продукции (товаров, услуг), млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### 12 мес. 2010 г. | ### 12 мес. 2011 г. | ### Темп роста в действующих ценах, % |
| Услуги населения | 3,8 | 4,1 | 107,9 |
| Торговля | 210,46 | 237,0 | 112,6 |
| Дорожное хозяйство | 7,43 | 8,54 | 114,9 |
| Сельское хозяйство | 53,46 | 41,27 | 77,2 |
| КФХ и ИП | 32,12 | 31,85 | 99,2 |
| Малое предпринимательство | 27,4 | 27,1 | 98,9 |
| И Т ОГ О : | 334,67 | 349,86 | 104,5 |

## Показатели деятельности сельскохозяйственных  предприятий Надтеречного района Чеченской Республики за 2011 год.

Таблица № 60

| ### Количество предприятий в секторе сельского хозяйства, ### по категориям (шт.) | ### Доля сельского хозяйства к общему объему отгруженной продукции, % | ### Количество занятых в сельскохозяйственной отрасли человек, ### (тыс .чел.) | ### % налоговых доходов,собираемых на территории в бюджет района, приходящийся на долю сельскохозяйственной отрасли | ### Объем валовой продукции сельского хозяйства всех категорий за 2011 г. (млн. руб.) | ### Объем валовой продукции 2011 г. к 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП - 11 | 11,8 | 44,2 | - | 41,27 | 77,2 |
| КФХ и ИП - 459 | 9,1 | 522 | - | 31,85 | 99,2 |

## Динамика развития  малого бизнеса Надтеречного муниципального района Чеченской Республики.

Таблица № 61

| ### Наименование показателя | ### 2010 г. | ### 2011 г. | ### 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего занятых в предпринимательском секторе (чел) | 1247 | 1044 | 1002 |
| в т. ч. предприниматели без образования юридического лица (чел) | 383 | 453 | 243 |
| Доля занятых в сфере малого предпринимательства от числа занятых в отраслях экономики, % | 20,4 | 14,2 | 14,1 |
| Доля субъектов малого предпринимательства в собственных доходах местного бюджета, % | 3,2 | 4,1 | 3,0 |

## Динамика развития потребительского рынка Надтеречного муниципального района Чеченской Республики.

Таблица №62

| ### Наименование показателя | ### 2010 г. | ### 2011 г. | ### Темп роста 2011 г. к 20101 г., % | ### 2012 г. ### (6 мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли по всем каналам реализации | 210,46 | 237,0 | 112,6 | 240,5 |
| Оборот общественного питания по всем каналам реализации | 14,9 | 9,6 | 64,4 | 7,4 |
| Объем платных услуг, В т. ч. коммунальные услуги | 3,8 2,67 | 4,1 2,34 | 107,9 87,6 | 4,1 2,84 |
| Формы собственности торговли: государственная муниципальная прочие формы собственности | 36 | 36 | 100 | 36 |
|  | 1824 | 1776 | 97,4 | 1752 |
|  | 243 | 115 | 47,3 | 109 |

#### ПРОГНОЗ СПРОСА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## Показатели жилого фонда Надтеречногорайона.

Таблица №63

| ### Общая площадь жилого фонда района ( кв. м.) | ### % площади многоквартирных домов от площади жилого фонда района | ### Количество многоквартирных жилых домов (шт.) | ### Количество индивидуальных жилых домов, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1330089,6 | 5,7 | 245 | 11341 |
| Справочно: общая площадь многоквартирных жилых домов – 75282,1 м2, |  |  |  |

## Степень износа жилищного фонда Надтеречного района.

Таблица №64

| Степень износа жилфонда, % | % от площади жилого фонда района | Доля от площади жилого фонда района ( кв. м.) |
| --- | --- | --- |
| до 30% | 2,8 | 2061 |
| от 31 % до 65% | 73,6 | 55434,4 |
| свыше 65 % | - | - |
| 100% | 23,6 | 17786,7 |

## Форма собственности правообладателя жилого фонда Надтеречногорайона.

Таблица №65

| Форма собственности | % от площади жилого фонда района |
| --- | --- |
| Частная собственность граждан (физических лиц) | 93,6 |
| Муниципальная | 5,7 |
| Государственная | 0,7 |

## Степень благоустройства жилого фондаНадтеречного района.

Таблица №66

| Наименование сельского поселения/ муниципального образования | ОБОРУДОВАНО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системой водоснабжения, % | Системой водоотведения, % | Газом % | Энерго-снабжением, % | Центральным отоплением, % |
| Братское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Гвардейское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Бено - Юртовское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Знаменское | 100 | 11,3 | 100 | 100 | 11,3 |
| Верхне – Наурское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Надтеречненское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Мекен – Юртовское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Зебир - Юртовское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Подгорненское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Комаровское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Калауоское | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Горагорское | 100 | 4,6 | 100 | 100 | 4,6 |

## Нормы накопления ТБО для населения по Надтеречному району.

Таблица №67

| ### Объекты образования ТБО | ### Единица измерения | ### Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |
| Население благоустроенного фонда | на 1 человека | 0,125 |
| Население неблагоустроенного фонда | на 1 человека | 0,125 |

## Доля расходов на коммунальные услугив совокупном доходе семьи по Надтеречному району.

Таблица №68

| Показатели | 2012-2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Среднемесячный доход семьи, руб. | 12319 | 12935 | 13553 | 14201 |
| Среднемесячный доход на человека, руб. |  |  |  |  |
| Справочно: Средний прожиточный минимум на человека по Чеченской Республике в 1 квартале 2012 года - 4952 (труд. население -5216руб., пенс. – 3915 руб., дети – 4692 руб.) |  |  |  |  |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги (на семью), руб | 1480 | 1610 | 1830 | 2050 |
| Справочно: Федеральный стандарт на ЖКУ -22% от среднемесячного совокупногодохода семьи –4952*4=19808*22%=4357,76 В бюджете района должны быть предусмотрены средства в сумме – 470,60 млн. руб. |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,0 | 12,4 | 13,5 | 14,4 |

## Уровень оплаты населением  платежей за коммунальные услуги по Надтеречному району.

Таблица № 69

| Наименование показателя | Период отчетности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015з |
| Средний уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 58,4 | 60 | 70 | 80 | 90 |

## Тарифная политика Надтеречного муниципального  района Чеченской республики.

Таблица №70

| ### Наименование | ### Стоимость единицы ресурса/плановая стоимость единицы ресурса (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2010 | ### 2011 | ### 2012 (до 30.06.12) | ### 2012 (с 01.07.12до 01.09.12) | ### 2012(после 01.09.12) |
| -вода (1м3) | 6,04 | 6,99 | 8,40 | 11,48 | 12,74 |
| -отвод сточных вод (1м3) | 9,82 | 10,99 | 10,99 | 12,31 | 13,66 |
| -газ (1м3) | 2,023 | 2,327 | 2,327 | 2,676 | 2,676 |
| -электроэнергия (1кВт) | 1,20 | 1,26 | 1,26 | 1,34 | 1,34 |
| -тепловая энергия на отопление (1Гкал) | 633,21 | 633,21 | 1094,65 | 1094,65 | 1094,65 |
| -сбор и вывоз ТБО(1м3) | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| -стоимость содержания и технического обслуживания жилой площади в МКД, в зависимости от степени благоустройства (1м2): | 7,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |

## Нормативы потребления коммунальных ресурсов
Надтеречного района.

Таблица №71

| Наименование | Объем нормативного потребления коммунального ресурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 до 01.09.2012 | 2012 с 01.09.2012 | 2012 с 01.11.2012 |
| -вода (1м3) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,045 | 6,33 |
| -отвод сточных вод (1м3) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,045 | 6,33 |
| тепловая энергия | 0,45828 | 0,45828 | 0,45828 |  |  |
| -газ (1м3) на приготовление ГВС на инд. отопление на приготовление пищи | 16,44 7,82 10,4 | 16,44 7,82 10,4 | 16,44 7,82 10,54 | 26,98 15,64 15,78 | 26,98 15,64 15,78 |
| -электроэнергия (1кВт) | Дифференцированно в зависимости от количества помещений и количества проживающих |  |  |  |  |
| -сбор и вывоз ТБО (1м3) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |

В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные услуги Правительством Российской Федерации принято решение об установлении Федеральной службой по тарифам предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в среднем по субъектам Российской Федерации на 2011 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2010 №1802-р).

Указанные индексы были утверждены приказом ФСТ России от 28.10.2010 № 267-э/2. При этом в среднем по Российской Федерации предельный индекс максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2011 году не превысил 118%.

В целях ограничения роста тарифов на тепловую энергию в 2012 году приказом Федеральной службы по тарифам от 06.10.2011 № 242-э/7 установлены предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации.

В условиях переходного периода при переносе сроков установления цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий с 1 января на 1 июля очередного года календарного года и отсутствие повышения регулируемых цен (тарифов) на газ и электроэнергию в 1 полугодии 2012 года пересмотр  утвержденных тарифов осуществляется с 1 июля 2012 года. На территории субъекта Российской Федерации Чеченской Республики пересмотр утвержденных тарифов на:

-водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод осуществляется в три этапа:

- с 01.07.2012 по 31.08.2012,

- с 01.09.2012 по 31.10.2012,

- с 01.11.201231.12.2012;

-энергоснабжение осуществляется:

- с 01.07.2012 по 31.12.2012;

-газоснабжение осуществляется:

- с 01.07.2012 по 31.12.2012.

Таким образом, с учетом решений принятых на федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации Чеченской Республики, динамика изменения тарифов для населения на товары и услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, в среднем по субъекту Российской Федерации Чеченской Республики будет выглядеть следующим образом.

- Перспективная динамика изменения тарифов для населения на товары и услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения  и электроснабжения.

Таблица №72

| Вид товара (услуги) | с 01.01. 2012 | Индексация с 01.07. 2012 | Доиндексация с 01.09 2012 | В среднем по году | К декабрю 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 0% | 6% | 6% | 4,8% | 12,4% |
| Водоснабжение и водоотведение | 0% | 6% | 4,6% | 4,6% | 10,99% |
| Газ | 0% | 15% | - | 7,5% | 15,0% |
| Электроэнергия | 0% | 6% | - | 3,0% | 6,0% |

При вышеуказанных условиях роста цен (тарифов) на товары и услуги субъектов инфраструктурных секторов экономики основное повышение платы за коммунальные услуги приходятся на середину 2012 года и в целом по субъекту Российской Федерации Чеченской Республики не превысит 12% при среднегодовом увеличении совокупной стоимости коммунальных услуг (платежей) для населения, не превышающем уровень инфляции.

Вместе с тем, в случае ограниченного набора коммунальных услуг, как это наблюдается на территории Надтеречногоо района Чеченской Республики Российской Федерации (при отсутствии централизованного отопления) при данных условиях роста цен (тарифов) на коммунальные ресурсы, увеличение платы граждан за коммунальные услуги, в связи с увеличением доли оплаты услуг газоснабжения или услуг электроснабжения, в зависимости от типа вод подогревательного оборудования используемого для приготовления ГВС (до 85%) в совокупном платеже семьи (члена семьи – гражданина), являющейся пользователем данных услуг на территории Надтеречного района, с июля 2012 достигнут 12%.

Таким образом, максимальный рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Надтеречного района Чеченской Республики с учетом предоставляемых из бюджетов различных уровней гражданам субсидий (льгот) сложится на уровне, чуть ниже15% при сопоставимых условиях, то есть без дополнительного прироста платы за счет увеличения объема потребления услуг по индивидуальным приборам учета и без изменения набора коммунальных услуг.

Дополнительно необходимо отметить, что возможные превышения роста платы граждан свыше 115% в 2012 году (а с 2013 по 2015 годы превышение среднегодового увеличении совокупной стоимости коммунальных услуг (платежей) для населения уровня инфляции) должны быть нивелированы за счет механизмов предоставления адресных субсидий на уровне субъекта Российской Федерации  – Чеченской Республики.

Одновременно необходимо акцентировать внимание на Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 №258, где в главе IV установлены основные требования к составу нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления  коммунальных услуг на общедомовые нужды, а именно:

- в нормативы  потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях включает расход воды исходя из расчета холодно и горячей воды, необходимого для удовлетворения физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей человека в жилом помещении, а также исходя из того, что данные коммунальные услуги соответствуют требованиям к качеству, установленным правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, которые утверждаются Правительством Российской Федерации;

-норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых помещениях;

-в норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях включается расход тепловой энергии для обеспечения температурного режима жилых помещений с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги, установленных правилами предоставления коммунальных услуг;

-в норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях включается расход электрической энергии, необходимый для освещения жилых помещений и использования бытовых приборов в жилых помещениях, в том числе стационарных плит для приготовления пищи и

электроводонагревателей для нагрева воды;

-в норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях включается расход природного или сжиженного углеводородного газа исходя из того, что данная коммунальная услуга соответствует требованиям к качеству, установленным правилами предоставления коммунальных услуг, в зависимости от вида потребления:

- для приготовления пищи;

- подогрева воды;

- для отопления жилых помещений;

-нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по каждому виду  коммунальных услуг включаются нормативные технологические потери коммунальных ресурсов и не включаются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных сетей, правил пользования жилыми помещениями  и содержания общего имущества в многоквартирном доме;

Норматив потребления коммунальной  услуги по водоотведению на общедомовые нужды определяется исходя из суммы нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды;

-в норматив потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и надворных построек по каждому направлению использования коммунальной услуги включается расход коммунального ресурса на единицу величины показателя, характерного для каждого направления использования коммунальной услуги.

- Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях  и жилых домах на период 2013-2015 года.

Таблица №73

| ### Показатель | ### Единица ### измерения | ### Размер | ### Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив потребления по холодному водоснабжению | м3/чел | 6,33 | Решение Правления ГКЦТ ЧР №61-ж от 15.10.2012 |
| Норматив потребления по водоотведению | м3/чел | 6,33 | Решение Правления ГКЦТ ЧР №61-ж от 15.10.2012 |
| Норматив потребления по горячему водоснабжению | м3/чел | 2,83 | Решение Правления ГКЦТ ЧР №05-т от 09.02.2012 |
| Норматив потребления тепловой энергии для отопления жилых помещений | Гкал/м2 общей площади | 0,018520 | Решение Правления ГКЦТ ЧР №50-т от 30.08.2012 |
| Норматив потребления по электроснабжению | кВт/чел | расчет | Решение Правления ГКЦТ ЧР №120-э от 27.12.2011 |
| Норматив потребления по газоснабжению для приготовления пищи | м3/чел | 15,78 | Решение Правления ГКЦТ ЧР №110-г от 20.12.2011 |
| Норматив потребления по газоснабжению для отопления жилых помещений | м3/м2 общей площади | 15,64 | Решение Правления ГКЦТ ЧР №110-г от 20.12.2011 |
| Норматив потребления по газоснабжению для приготовления ГВС | м3/чел | 26,98 | Решение Правления ГКЦТ ЧР №110-г от 20.12.2011 |

Рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными специализированными нормативными актами.

Структура тарифа не соответствует реальным финансовым потребностям предприятия, поскольку в тариф не включаются либо включаются в недостаточном размере элементы затрат, необходимые для обеспечения надежности предоставляемых услуг (ремонтный фонд, амортизация и др.). Иначе говоря, существующая процедура регулирования цен на услуги ЖКХ не обеспечивает ни учета реальных задач по повышению качества и надежности, ни того, что ресурсосберегающие мероприятия требуют определенных вложений. В результате в условиях хронического бюджетного недофинансирования у предприятий нет собственных средств для развития, повышения надежности работы и качества оказываемых услуг.

Для организаций коммунального комплекса на территории Надтеречного муниципального района предоставляющие услуги по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению , газоснабжению не утверждалась инвестиционная надбавка.

## Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №74

| ### Показатель | ### Ед. изм. | ### Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2012 | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 |
| Объем потребления электрической энергии в муниципальном районе | тыс. кВтч | 44764 | 44234 | 44234 | 44234 |
| Объем потребления тепловой энергии в муниципальном районе | тыс. Гкал | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Объем потребления воды в муниципальном районе | тыс. куб. м. | 2618 | 2563 | 2549 | 25098 |
| Объем потребления природного газа в муниципальном районе | тыс. куб. м | 55086 | 53324 | 53052 | 52950 |
| Объемы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |
| Объем потребления электрической энергии в муниципальном районе | тыс. кВтч | 33110 | 44234 | 44234 | 44234 |
| Объем потребления тепловой энергии в муниципальном районе | тыс. Гкал | 3,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Объем потребления воды в муниципальном районе | тыс. куб. м. | 693,9 | 1121,9 | 1314,9 | 1479,3 |
| Объем потребления природного газа в муниципальном районе | тыс. куб. м. | 34110 | 53324 | 53052 | 52950 |

На уровне муниципальныхобразований на первом этапе (2012-2013 г.) реализации программы необходимо предусмотреть создание  стартовых условий дляпривлечения организациями коммунального комплекса долгосрочных инвестиций и кредитных ресурсов в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, включая:

-	разработку ПКР и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

-	оснащение многоквартирных жилых домов и. муниципальных объектов социальной сферы приборами коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов, оборудованных АСКУПЭ;

-	внедрение систем и технологий расчетов за жилищные и коммунальные услуги, формирующих понятные и прозрачные для потенциальных инвесторов и кредиторов финансовые и ресурсные потоки коммунального сектора;

-	формирование и внедрение ЕРМБИР в качестве единой информационной основы, обеспечивающей использование достоверных и непротиворечивых данных для актуализации программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, многовариантного расчета критериев доступности коммунальных услуг для граждан на среднесрочную перспективу, применения методов долгосрочного тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной поддержки, создания прозрачных систем начисления и распределения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

На втором этапе реализации программы (2014-2015 годы) производить реализацию инвестиционных проектов в составе утвержденных программ комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации на основе кредитных ресурсов Внешэкономбанка с привлечением к долгосрочному финансированию инвестиционных проектов коммерческих банков и частных инвесторов.

Задачами второго этапа реализации программы являются:

-увеличение объемов кредитования долгосрочных инвестиционных проектов.

-модернизации коммунальной инфраструктуры спереходом от прямого финансирования исполнителей мероприятийпрограммы к рефинансированию и кредитованию коммерческих банков ипредоставлению им поручительств;

-консолидация средств федерального бюджета, направляемых на цели модернизации коммунальной инфраструктуры по различным федеральным программам;

-уточнение механизмов и объемов финансирования подпрограммы с учетомнакопленного опыта.

Формирование и внедрение ЕРМБИР в качестве единой информационной основы, обеспечивающей использование достоверных и непротиворечивых данных для разработки и актуализации ПКР, расчета критериев доступности коммунальных услуг для граждан, долгосрочного тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной поддержки, начисления и распределения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Целью создания единых муниципальных баз информационных ресурсов является инвентаризация и объединение существующих разрозненных локальных и ведомственных баз данных субъектов муниципального образования, содержащих сведения об используемых коммунальных ресурсах, о потребителях жилищных и коммунальных услугах, об объектах жилищного фонда, показаниях приборов учета, расчетах за коммунальные ресурсы - в единую интегрированную систему с последующим объединением муниципальных баз информационных ресурсов в единую региональную базу информационных ресурсов.

Единые муниципальные базы информационных ресурсов формируются путем автоматизации технологических процессов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований, что обеспечивает достоверность и непротиворечивость данных и позволяет гражданам, субъектам жилищно-коммунального комплекса и органам местного самоуправления получать информацию в режиме реального времени.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАДТЕРЕЧНОГО  РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## Развитие систем водоснабжения.

Основными целями развития системы водоснабжения Надтеречного района Чеченской Республики являются:

Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

Обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

Повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости структурных подразделений предприятий занимающихся забором воды, подачей воды потребителю и технической эксплуатацией инженерного оборудования и водопроводных сетей.

По химическому составу по всем показателям, подземная вода соответствует требованиямСанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

Проблемы системы водоснабжения муниципального района:

-загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

-отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

-износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Материальный баланс системы (фактический):

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на системы водоснабжения.

При этом  основным  лимитирующим  фактором  системы водоснабжения являются  сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Водоснабжение сельских поселений Надтеречного района на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, строительства насосных станций II подъема и резервуаров, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные здания.

Строительству водозаборных сооружений района в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей района чистой питьевой водой в расчетный срок.

На сегодняшний день срок эксплуатации основной части магистральных и разводящих сетей в районе превышает нормативный. Водопроводные сети находятся в состоянии предельного физического и морального износа, их ветхость приводит к значительным потерям до 30-40% подаваемой воды, что является одной из причин недостаточной водообеспеченности населения.

В качестве основных источников водоснабжения района для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

Расчетные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (2002) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», согласно которому расчетная потребность на питьевую воду (приготовление пищи, питье) принята 230 л/сут. на человека с учетом коэффициента суточной неравномерности 1,2.

## Максимальный суточный расход воды, тыс. м³/сутки.

Таблица №75

| ### № п.п | ### Наименование | ### 2013 | ### 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 14,3 | 14,9 |
| 2 | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | 2,86 | 2,98 |
| 3. | Неучтенные расходы | 1,43 | 1,58 |
|  | Итого | 18,59 | 19,46 |

При таком водопотреблении очевидна необходимость принятия срочных мер в вопросе реконструкции и модернизации систем водоснабжения в целом по району.

В большинстве скважин, пробуренных более 18 лет назад, требуется провести ревизию технического состояния с выдачей рекомендаций по их ремонту, реконструкции или ликвидации.

Для решения проблемы потерь и равномерной устойчивой подачи воды и регулирования гидравлического давления сети, необходимо произвести реконструкцию водопроводных сооружений и сетей с учётом их зонирования, с применением полиэтиленовых труб с гарантированным сроком службы 50 лет. Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне предусматривается установка регуляторов давления и обратных клапанов.Рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети. Водопровод должен быть с кольцевыми разводящими сетями с установкой на них пожарных гидрантов. Вводы водопровода необходимо осуществить во все дома жилого и общественного фонда.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- затампонировать неработающие скважины;

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных павильонов над скважинами в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- ликвидация примитивных кустарных установок по переработке нефти;

- осуществлять контроль за содержанием типовых складов минеральных удобрений и осуществлять контроль за их применением на полях;

- систематически вести контроль за качеством воды в водоисточниках.

- организовать зоны cтpoгoгo режима на водоисточниках в составе трёх поясов (СНиП 2.04-84).

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. На территории этого пояса запрещаются все виды строительства; размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

Границы зон санитарной охраны водопроводных сооружений, насосных станций и резервуаров принимаются не менее 30 м от резервуаров и 15 м от остальных сооружений.

На водоводах предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной: при просадке в мокрых грунтах не менее 50 м независимо от диаметра; при прокладке в сухих грунтах для водоводов диаметром менее 1000 мм, не менее 10 м и для водоводов диаметром более 1000 мм не менее 20 м от крайнего водовода.

В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, мусоросборники и пр.).

В целях обеспечения населения Чеченской Республики качественной питьевой водой и эффективного использования водных ресурсов министерство ЖКХ ЧР разработало республиканскую адресную целевую программу «Чистая вода» на 2010-2014 годы.

Основной целью Программы является сохранение и улучшение здоровья людей путем обеспечения населения района безопасной питьевой водой в количестве достаточном для их жизнедеятельности и по качеству, соответствующей требованиям Федерального закона N 52-ФЗ от 30.03.1998 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В целях надежного обеспечения населения Надтеречного района питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих водопроводных сетей, сооружений и строительство новых;

- Проведение комплекса гидрогеологических работ, включающих бурение скважин с отбором проб с целью оценки возможностей использования дополнительных источников водоснабжения;

- Реконструкция и расширение магистральных водоводов расчетного сечения, с заменой ветхих на новые из более долговечных материалов и требуемого сечения, что обеспечит сокращение потерь воды в магистральных сетях и увеличит срок их эксплуатации;

- Строительство и реконструкция водозаборных сооружений с максимальным переводом систем водоснабжения на самотечно-напорный режим, что позволит увеличить мощность водозаборов, снизить энергозатраты на подъем и транспортировку воды, обеспечить стабильность водоснабжения;

- Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны;

- Модернизация и строительство новых эффективных систем очистки и обеззараживания питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка);

- Снижение себестоимости питьевой воды и улучшения финансового состояния водоснабжающих организаций;

- Координация деятельности заинтересованных служб и ведомств, осуществляющих эксплуатацию и технический контроль за объектами водоснабжения и водоотведения;

- Реконструкция и расширение уличных водопроводных сетей населенных пунктов района, что ликвидирует утечки воды в сетях и обеспечит подачу качественной питьевой воды в достаточном количестве непосредственно до потребителей;

- Выполнение работ в соответствии с программами ремонта и восстановления объектов водоснабжения и водоотведения ГУП «Чечводоканал», МУП «Райводоканал «Надтеречный», предусмотренных на период до 2015 года;

В соответствии с программой ремонта и восстановления объектов водоснабжения и водоотведения на территории Надтеречного района необходимо выполнить следующие виды работ:

Таблица №76

| ### Наименование объектов и объемы работ | ### Ед. изм. | ### Кол-во | ### Ориентировочная ### стоимость работ. ### Внебюджетные, млн. | ### Ориентировочные сроки вывода объекта в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Мекен-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных водоводов | км | 5 | 4,5 | 2013 |
| Итого по району: |  |  | 4,5 | 2013-2015 |

Для развития системы водоснабжения и водоотведения Надтеречного района необходимо выполнить следующие виды работ:

Таблица №77

| ### № ### п/п | ### Адреса и ### наименования работ | ### Ед. ### изм. | ### Кол-во | ### Ориентировочная стоимость затрат ### (млн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### с. Братское |  |  |  |  |
| ##### 1.Водозабор №1 ул. Артезианская |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### с. Гвардейское |  |  |  |  |
| ##### 2.Водозабор №2 ул. Кадырова |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 3.Водозабор №3 ул. Шерипова |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 4.Водозабор №16 ул. Школьная |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-100» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,805 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 5.Водозабор №5 ул. Доброго согласия |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 6.Водозабор №9 ул. Нурадилова |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,432 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### с. Бено-Юрт |  |  |  |  |
| ##### 7.Водозабор №28 ул. Кирова |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 8. Водозабор №4 ул. Хасуева |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 9.Водозабор №12 ул. Октябрьская |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 10.Водозабор №10 ул. Терская |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 11.Водозабор №6 ул. Кадырова |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 12.Водозабор №7 ул. Завгаева |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
|  | ##### с. Знаменское |  |  |  |
| ##### 13.Водозабор №27 ул. Кадырова |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-100» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,805 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 14.Водозабор №26 ул. Лесная |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 15.Водозабор №79 ул. Шерипова |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 16.Водозабор №15 ул. Артезианская |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 17.Водозабор №14 ул. Гаражная |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 18.Водозабор №30 ул. Лермонтова |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
|  | ##### с. Верхний Наур |  |  |  |
| ##### 19.Водозабор №17 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 20.Водозабор №31 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 21.Водозабор №49 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 22.Водозабор №48 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 23.Водозабор №13 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
|  | ##### с. Надтеречное |  |  |  |
| ##### 24.Водозабор №51 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 25.Водозабор №18 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 26.Водозабор №21 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 27.Водозабор №19 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 28.Водозабор №20 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 29.Водозабор №21 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
|  | ##### с. Мекен - Юрт |  |  |  |
| ##### 30.Водозабор №22 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 31.Водозабор №23 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |
| ##### 32.Водозабор №24 |  |  |  |  |
|  | ##### Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-30-1» | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,285 |
|  | ##### Строительство павильонов | ##### шт. | ##### 1 | ##### 0,46 |
|  | ##### Благоустройство территории | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,133 |
|  | ##### Строительство ограды | ##### м.п. | ##### 240 | ##### 0,88 |
|  | ##### Обустройство охранной зоны | ##### м2 | ##### 360 | ##### 0,77 |

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Надтеречного муниципального района, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

## Расход электрической энергии на объектах после мероприятий по замене насосного оборудования

Таблица №78

| Наименование филиала (объекта) | Адрес (место расположения объекта) | Наименование установленного насосного оборудования | Мощность насосного оборудования, кВт | Продолжительность работы, ч./год | Расход электроэнергии (в базовый 2009 год), кВт/ч | Установка ЧРП и УПП | Планируемый год установки | Расход электроэнергии по годам, кВтч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Водозабор "Знаменский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артскважина №1 | с.Знаменское | не эксплуатируется | самотечная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артскважина №2 | с.Знаменское | не эксплуатируется | самотечная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артскважина №3 | с.Знаменское | без насоса |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артскважина №4 | с.Знаменское | ЭЦВ 10-63-110 | 32,0 | 3 400 | 108 800 |  |  | 108 800 | 108 800 | 108 800 | 108 800 | 108 800 | 108800 |
| Артскважина №26 | с.Знаменское | К80-50-200 | самотечная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артскважина №27 | с.Знаменское |  | 15,0 | 3 400 | 51 000 |  |  | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51000 |
| Артскважина №28 | с.Знаменское |  | самотечная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артскважина №266 | с.Знаменское | ЭЦВ 10-63-110 | 32,0 | 3 400 | 108 800 |  |  | 108 800 | 108 800 | 108 800 | 108 800 | 108 800 | 108800 |
| Артскважина №267 | с.Знаменское | не эксплуатируется | самотечная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артскважина №268 | с.Знаменское | ЭЦВ 8-25-100 | 11,0 | 3 400 | 37 400 |  |  | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37400 |
| Артскважина №269 | с.Знаменское | исследовательская |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артскважина №270 | с.Знаменское | не эксплуатируется | самотечная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артскважина №271 | с.Знаменское | К80-50-200 | 15,0 | 3 400 | 51 000 |  |  | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51000 |
| Артскважина №272 | с.Знаменское | не эксплуатируется | самотечная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артскважина №273 | с.Знаменское | не эксплуатируется | самотечная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 105,0 | 17 000 | 357 000 |  |  | 357 000 | 357 000 | 357 000 | 357 000 | 357 000 | 357000 |
| Знаменское | с.Знаменское | ЦНС 300Х420 | 500,0 | резервная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Знаменское | с.Знаменское | ЦНС 300Х300 | 630,0 | 2 800 | 1 764 000 | PM-S540-630K-RUS | 2 014 | 1 764 000 | 1 764 000 | 1 764 000 | 1 764 000 | 1 323 000 | 1323000 |
| Знаменское | с.Знаменское | ЦНС 38-88 ВА 160м2у2,5 | 18,5 | 1 500 | 27 750 |  |  | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27750 |
| Калаус | с.Бено-юрт | ЦНС 300Х360 | 500,0 | резервная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калаус | с.Бено-юрт | ЦНС 300Х360 | 500,0 | 2 500 | 1 250 000 |  |  | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1250000 |
| Итого: |  |  | 2 148,5 | 6 800 | 3 041 750 |  |  | 3 041 750 | 3 041 750 | 3 041 750 | 3 041 750 | 2 600 750 | 2600750 |
| Всего: |  |  | 2 253,5 | 23 800 | 3 398 750 |  |  | 3 398 750 | 3 398 750 | 3 398 750 | 3 398 750 | 2 957 750 | 2957750 |

## Объекты, требующие капитального ремонта и нового строительства Таблица №79

| ### Наименование объектов и объемы работ | ### Ед. изм. | ### Кол-во | ### Ориентировочная ### стоимость работ. ### Внебюджетные, млн. | ### Ориентировочные сроки вывода объекта в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Знаменское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей разных диаметров | км | 20 | 18,0 | 2013 |
| ### Гвардейское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей разных диаметров | км | 35 | 31,5 | 2013 |
| ### Бено-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей разных диаметров | км | 25 | 22,5 | 2013 |
| ### Мекен-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей разных диаметров | км | 8 | 7,2 | 2014 |
| Итого по району: |  |  | 79,2 | 2013-2015 |

#### Развитие системы водоотведения.

Проблема водоотведения является одной из наиболее актуальных для Надтеречного района. Схемой предполагается развивать существующие централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации и осуществлять строительство новых канализационных сетей и очистных сооружений в населенных пунктах района.

Проектом схемы территориального планирования предусматривается реконструкция очистных сооружений в с. Знаменское, п. Горагорск мощностью 2200 м3/сут, в с. Подгорное мощностью 400 м3/сут, а так же строительство канализационных сетей  и очистных сооружений полной биологичесокой очистки сточных вод в с. Гвардейское, с. Братское, с. Бено-Юрт, с. Комарово. Расчетная мощность первоочередного рускового комплекса очистных сооружений должна соответствовать водоотведению населенных пунктов в расчете на период с 2013-по 2015 г.г.

Необходимо приступить к реконструкции и модернизации участков существующих коллекторов и разводящих сетей либо к их полной замене с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

В населенных пунктах, не имеющих на сегодняшний день системы канализации, предполагается использование локальных систем канализации.

Локальная система канализации это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод рассчитанные на производительность от 40 до 1000 кубических метров стоков в сутки для организации очистки сточных вод от малых населенных пунктов, коттеджных поселков, баз отдыха, детских лагерей, промышленных предприятий и прочих объектов, где существует возможность объединения пользователей посредством канализационных сетей и дальнейшего отведения стоков на очистные сооружения.

Эффективность очистки стоков в в случае сброса очищенных стоков в водоемы рыбохозяйственного и питьевого водоснабжения, водоемы рекреационного водопользования, а также водоемы в черте населенных мест при постоянном контроле их соответствия санитарно-эпидемиологической безопасности эксплуатирующими организациями  удовлетворяют требованиям ГОСТ 22298-82 п.10) в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 42-128-4690-88 и ГН 2.1.5.1315-03.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

- площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

- поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

- территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

В хозяйственно-бытовую канализацию, помимо стоков от жилой застройки частично будут сбрасываться и производственные. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях перед сбросом их в общую систему канализации.

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышленных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек зрения.

На перспективу в сельских населенных пунктах для отвода поверхностных стоков следует предусмотреть ливневую канализацию с очистными сооружениями, а для с. Знаменское, с. Надтеречное, с. Гвардейское строительство ливневой канализации необходимо включить на расчетный срок.

Для сбора и отведения поверхностных стоков в сёлах на первую очередь проектом предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной части населенного пункта устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории открытая. Дождевые стоки собираются и транспортируются системой самотечных коллекторов на очистные сооружения дождевой канализации.

На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия.

Применение автономных установок обеспечивает очистку сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем (на рельеф). Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.

Применение локальных и автономных систем канализации позволит создать в Надтеречном районе конкурентную среду в жилищно-коммунальном хозяйстве из муниципальных и частных предприятий, оказывающих услуги по установке и эксплуатации таких систем.

На сегодняшний день имеющиеся очистные сооружения канализации не функционируют, в результате чего все стоки не подвергаются нужной очистке. Схемой территориального планирования предусматривается увеличение объема нормативно очищенных вод к 2015году до 57% от общего объёма стоков.

## Максимальный суточный объем сточных вод, тыс. м³/сутки.

Таблица№80.

| ### Наименование показателя | ### 2013 год | ### 2015год |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод | 18,59 | 19,37 |
| - нормативно очищенных | 7,83 | 11,15 |

## Объекты, требующие капитального ремонта и нового строительства.

Таблица №81

| ### Наименование объектов и объемы работ | ### Ед. изм. | ### Кол-во | ### Ориентировочная ### стоимость работ. ### Внебюджетные, млн. | ### Ориентировочные сроки вывода объекта в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Знаменское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых КНС | ед./тыс.м3/сут. | 4/1,0 | 40,0 | 2013 |
| Строительство новых очистных сооружений | ед./тыс.м3/сут. | 2/1,5 | 24,0 | 2014 |
| ### Гвардейское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых очистных сооружений | ед./тыс.м3/сут. | 1 | 25,0 | 2014 |
| ### Братское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство ливневой канализации | км | 1 | 1,2 | 2014 |
| Строительство новых очистных сооружений | ед./тыс.м3/сут. | 1 | 25,0 | 2013 |
| ### Бено-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых канализационных сетей | км | 20 | 24,0 | 2013 |
| Строительство ливневой канализации | км | 1 | 1,2 | 2013 |
| Строительство новых очистных сооружений | ед./тыс.м3/сут. | 1 | 25,0 | 2015 |
| ### Подгорненское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство ливневой канализации | км | 1 | 1,2 | 2014 |
| ### Комаровское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых очистных сооружений | ед./тыс.м3/сут. | 1 | 25,0 | 2014 |
| ### Горагорское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство ливневой канализации | км | 1 | 1,2 | 2013 |
| Итого по району: |  |  | 192,8 | 2013-2015 |

Основные решения по обеспечению всех объектов Надтеречного района системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Приоритетными направлениями указанных работ являются:

замена ветхих сетей водоотведения;

замена оборудования очистных сооружений и насосных станций;

строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, канализационных коллекторов.

В целях нормализации водоотведения населенных пунктов Надтеречного района предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих и строительство новых канализационных сетей и сооружений;

- Реконструкция и модернизации некоторых участков существующего канализационного коллектора и разводящей сети;

- Разработка муниципальной программы по охвату всех населённых пунктов района очистными сооружениями канализации;

- Строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации в населенных пунктах с численностью населения более 5 тыс. человек;

#### Развитие системы газоснабжения.

Газовое хозяйство на территории Надтеречного района Чеченской Республики включает в себя газотранспортную и газораспределительную системы.

Газоснабжение Надтеречного района Чеченской Республики по направлениям:

поставки природного газа представляет ООО «Газпром межрегионгаз»,

по технической эксплуатации газовых сетей представляет ОАО «Чеченгаз».

Газотранспортная система предназначена для транспортировки газа через территорию Надтеречного района и непосредственно потребителям района и представляет собой систему, включающую в себя магистральные газопроводы, газопроводы- отводы и газораспределительные станции, находящиеся в собственностиФедерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Газоснабжение Надтеречного района Чеченской Республики исходя из гидравлических расчетов обеспечивается газораспределительными станциями в количестве 4 штук, которые эксплуатируются ОАО «Чеченгаз»:

Таблица №82

| ### ГРС | ### Рвых 1= | ### Рвых 2= | ### Qч= | ### Qг= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горская | =1,2 МПа | - | 5,21 тыс.куб.м/час | 14,0 млн.куб.м/год |
| Знаменская | =1,2 МПа | - | 31,95 тыс.куб.м/час | 87,5 млн.куб.м/год |
| Братская | =1,2 МПа | - | 8,18 тыс.куб.м/час | 10,3млн.куб.м/год |
| Банки-Юрт | =1,2 МПа | - | 45,59 тыс.куб.м/час | 19,8 млн.куб.м/год |

Гидравлические районы Надтеречного района Чеченской республики  представлены в приложении.

Схема №1 – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЙОН НАДТЕРЕЧНОГО РАЙОНА

Схема №2 -  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЙОН НАДТЕРЕЧНОГО РАЙОНА

Схема №3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЙОН НАДТЕРЕЧНОГО РАЙОНА

В соответствии с заключенным соглашением между Правительством Чеченской Республики и ОАО «Газпром» концерном предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов, а реконструкция и новое строительство внутрипоселковых газопроводов будет производиться  средствами Чеченской Республики.

По отношению к распределительным газопроводам реконструкция охватывает два вида мероприятий:

Мероприятие №1 «Переустройство действующих объектов с заменой и модернизацией оборудования»

Проверки системы газоснабжения подлежащей реконструкции на соответствие следующим критериям:

1.Гидравлические критерии:

1.1. Давление газа у конечных потребителей.

1.2. Пропускная способность газопровода.

1.3. Производительность существующих регуляторов.

1.4. Производительность ГРП (ШРП).

1.5.Пропускная способность газопроводов к рассматриваемому объекту газоснабжения.

2. Эксплуатационно-технические критерии:

2.1. Исправность и работоспособность ГРП и газопроводов, в т.ч. анализ аварийности.

2.2.Необходимость проведения модернизации и технического перевооружения системы газораспределения.

2.3.Соответствие требованиям объектов системы газоснабжения действующей нормативной документации.

2.4.Срок эксплуатации газопровода.

2.5.Срок эксплуатации газорегуляторного пункта.

2.6.Исправность и работоспособность отдельных элементов газораспределительной системы, т.ч. анализ аварийности на ее объектах.

3. Схемно-режимные критерии:

3.1.Удаленность от источника газоснабжения с учетом рельефа местности (перепада высот) и необходимость организации дополнительных источников газоснабжения.

3.2.Необходимость обустройства закольцовки газопровода.

3.3.Необходимость ликвидации (предотвращения) последствий  природных и техногенных воздействий.

3.4.Необходимость изменения местоположения элементов системы.

3.5.Необходимость изменения режима газоснабжения.

Анализ внутрипоселковых газопроводов Надтеречного района ЧеченскойРеспублики и оборудования на них на соответствие приведенным выше критериям обосновывает приятие решения о выборе ее реконструкции, а именно – комплексной реконструкции внутрипоселковых газовых объектов, предусматривающий перевод распределительных внутрипоселковых и городских газопроводов на среднее давление с применением полимерных технологий, преимущественно протяжки, с установкой квартального ГРП (ШРП). Внутри квартала подача газа потребителям предусматривается по газопроводам – вводам  низкого давления, выполненным с применением  полимерных технологий и  с полным отказом от системы ЭХЗ.

## Объекты реконструкции по системе газоснабжения Надтеречного района.

Таблица №83

| п/п | Адрес объекта |  | Диаметр | Протяженность | Сроки проведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | с. Бено-Юрт |  |  | 16,30 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 1,10 |  |  | V |
|  |  |  | 70 | 0 |  |  | V |
|  |  |  | 80 | 7,20 |  | V |  |
|  |  |  | 100 | 4,90 |  | V |  |
|  |  |  | 150 | 0,90 | V |  |  |
|  |  |  | 200 | 2,20 | V |  |  |
| 2 | с. Братское |  |  | 18,87 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 2,27 |  |  | V |
|  |  |  | 80 | 5,80 |  | V |  |
|  |  |  | 100 | 5,00 |  | V |  |
|  |  |  | 150 | 5,80 | V |  |  |
| 3 | с. Верхний Наур |  |  | 14,50 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 1,20 |  |  | V |
|  |  |  | 70 | 0,70 |  | V |  |
|  |  |  | 80 | 4,10 |  | V |  |
|  |  |  | 100 | 6,20 | V |  |  |
|  |  |  | 150 | 2,30 | V |  |  |
| 4 | с. Гвардейское |  |  | 33,20 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 2,50 |  |  | V |
|  |  |  | 70 | 12,10 |  |  | V |
|  |  |  | 80 | 3,30 |  | V |  |
|  |  |  | 100 | 6,40 | V |  |  |
|  |  |  | 150 | 8,90 | V |  |  |
| 5 | с. Знаменское |  |  | 29,4 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 10,40 |  |  | V |
|  |  |  | 70 | 0,70 |  |  | V |
|  |  |  | 80 | 5,0 |  | V |  |
|  |  |  | 100 | 5,20 |  | V |  |
|  |  |  | 150 | 7,60 | V |  |  |
|  |  |  | 200 | 0,50 | V |  |  |
| 6 | с. Калаус |  |  | 2,30 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 2,30 |  | V |  |
| 7 | с. Комарово |  |  | 2,30 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 2,30 |  | V |  |
| 8 | с. Мекен-Юрт |  |  | 15,70 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 0,70 |  |  | V |
|  |  |  | 70 | 1,60 |  |  | V |
|  |  |  | 80 | 0 |  | V |  |
|  |  |  | 100 | 1,40 |  | V |  |
|  |  |  | 150 | 12,00 | V |  |  |
| 9 | с. Надтеречный |  |  | 39,09 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 2,50 |  |  | V |
|  |  |  | 70 | 14,20 |  |  | V |
|  |  |  | 80 | 2,70 |  | V |  |
|  |  |  | 100 | 9,10 |  | V |  |
|  |  |  | 150 | 8,10 | V |  |  |
|  |  |  | 200 | 2,49 | V |  |  |
| 10 |  | с. Подгорное |  | 7,40 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 1,50 |  |  | V |
|  |  |  | 70 | 1,60 |  | V |  |
|  |  |  | 80 | 0,80 |  | V |  |
|  |  |  | 100 | 3,50 | V |  |  |
| 11 |  | п. Горагорский |  | 28,00 |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 1,50 |  |  | V |
|  |  |  | 70 | 3,50 |  | V |  |
|  |  |  | 80 | 0,90 |  | V |  |
|  |  |  | 100 | 14,30 | V |  |  |
|  |  |  | 150 | 1,10 | V |  |  |
|  |  |  | 200 | 6,70 |  |  |  |
| 12 |  | с. Орлиное |  | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  | 57 | 1,50 |  | V |  |
| Итого по району |  |  |  | 214,46 | V | V | V |

## Протяженность и сумма инвестиционных вложений на реконструкцию внутрипоселковых газопроводов Надтеречного района.

Таблица №84

| Наименование района | Протяженность, (км) | Стоимость работ (ПИР, СМР) млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Надтеречный район | 214,46 | 428,92 |

## Мероприятие №2  «Изменение технических характеристик действующих объектов в связи со строительством новых газопроводов или выводом объектов газоснабжения из эксплуатации (см. гидравлическую схему  Надтеречного района№3)».

Новое строительство внутрипоселковых газопроводов в первую очередь обусловлено социальными обязательствами перед населением и направлена на реализацию целевых программ, как федеральных (Социальное развитие села до 2013 года), так и региональных.

## Объекты нового строительства Надтеречного района.

Таблица №85

| ### п/п | ### Адрес объекта | ### Диаметр (мм) | ### Протяженность (км) | ### Сроки реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | с. Бено-Юрт | 159, 108, 76 | 32,5 | V | V | V |
| 2 | с. Братское | 159, 108, 89, 76, 57 | 6,8 | V | V | V |
| 3 | с. Верхний Наур | 159, 108, 89 | 4,6 | V | V | V |
| 4 | с. Гвардейское | 159, 114, 89, 76 | 8,8 | V | V | V |
| 5 | с. Зебир-Юрт | 76, 57 | 2,3 | V | V | V |
| 6 | с. Знаменское | 219, 159, 108, 89, 76, 57 | 23,7 | V | V | V |
| 7 | с. Калаус | 57 | 3,2 | V | V | V |
| 8 | с. Комарово | 76 | 2,2 | V | V | V |
| 9 | с. Мекен-Юрт | 76 | 4,4 | V | V | V |
| 10 | с. Надтеречное | 114, 89, 76 | 16,0 | V | V | V |
| 11 | с. Подгорное | 76 | 2,2 | V | V | V |
| 12 | п. Горагорский | 219, 159, 108 | 22,6 | V | V | V |
| Итого по району |  |  | 129,3 | V | V | V |

## Протяженность и сумма инвестиционных вложений на новое строительство внутрипоселковых газопроводов Надтеречного района.

Таблица №86

| ### Наименование района | ### Протяженность (км) | ### Стоимость работ (ПИР, СМР) млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Надтеречный район | 129,3 | 387,90 |

Требуемый объем финансирования  - оценочная стоимость в работах (реконструкции) - принимался без наличия проектов, стоимости объектов, не имеющих проектной оценки в связи с отсутствием готовых проектов, исходя из аналогии, включающей в себя стоимость проектирования и должна уточняться ежегодно. Оценка стоимости реконструкции и строительства новых объектов по имеющимся проектным и предпроектным решениям и проработкам принята в соответствии со сводно-сметными расчетами и данными проектов.

Стоимость подключения населения к газораспределительным сетям оценивается из расчета 80-100 тысяч рублей с учетом установки котлов и приборов учета, что при уровне прожиточного минимума по Надтеречному району говорит о необходимости субсидирования части населения. Инвестирование  в объеме 60 процентов от потребности финансирования на данное мероприятие так же заложено в Программе газификации.

## Объекты реконструкции системы газоснабжения.

Таблица №87

| ### Наименование объектов и объемы работ | ### Ед. изм. | ### Кол-во | ### Ориентировочная ### стоимость работ. ### Внебюджетные, млн. | ### Ориентировочные сроки вывода объекта в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бено-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Реконструкция внутрепоселковых газопроводов | км | 20 | 40,0 | 2013 |
| Итого по району: |  |  | 40,0 |  |

## Объекты строительства системы газоснабжения.

Таблица №88

| ### Наименование объектов и объемы работ | ### Ед. изм. | ### Кол-во | ### Ориентировочная ### стоимость работ. ### Внебюджетные, млн. | ### Ориентировочные сроки вывода объекта в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Верхне-Наурское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 24 | 60,0 | 2015 |
| ### Надтеречное сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 30 | 75,0 | 2014 |
| ### Гвардейское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 30 | 75,0 | 2013 |
| ### Братское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 15 | 37,5 | 2014 |
| Бено-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 22 | 55,0 | 2014 |
| Мекен-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 5 | 12,5 | 2014 |
| Подгорненское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 0,5 | 1,3 | 2013 |
| Комаровское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 2 | 5,0 | 2013 |
| Калаусское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 10 | 25,0 | 2013 |
| Зебир-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 8 | 16,0 | 2014 |
| Горагорское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство внутрепоселковых газопроводов | км | 36 | 90,0 | 2014 |
| Итого по району: |  |  | 452.3 |  |

## Объемы финансирования  по позициям и по годам

Таблица №89

| ### п/п | ### Наименование ### мероприятия | ### Ед. ### изм. | ### Протя-женность | ### Потребность инвестирования ### (млн. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### всего | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 |
| 1 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | км | 129,3 | 387,90 | 129,3 | 129,3 | 129,3 |
| 2 | Реконструкция внутрипоселковых газопроводов | км | 214,46 | 428,92 | 142,9 | 142,9 | 143,12 |
| Источник финансирования: Бюджет Чеченской Республики Инвестиционные средства |  |  |  |  |  |  |  |

В настоящее время  исходя из анализа существующих заключенных договорных отношений на потребительском рынке структура потребления природного газа по сферам сектора экономики представлена в таблице «Структура потребления природного газа по потребителям».

## Перспективное потребление газа на территории Надтеречного района.

Таблица №90

| ### № п/п | ### Наименование населенного пункта | ### Годовой расход, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2013 г. | ### в т.ч. населению | ### 2014 г. | ### в т.ч. населению | ### 2015 г. | ### в т.ч. населению |
| 1 | с. Бено-Юрт | 10228,05 | 8435,07 | 10739,45 | 8856,83 | 11250,86 | 9278,58 |
| 2 | с. Братское | 6420,93 | 5295,34 | 6741,97 | 5560,10 | 7063,02 | 5824,87 |
| 3 | с. Верхний Наур | 8888,86 | 7330,64 | 9333,30 | 7697,17 | 9777,74 | 8063,71 |
| 4 | с. Гвардейское | 10115,64 | 8342,37 | 10621,42 | 8759,49 | 11127,20 | 9176,61 |
| 5 | с. Зебир-Юрт | 860,66 | 709,79 | 903,70 | 745,28 | 946,73 | 780,77 |
| 6 | с. Знаменское | 26374,92 | 21751,40 | 27693,67 | 22838,97 | 29012,41 | 23926,54 |
| 7 | с. Калаус | 1200,52 | 990,07 | 1260,54 | 1039,57 | 1320,57 | 1089,07 |
| 8 | с. Комарово | 1640,91 | 1353,26 | 1722,96 | 1420,92 | 1805,00 | 1488,59 |
| 9 | с. Мекен-Юрт | 2837,31 | 2339,93 | 2979,17 | 2456,92 | 3121,04 | 2573,92 |
| 10 | с. Надтеречное | 16017,96 | 13210,01 | 16818,86 | 13870,51 | 17619,76 | 14531,01 |
| 11 | с. Подгорное | 2594,44 | 2139,63 | 2724,16 | 2246,61 | 2853,88 | 2353,59 |
| 12 | пос. Горагорский | 7910,33 | 6523,65 | 8305,84 | 6849,83 | 8701,36 | 7176,01 |
|  | Итого: | 95090,51 | 78421,15 | 99845,04 | 82342,20 | 104599,57 | 86263,26 |

При оценке спроса на природный газ применялись статистические методы, основанные на закономерности, действующего базового периода (2010-2012 годы), выступающего в качестве базы прогнозирования, сохраняющая тенденцию в дальнейшем.

Прогнозирование строилось с учетом перспективного развития Надтеречного района Чеченской республики, с учетом внимания на ценовой фактор  на природный газ.

Исходя из расчетов при сохранении намеченной тенденции роста конечных потребителей ожидаемый прирост спроса на природный газ в расчетном периоде 2013-2015 годы составит не более 10%. При этом наибольший его прирост составит в 2013 году.

Анализируемые данные потребления показали, что наибольшее (пиковое значение) приходится на период январь-февраль. Минимальный расход газа приходится на период июль-август, что связано в первую очередь с природно-климатическими условиями данного региона и отсутствием централизованного теплоснабжения в Надтеречном районе Чеченской Республики. Данная структура потребления свидетельствует, что основным потребителем природного газа является население района, и доля производственного сектора существенно не влияет на объемы потребления в целом.

На основе проведенного структурного анализа загрузки газотранспортной системы на территории Надтеречного района  Чеченской Республики можно сделать следующие выводы:

-эксплуатация распределительных газопроводов ведется на пониженных режимах давления газа в связи с их физическим и техническим износом.

- газопроводы-отводы ОАО «Чеченгазпром» эксплуатируются со средним коэффициентом загрузки (31,1%), что несколько выше среднего по Российской Федерации в целом (27%);

- недостаточно эффективно используется 34% по протяженности газопроводов-отводов. Эти отводы формируют резерв для развития системы газораспределения в целом  и в конкретном районе региона;

- доля наиболее загруженных газопроводов составляет 52% от общей протяженности и с поставкой газа порядка 42 % от всего объема поставки, Эти мощности используются наиболее эффективно их средний уровень загрузки составляет более 63%.

В рамках разработки Программы газификации Чеченской Республики на 2011-2013 годы, с перспективой до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Чеченской Республики от 02.05.2012 года №90 были проведены следующие мероприятия:

-трассировка межпоселковых газопроводов на электронной картографической основе масштаба 1:200 000 (в 1 см 2 км);

-гидравлический расчет схемы газоснабжения.

Результаты проведенного анализа количества населения и структуры жилого фонда по населенным пунктам, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей с учетом перспективы представлены в таблицах «Расчетное потребление газа населенными пунктами Надтеречного района», «Годовой, почасовой объем потребления газа населенными пунктами Надтеречного района».

## Годовой, почасовой объем потребления газа населенными пунктами Надтеречного района.

Таблица №91

| ### 2013 |  | ### 2014 |  | ### 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Годовой объем потребления | ### в т.ч. населению | ### Годовой объем потребления | ### в т.ч. населению | ### Годовой объем потребления | ### в т.ч. населению |
| 95090,51 тыс. м3 | 78421,14 тыс. м3 | 99845,03 тыс. м3 | 82342,20 тыс. м3 | 104599,56 тыс. м3 | 86263,26 тыс. м3 |
| Общий часовой объем потребления | в т.ч. населению | Общий часовой объем потребления | в т.ч. населению | Общий часовой объем потребления | в т.ч. населению |
| 29604.76 м3/час | 24503.85 м3/час | 31085 м3/час | 25729.05 м3/час | 32565.24 м3/час | 26954.25 м3/час |

Принимаемые технические решения по реконструкции и развитию системы газоснабжения Надтеречного района чеченской Республики и региона в целом с учетом ее перспективы направлены на:

- определение основных принципов объемов реконструкции существующих объектов и нового строительства на основе стратегии развития района и Чеченской Республики как субъекта Российской Федерации;

- обеспечение единой технической политики в проектировании, строительстве и эксплуатации газораспределительных систем;

- применение наиболее эффективных и экономичных технологий при реконструкции и строительстве, современных приборов и оборудования при эксплуатации газораспределительных систем. Сравнительная оценка показывает, что использование полиэтиленовых трубопроводов при реконструкции газораспределительных сетей имеет ощутимые преимущества перед использованием стальных газопроводов. Это связано со стоимостью материалов,  с используемыми технологиями и, соответственно  с затратами на выполнение строительно-монтажных работ. При учете необходимости затрат на электрохимическую защиту стальных газопроводов в сравнении с технологией использования полиэтиленовых трубопроводов эффективность наиболее ощутима. Кроме того, протяжка полиэтиленовых газопроводов является оптимальным вариантом реконструкции в застроенной зоне. Данный вариант применения технологии  наиболее эффективный при переходе с низкого давления на среднее. Анализ схем с преобладанием  среднего давления  и схем с преобладанием низкого давления  показал, что  в первом случае меньше затраты при строительстве (реконструкции) и эксплуатации для линейной части, а во втором случае меньше затраты при строительстве (реконструкции) и эксплуатации ГРП. Следовательно суммарные затраты в значительной степени зависят от количества ГРП  при переходе с низкого давления на среднее. Применение индивидуальных домовых регуляторов при возможности произвести протяжку полиэтиленового газопровода внутри  изношенного стального газопровода низкого давления представляется целесообразным при изменении категории давления. Для сокращения сроков строительства и реконструкции преимущественно применять ШРП, блочные ГРП или технологические  модули заводской  готовности;

- создание условий для надежной и безопасной эксплуатации газораспределительных систем, обеспечение бесперебойной поставки газа потребителю. Для повышения уровня безопасности  эксплуатации газораспределительных сетей на ответвлении в месте присоединения газопровода – ввода к распределительному газопроводу рекомендуется устанавливать систему «Газ-стоп», перекрывающую поток газа к потребителю при повреждении распределительного газопровода. Преимущественная установка станций катодной защиты, обеспечивающих работу в режимеавтоматического  поддержания потенциала. Повсеместная установка электроизолирующих соединений. Автоматизированные системы управления процессом транспортировки газа должны обеспечивать непрерывное газоснабжение потребителей, безопасную эксплуатацию объектов системы газораспределительных сетей, систем электрохимической защиты, снижать риск аварий.

Эффект от рационального и своевременного проведения работ по реконструкции в рамках данной Программы составит 10% от капитальных затрат на проведение работ по реконструкции.Основным видом снижения эксплуатационных затрат в результате реконструкции является экономия  на затратах по осмотру, обходу и техническому обследованию (разница в затратах по ежедневному обходу газораспределительных сетей и при обходе  этих объектов 1 раз в месяц).

Реализация данной Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры Надтеречного района Чеченской Республики, способствовать  экономическому развитию населенных пунктов Надтеречного района Чеченской Республики и позволит :

-снизить потери газа на 7%;

- предотвратить несанкционированный отбор газа из газопроводов

#### Развитие системы теплоснабжения.

Генеральные планы поселений Надтеречного района предлагают следующее развитие системы теплоснабжения:

- реконструкцию и замену тепловых сетей;

- переоборудование источников теплоснабжения с заменой оборудования на современное, более экономичное;

- перевод источников теплоснабжения на экологичное топливо.

При строительстве новых котельных необходимо использовать газовое топливо.

Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию. Системы централизованного теплоснабжения по энергетической эффективности в современных условиях могут существенно уступать децентрализованным, т.к. включают дополнительные звенья по транспорту тепловой энергии при сравнительно равных КПД процесса ее генерирования. Сверхнормативные тепловые потери в сетях в настоящее время оплачиваются потребителями.

Целесообразно применять блочные котельные с мощностью до 15 Гкал/час на группу жилых домов, а также индивидуальные источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, солнечные батареи). Децентрализация теплоснабжения позволяет существенно снизить теплопотери в теплотрассах (с теплопотерь в среднем 40% (достигает до 60%) до практически их отсутствия), тем самым повысить энергоэффективность теплоснабжения, снизить аварийность теплоснабжения, снизить затраты на ремонтные работы и капиталоемкость за счет отказа от строительства теплотрасс при централизованном теплоснабжении.

Тепловые нагрузки промышленных предприятий обеспечиваются за счёт собственных производственных котельных.

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения района необходимо:

- Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях Надтеречного  района;

- Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов на всей территории района;

- Реконструкция и модернизация существующих отопительных котельных с установкой энергоэффективного и экологобезопасного оборудования;

- Совершенствование схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки эффективных источников тепла;

- Строительство новых и реконструкция ветхих или находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) тепловых сетей;

- Повышение надежности тепловых сетей и снижение их повреждаемости за счет применения современных изолирующих материалов.

#### Развитие системы энергоснабжения.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения Надтеречного муниципального района является инженерное оборудование, физически и морально устаревшее, а так же высокий уровень тарифов на электрическую энергию, что вызвало необходимость преобразований в энергетике.

Наряду с организационными мероприятиями по реформированию энергетического комплекса района приоритетным направлением является обновление энергетического хозяйства. В Чеченской Республики действует целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике на 2009-1013 годы».

ВНадтеречном муниципальном районе намечены необходимые меры, позволяющие обеспечить бездефицитность растущего спроса на электроэнергию, надежное и бесперебойное электроснабжение.

Проблемными зонами в действующей системе электроснабжения являются:

- износ электрических сетей и передаточных устройств;

- низкая устойчивость электрических сетей и оборудования напряжением 0,4-10(6) кВ к воздействиям климатических условий;

- необходимость модернизации распределительных пунктов;

- значительными потерями энергии во всех элементах тепло- и электроснабжения;

- низкой обеспеченностью приборами учета;

- неэффективным потреблением электрической энергии, отсутствием экономичных режимов систем освещения, значительными потерями в системах распределения и потребления;

- отсутствием нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере энергосбережения и энергоэффективности;

- отсутствием должного финансирования для внедрения энергосберегающих технологий;

- отсутствием стимулов к энергосбережению.

Системный подход в устранении проблемных зон дает решения для устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проектов и целевых программ) и обеспечение надежности функционирования электросети, перевода экономики на энергосберегающий, энергоэффективный путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета и населения за энергоресурсы.

Систем решения предусматривает следующие меропрития:

Сокращение сверхнормативных, а также и нормативных потерь в электрических сетях;

Оснащение до 2014 года потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства приборами учета расхода электроэнергии;

Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии на 60 - 80%;

Перевод уличного освещения населенных пунктов района на вечерне-ночной режимы;

Замена провода линий электропередач 0,4 кВ на большее сечение;

Установка контрольных приборов учета электроэнергии на входящих фидерах подстанций;

Развитие финансово-экономических механизмов и нормативного правового обеспечения энергоэффективности;

Реализация проектов по внедрению инновационных решений, связанных с созданием условий для высокоэффективных энергосберегающих технологий;

Создание правовой, нормативной и методической баз, обеспечивающих условия реализации программных мероприятий;

Развитие конкурентного рынка энергосберегающей техники, отработка мер государственного регулирования в сфере энергоэффективности;

Вопросы реконструкции и ремонта существующих центров питания на перспективу и строительство новых источников энергии решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний Чеченской Республики и техническим разработкам специализированных организаций.

В населенных пунктах района при прогнозируемых темпах увеличения электропотребления появится дефицит существующих мощностей, в следствии чего необходимо решать вопрос увеличения мощности путем установки дополнительных ТП(КТП), реконструкции действующих и строительства новых разводящих сетей 10-0,4 кВ.

Все потребители электроэнергии в Надтеречном муниципальном районе согласно выданных им техническим условиям и договору на электроснабжение являются потребителями третьей категории, допускающие согласно п. 1.2.21 ПУЭ перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, продолжительностью до 1 суток. При возникновении реально такой ситуации, особенно в условиях зимних отрицательных температур воздуха, многие объекты жизнеобеспечения населенных пунктов могут быть выведены из строя, так как не имеют резервного электроснабжения.

## Расчетные электрические нагрузки подстанций 110 кВ.

Схема развития электрической сети напряжением 110 кВ и выше энергосистемы Надтеречного района Чеченской Республики разработана для уровня нагрузок, соответствующего «расчетному» варианту (по данным филиала ОАО «СО ЕЭС»Северокавказское РДУ на период 2011-2017 г.г.) В качестве расчетного этапа развития энергосистемы 2015 г. принято потребление в собственный максимум энергосистемы величиной 489 МВА.

При определении расчетных электрических нагрузок существующих и новых подстанций 110 кВ использованы все имеющиеся материалы о перспективе социально-экономического развития Надтеречного района Чеченской Республики, в том числе:

- информация ОАО «Нурэнерго» о заключенных договорах на технологическое  присоединение потребителей в 2010 году;

- реестр заявок на технологическое присоединение новых крупных потребителей (нагрузка свыше 1 МВА) к сетям ОАО «Нурэнерго» с распределением  их по центрам питания 35 и 110 кВ;

- сведения ОАО «Нурэнерго» о выданных технических условиях на присоединение новых потребителей к энергосистеме;

- сведения ОАО «Нурэнерго» о загрузке трансформаторов на подстанциях 35 и 110 кВ в 2010 г.;

- информация о перспективах социально-экономического развития Надтеречного района Чеченской Республики.

В результате обработки вышеперечисленной информации определены  расчетные электрические нагрузки действующих подстанций 35 и 110 кВ в период до 2015 года.

В таблице «Распределение электрических нагрузок существующих, проектируемых и перспективных потребителей Надтеречного района Чеченской Республики по центрам питания 110 кВ» показаны основные составляющие, из которых складывается максимальная нагрузка существующих и новых подстанций 110 кВ на расчетном этапе 2015 года и в соответствии с расчетной максимальной нагрузкой подстанций даны рекомендации по  мощности трансформаторов в 2015 году.

Расчет максимальной нагрузки подстанций 110 кВт выполнялся  исходя из следующих условий:

- за исходную принята нагрузка подстанций в максимум режимного дня 16.12.2009 г.;

- естественный рост нагрузки на существующих подстанциях принят 1,0 % в год;

- учитывались наиболее крупные  новые потребители с нагрузкой  выше 1 МВА в соответствии с данными реестра заявок на технологическое присоединение потребителей к сетям  ОАО «Нурэнерго»;

- расчетная нагрузка новых потребителей определена  с учетом коэффициента одновременности и х максимум нагрузки 0,9.

В таблице «Распределение электрических нагрузок существующих, проектируемых и перспективных потребителей Надтеречного района Чеченской Республики по центрам питания 110 кВ» приведены нагрузки подстанций 110 кВ в энергосистеме Надтеречного района Чеченской Республики, принимаемые для расчетов режимов работы электрической сети напряжением 110 кВ и выше в максимум нагрузки энергосистемы на этапе 2015 года.

При определении нагрузок подстанций 110 кВ для нагрузок новых потребителей применялся коэффициент  их попадания в максимум нагрузки энергосистемы Надтеречного района Чеченской Республикиравный 0,9, что рассмотрено в таблице «Расчетные нагрузки подстанций 110 кВ в максимум на 2015 г.».

Реализация данной Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры Надтеречного района Чеченской Республики, способствовать  экономическому развитию населенных пунктов Надтеречного района Чеченской Республики и позволит :

- -снизить потери электрической энергии на 7%;

- -предотвратить несанкционированный отбор потребляемой электрической энергии до 15%

Рост численности населения района будет способствовать росту энергопотребления, и модернизация вышеуказанного оборудования станет необходимой.

Объекты модернизации реконструкции системы электроснабжения.

Таблица №92

| ### Наименование объектов и объемы работ | ### Ед. изм. | ### Кол-во | ### Ориентировочная ### стоимость работ. ### Внебюджетные, млн. | ### Ориентировочные сроки вывода объекта в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Верхне-Наурское сельское поселение |  |  |  |  |
| Реконструкция объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 1/150/24 | 24,0 | 2013 |
| ### Братское сельское поселение |  |  |  |  |
| Реконструкция объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 4/150/20 | 20,6 | 2013 |
| Итого по району: |  |  | 44,6 |  |

## Объекты нового строительства системы электроснабжения.

Таблица №93

| ### Наименование объектов и объемы работ | ### Ед. изм. | ### Кол-во | ### Ориентировочная ### стоимость работ. ### Внебюджетные, млн. | ### Ориентировочные сроки вывода объекта в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Верхне-Наурское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 3/150/36 | 46,8 | 2014 |
| Строительство линий электропередач уличного освещения | км | 12 | 8,4 | 2013 |
| ### Надтеречное сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство линий электропередач уличного освещения | км | 13 | 9,1 | 2014 |
| ### Знаменское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 4/250/15,0 | 12,0 | 2014 |
| ### Гвардейское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 5/250/30 | 40 | 2013 |
| ### Братское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 3/250/10 | 13,4 | 2014 |
| Бено-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 7/30/- | 27,4 | 2013 |
| Мекен-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 2/250/10 | 13,5 | 2014 |
| Строительство линий электропередач уличного освещения | км | 6 | 4,2 | 2013 |
| Подгорненское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство линий электропередач уличного освещения | км | 4 | 2,8 | 2013 |
| Комаровское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 1/-/- | 1,3 | 2013 |
| Строительство линий электропередач уличного освещения | км | 1 | 0,7 | 2013 |
| Калаусское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 3/250/8 | 10,8 | 2013 |
| Строительство линий электропередач уличного освещения | км | 4 | 2,8 | 2013 |
| Горагорское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП, ЛЭП | ед./кВт/км | 8/250/38 | 39,6 | 2015 |
| Строительство линий электропередач уличного освещения | км | 38 | 26,6 | 2015 |
| Итого по району: |  |  | 259,4 |  |

#### Развитие объектов используемых для утилизации (захоронения) ТБО.

Санитарная очистка территории Надтеречного района должна выполняться в соответствии с «Генеральной схемой очистки Надтеречного района».

Данный документ является одним из инструментов реализации Федеральных законов: от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законов Чеченской Республики: от 04.07.2006 г. № 10-РЗ «Об охране окружающей среды в Чеченской Республике», от 20.11.2006 г. № 37-РЗ «Об отходах производства и потребления в Чеченской Республике».

В перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территорий Надтеречного района должны войти следующие основные мероприятия:

Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения всех категорий природопользователей, обеспечивающих правовые и экономические условия деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на Надтеречного района, в том числе:

- Разработка муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации обращения с отходами на территории Надтеречного района:

- порядок обращения с отходами производства и потребления;

- порядок обращения с опасными отходами (1-3 класс);

- порядок обращения с отходами строительства и слома;

- порядок сбора, временного хранения, транспортировки и переработки вторичных материальных ресурсов.

- Утверждение генеральной схемы очистки территорий Надтеречного района.

- Реализация целевой муниципальной программы «Чистый район» Надтеречного района на период 2010-2014 гг.

Создание обособленного, специально уполномоченного органа администрации в области управления в сфере санитарной очистки, благоустройства и обращения с отходами, в полномочия которого входит:

- Организация и осуществление муниципального контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по санитарной очистке, сбору, транспортированию, первичной переработке и захоронению отходов).

- Разработка и внедрение системы учета и контроля за сбором, транспортированием и захоронением коммунальных отходов.

- Инвентаризация объектов образования, сбора, транспортирования, утилизации и захоронения отходов производства и потребления на территории Надтеречного района.

- Получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с отходами соответствующих лицензий.

- Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений.

Привлечение инвестиций:

- Создание условий для привлечения инвестиций и сферу обращения с отходами.

- Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами.

- Установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов.

- Защиты интересов инвесторов.

- Расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников для финансирования системы обращения с отходами.

- Содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья.

- Предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих законодательству Российской Федерации и Чеченской Республики льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности.

- Обеспечения соответствующей инфраструктурой пунктов приема вторсырья от населения и организаций.

Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами:

- Приобретение современной специальной техники (мусоровозы, бункеровозы, вакуумные машины).

- Обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров.

- Приобретение современных контейнеров и бункеров.

- Организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории Надтеречного района.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Укрепление материально-технической базы предприятий, специализирующихся в сфере обращения с отходами.

Совершенствование системы механизированной уборки территорий населенных пунктов Надтеречного района:

- Приобретение современной специальной техники: комбинированные машины, мобильная установка «Ивета».

- Организация рационального использования и эксплуатации имеющейся и приобретаемой специальной техники.

Создание системы экологического образования и информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей среды:

- Регулярное освещение в СМИ действий администрации муниципального образования в сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и санитарного содержания территорий и объектов.

- Проведение общественных экологических экспертиз, обсуждений и опросов по намечаемой хозяйственной деятельности.

Полный перечень и сроки выполнения мероприятий перспективного плана представлены в таблицах.

## Строительство объектов для решения проблем санитарной очистки.

Таблица №94

| ### Наименование мероприятия | ### Единица измерения | ### Кол-во | ### Ориентировачная стоимость, млн. руб. | ### Ориентировочные сроки ввода объекта в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надтеречное сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство зонального центра полигон-свалка | ед. | 1 | 500,0 | 2014 |
| Строительство мусороперерабатывающего завода | шт. | 1 | 15,0 | 2013 |
| Гвардейское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство мусороперерабатывающего завода | шт./тыс. тонн | 1/50 | 15,0 | 2014 |
| Бено-Юртовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство мусороперерабатывающего завода | шт./тыс. тонн | 1/- | 15,0 | 2014 |
| Горагорское сельское поселение |  |  |  |  |
| Строительство зонального центра полигон-свалка | ед. | 1 | 300,0 | 2013 |
| Строительство мусороперерабатывающего завода | шт./тыс. тонн | 1/50 | 15,0 | 2014 |
| Итого: |  |  | 860,0 |  |

## Перечень мероприятий и сроки их выполнения для решения основных проблем санитарной очистки на территории населенных пунктов Надтеречного района.

Таблица №95

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Срок исполнения | ### Всего на 2013-2015 г.г. | ### Затраты т. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Сбор, транспортирование и обезвреживание твердых бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение контейнеров(0,75 м3): |  |  |  |  |  |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2010-2030 | 690 | 230 | 230 | 230 |
| 1.2 | Приобретение бункеров (8,0 м3): |  |  |  |  |  |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2010-2030 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 1.3 | Обустройство контейнерных площадок для ТБО: |  |  |  |  |  |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2010-2030 | 231 | 77 | 77 | 77 |
| 1.4 | Обустройство контейнерных площадок для КГО |  |  |  |  |  |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2010-2030 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 1.5 | Организация работы передвижных приемных пунктов для сбора ВМР | 2010-2030 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 1.6 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2010-2014 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Сбор, транспортирование и обезвреживание жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение вакуумных машин | 2010-2030 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Итого: 955 |  |  |  | 317 | 319 | 319 |

### Стоимость  системы санитарной очистки на территории населенных пунктов Надтеречного района.

Таблица №96

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия | ### Срок исполне-ния | ### Источник финансирования | ### Затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### Всего на период 2013-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 |
| I | Сбор, транспортирование и обезвреживание ТБО твердых бытовых отходов: |  |  | 45289 | 17409 | 13940 | 13940 |
| I. 1 | Приобретение контейнеров(0,75 м3): |  |  |  |  |  |  |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2010-2030 | Бюджет | 3450 | 1150 | 1150 | 1150 |
| I. 2 | Приобретение бункеров (8,0 м3): |  |  |  |  |  |  |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2010-2030 | Бюджет | 330 | 90 | 120 | 120 |
| I. 3 | Обустройство контейнерных площадок для ТБО: |  |  |  |  |  |  |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2010-2030 | Бюджет | 3450 | 1150 | 1150 | 1150 |
| I. 4 | Обустройство контейнерных площадок для КГО |  |  |  |  |  |  |
|  | - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 2010-2030 | Бюджет | 55 | 15 | 20 | 20 |
| I. 5 | Организация работы передвижных приемных пунктов для сбора ВМР | 2010-2030 | Внебюджет ные средства | 1860 | 372 | 744 | 744 |
| I. 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2010-2014 | Бюджет | 8600 | 5000 | 1800 | 1800 |
| I. 7 | Обустройство существующей санкционированной свалки. Разработка проектной документации и дальнейшее строительство новых территорий складирования ТБО | 2010-2014 | Бюджет | 29400 | 10000 | 9700 | 9700 |
| I. 8 | Строительство МСК | 2011-2012 | Внебюджет ные средства | 46 | 46 | 0 | 0 |
| II | Формирование муниципальной системы управления коммунальными отходами |  |  | 450 | 150 | 150 | 150 |
| II.1 | Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами | 2010-2030 | Бюджет | 450 | 150 | 150 | 150 |
| III | Создание системы экологического образования населения | 2010-2030 | Бюджет | 1100 | 400 | 300 | 300 |
| Итого: |  |  |  | 48641 | 18373 | 15134 | 15134 |
| в т.ч. бюджет |  |  |  | 46735 | 17955 | 14390 | 14390 |
| в т.ч. небюджетные средства |  |  |  | 1906 | 418 | 744 | 744 |

Примечание: финансирование осуществляется в соответствии с республиканской целевой программой «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы с перспективой до 2020 года».

#### Строительство инженерной инфраструктуры для объектов нового строительства.

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Надтеречного муниципального района на 2012-2015 годы предусмотрено строительство следующих объектов коммунального назначения в целях создания инфраструктуры и  обеспечения коммунальными услугами, ресурсами вводимых в период 2012-2015 годов объектов нового строительства:

Таблица № 97

| Наименование объекта | Ориентировочначя стоимоть проекта млн. руб | Источник финансирования, в т. ч. |  |  |  | Кол-во созданных рабочих мест | Прогнозный срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |  |  |
| Жилищный фонд | 43,2 |  |  |  |  |  |  |
| Социальное жилищное строительство (14 тыс.м2) | 27,8 |  |  | 27,8 |  |  | 2015 |
| Социальное жилищное строительство (4 тыс.м2) | 15,4 |  |  | 15,4 |  |  | 2014 |
| Благоустройство | 589,4 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тротуаров (25000 м2) | 19,0 |  |  | 19,0 |  |  | 2013 |
| Строительство тротуаров (15000 м2) | 10,4 |  |  | 10,4 |  |  | 2014 |
| Строительство зональных центров полигонов-свалок (1ед) | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | 2014 |
| Строительство мусороперерабатывающего завода (1 шт.) | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2013 |
| Строительство мусороперерабатывающего завода (3 шт.) | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  | 2014 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения | 232 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей (60 км) | 57 |  |  | 57 |  |  | 2013 |
| Строительство водопроводных сетей (8 км) | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  | 2014 |
| Строительство ливневой канализации (2 км) | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2013 |
| Строительство ливневой канализации (2 км) | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2014 |
| Строительство капнализационных сетей (20 км) | 24 |  |  | 24 |  |  | 2013 |
| Строительство КНС (4ед./1,0 тыс. м3/сут.) | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | 2013 |
| Строительство очистных сооружений (1 ед. тыс. м3/сут.) | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  | 2013 |
| Строительство очистных сооружений (3 ед. 1,5 тыс. м3/сут.) | 49 |  |  |  | 49 |  | 2014 |
| Строительство очистных сооружений (1 ед. тыс. м3/сут.) | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  | 2015 |
| Объекты энергетики | 259,4 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП и ЛЭП (16ед./250 кВт/68 км) | 79,5 |  |  |  | 79,5 |  | 2013 |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП и ЛЭП (3ед./150 кВт/36 км), (9ед./250 кВт/35 км) | 85,7 |  |  | 85,7 |  |  | 2014 |
| Строительство новых объектов энергетики РП, ТП, КТП и ЛЭП (8ед./250 кВт/38 км) | 39,6 |  |  | 39,6 |  |  | 2015 |
| Строительство уличного освещения (40 км) | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  | 2013 |
| Строительсов уличного освещения | 26,6 |  |  | 26,6 |  |  | 2015 |
| Объекты газоснабжения | 452 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство внутрипоселковых газопроводов (42,5 км) | 106,3 |  |  | 106,3 |  |  | 2013 |
| Строительство внутрипоселковых газопроводов (116 км) | 285,7 |  |  | 285,7 |  |  | 2014 |
| Строительство внутрипоселковых газопроводов (24 км) | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | 2015 |
| Объекты теплоснабжения | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство теплотрасс (3,5 км) | 4,2 |  |  | 4,2 |  |  | 2013 |
| Всего: | 1580,2 |  |  |  |  |  |  |

# ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района Чеченской республики, а так же на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Необходимо отметить, что в формировании предполагаемого финансирования обеспечения комплексной программы развития организаций коммунального комплекса на территории Надтеречного района участвовали две региональные программы:

Программа газификации Чеченской Республики на 2011-2013 годы, с перспективой до 2020 года, (утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 02.05.2012 г. №90);

Программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2012-2020 годы, (утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 11.10.2011 г. №164),

в программах не предусмотрен  разрез в аналитике финансирования по периодам (годам) в разрезе муниципальных районов Чеченской Республики.

Собственных программ по развитию систем водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения ресурсоснабжающие и (или) эксплуатирующие соответствующие системы организации не имеют. Аналитический учет по своим структурным подразделениям в полном объеме, для предоставления достоверной информации не ведут, что искажает возможность получения фактической себестоимости единицы поставляемого ресурса в конкретный муниципальный район.

- Структура финансового обеспечения программы по реализации мероприятий.

Таблица № 98

| - п/п | - Наименование - мероприятий | - Источник - инвестирования | - Инвестиции на реализацию мероприятий программы млн. руб., |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013-2015 |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения | Федеральный бюджет | - |
|  |  | Республиканский бюджет | 79,555 |
|  |  | Районный бюджет | 4,500 |
|  |  | Внебюджетные средства | 272,000 |
| ИТОГО |  |  | 356,055 |
| 2 | Мероприятия в сфере электроснабжения | Федеральный бюджет | - |
|  |  | Республиканский бюджет | - |
|  |  | Районный бюджет | 44,600 |
|  |  | Внебюджетные средства | 259,400 |
| ИТОГО |  |  | 304,000 |
| 3 | Мероприятия в сфере газоснабжения | Федеральный бюджет | - |
|  |  | Республиканский бюджет | 816,820 |
|  |  | Районный бюджет | - |
|  |  | Внебюджетные средства | - |
| ИТОГО |  |  | 816,820 |
| 4 | Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Федеральный бюджет | - |
|  |  | Республиканский бюджет | - |
|  |  | Районный бюджет | 1007,735 |
|  |  | Внебюджетные средства | 861,906 |
| ИТОГО |  |  | 1869,641 |
| 5 | ВСЕГО по мероприятиям Программы | Федеральный бюджет | - |
|  |  | Республиканский бюджет | 896,375 |
|  |  | Районный бюджет | 1056,835 |
|  |  | Внебюджетные средства | 1393,306 |
| ИТОГО |  |  | 3346,516 |

Как видно из плана финансирования мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры Надтеречного района, удельный вес финансирования падает на республиканский бюджет и внебюджетные средства:

Таблица №99

| - Источник - инвестирования | - Инвестиции на реализацию мероприятий программы млн. руб., | - Удельный вес инвестиций в % |
| --- | --- | --- |
|  | - 2013 – 2015 |  |
| Федеральный бюджет | - | 0 |
| Республиканский бюджет | 896,375 | 26,78 |
| Районный бюджет | 1056,835 | 31,58 |
| Внебюджетные средства | 1393,306 | 41,64 |
| Всего | 3346,516 | 100 |

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах и составляет по району более 79%, не превышая предельного значения – 100%.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району представлена в таблице:

Таблица №100

| ### Показатель | ### Факт | ### План | ### Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2011 | ### 2012 | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 |
| Уровень оплаты населением коммунальных услуг, % | 58,4 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |

Данный показатель для района не должен быть менее 90 %.

Ориентировочные годовые денежные доходы населения без учета доходов от приусадебных и дачных участков

Таблица №101

| ### Показатели | ### Годовая сумма, млн. руб. за |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2010 | ### 2011 | ### 2012 |
| Заработная плата работников, занятых на производстве и в социальной сфере | 373,8 | 392,6 | 412,8 |
| Пенсии | 913,4 | 916,6 | 962,4 |
| Прочие доходы от деятельности | 412,8 | 290,9 | 304,5 |
| Пособие | 169,9 | 166,1 | 174,3 |
| И т о г о: | 1870,9 | 1766,2 | 1854,0 |
| Среднегодовой доход на человека (руб.) | 31795 | 29896 | 32243 |
| Среднемесячный доход на человека (руб.) | 2649 | 2491 | 2687 |

Прогноз совокупного платежа населения Надтеречного района за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

Таблица №102

| ### Показатель | ### Отчетный период | ### Период 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2011 | ### 2012 | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 |
| Численность населения Надтеречного района, т.чел. | 59078 | 57500 | 58700 | 59200 | 59900 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 1340 | 1480 | 1610 | 1830 | 2050 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги млн. руб.. | 201,659 | 222,728 | 242,292 | 275,400 | 308,508 |

При установленных на территории Надтеречного района Чеченской Республики тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (18 кв. м.), а также установленном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2011 году на одиноко проживающего гражданина (1230,04 руб. мес.) максимальные расходы на оплату коммунальных услуг составляют 49 % от среднедушевого дохода населения в месяц (2491 руб.), что превышает значение федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Бюджетное финансирование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- Формирование источников финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района на уровне бюджета Надтеречного муниципального района и бюджетов сельских поселений.

- Создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района.

- Создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием аккумулированных средств на цели Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района: погашения обязательств, рефинансирования мероприятия, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (района и субъекта) реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в районном муниципальном бюджете и в бюджете субъекта Чеченской Республики статью «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

•	бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному  периоду;

•	не менее 10% средств соответствующих бюджетов, субсидии ОКК на приобретение топлива и прочие, предоставление социальной поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг;

•	не менее 10% затрат на электро-, газо-, водоснабжение/водоотведение бюджетных организаций.

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджетам района, сельских поселений специальной справки «Прохождение средств Подпрограмме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района» с выделением в ней статей:

В доходной части:

-«Получение средств по кредитам и займам»;

-«Получение средств из бюджетов других уровней, республиканского фонда энергосбережения»;

-«Экономия средств от реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района»;

В расходной части:

-«Затраты на реализацию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района»;

-«Затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района».

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления жилищно-коммунальных услуг, используемых в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района, погашения обязательств и материального поощрения участников.

Для определения и последующего формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

•	плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

•	экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

•	средства (льготы и субсидии) должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья).

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального районного образования.

Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитывается как разница планового и фактического объемов дотации определяется тремя факторами:

•	эффектом, полученным от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района;

•	погодными условиями;

•	демографическими изменениями;

•	прочими факторами.

Для совершенствования управления и повышения контроля над финансированием Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района необходимо создать в структуре органов исполнительной власти района и сельских поселений, а также в составе ОКК службы финансово-экономического контроля.

Данным службам должны вменяться следующие функции:

•	повышение эффективности управления финансами жилищно-коммунального хозяйства;

•	снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покрытие разрывов в финансировании мероприятий;

•	финансовый и казначейский контроль осуществления платежей запланированным направлениям.

Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначных контроль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. Отчетность о проведении мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района от ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам муниципального района и сельских поселений.

На базе расчетов экономической эффективности каждого раздела Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыНадтеречного муниципального района был проведен итоговый экономический анализ всех разделов.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации Надтеречного района, администрации сельских поселений Надтеречного района, организации коммунального хозяйства, осуществляющие деятельность по производству, транспортировке, распределению и  сбыту коммунальных ресурсов при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда стабилизации и положительных структурных эффектов следующих позиций:

•	Надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

•	Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.

•	Экологическая безопасность.

•	Эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережения топливно-энергетических и водных ресурсов.

•	Создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в жилом и промышленном секторе за счет расширения мощностей производственных фондов коммунальной инфраструктуры.

•	Стабильность в функционировании систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленно-аграрного комплекса Надтеречного района.

•	Повышение инвестиционной привлекательности Надтеречного муниципального района Чеченской Республики.

## Исходные условия.

Успешная реализация Программы возможна только при условии четкого разграничения полномочий и ответственности между организационными структурами, а так же формирование понятных и однозначных процедур контроля и корректировки реализации Программы.

Основные полномочия и условия управления и реализации Программы регламентируются Постановлением Администрации Надтеречного района Чеченской Республики.

- Районный совет Надтеречного района

-утверждает Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района;

-осуществляет контроль за реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района;

-определяет условия применения мер ответственности за неэффектиную реализацию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района .

- Администрация Надтеречного муниципального района в пределах установленной сферы деятельности

-предоставляет Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района и основные ее компоненты органам государственной власти Чеченской Республики, Правительству РФ и российским инвесторам;

-осуществляет общее руководство реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района, координирует деятельность органов местного самоуправления по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района;

-обеспечивают бюджетное планирование и функционирование финансово-экономических механизмов реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района на уровне сельских советов;

-обеспечивают бюджетные гарантии возврата инвестиций под займы, привлекаемые на реализацию муниципальных разделов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района;

-определяют организации, ответственные за реализацию муниципальных разделов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района.

## Мониторинг и корректировка Программы.

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надтеречного муниципального района включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом Надтеречного муниципального района по итогам результатов реализации Программы.